Injecteurs

· Contrôle et nettoyage des injecteurs : Se reporter à "Procédures générales de test".

Contrôle de la résistance - Fig.5

	DONNEES TECHNIQUES

	Résistance
	14-17 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher les connecteurs des injecteurs.

· Contrôler la résistance entre les bornes de l'injecteur.

· Effectuer ce contrôle pour chaque injecteur.

Fig.5   [image: image1.jpg]



Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.6

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	1 (câble rouge/bleu) et masse
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher les connecteurs des injecteurs.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Effectuer ce contrôle pour chaque injecteur.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage et le relais double.

Fig.6   [image: image2.jpg]AD85913




Contrôle du signal - Fig.6

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher les connecteurs des injecteurs.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

· Effectuer ce contrôle pour chaque injecteur.

