Bobine d'allumage

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.14

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	15 et masse
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Vérifier que le connecteur de l'amplificateur d'allumage est branché.

· Accéder aux bornes BT de la bobine d'allumage.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne BT et la masse.

Fig.14   
Contrôle de la résistance primaire - Fig.15

	DONNEES TECHNIQUES

	Résistance
	0,68-0,76 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Débrancher les câbles BT de la bobine d'allumage Fig.15.1.

· Contrôler la résistance entre les bornes BT de la bobine d'allumage.

Fig.15   
Contrôle de la résistance secondaire - Fig.16

	DONNEES TECHNIQUES

	Résistance
	7000-8400 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Débrancher les câbles BT de la bobine d'allumage Fig.16.1.

· Débrancher le câble HT de la bobine d'allumage.

· Contrôler la résistance entre la connexion HT et une des bornes BT de la bobine d'allumage.

Fig.16   
Amplificateur d'allumage

Contrôle de la connexion à la masse - Fig.17

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	2 et masse
	Zéro


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.17   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.17

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	3 et masse
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Contrôle du signal - Fig.17

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	LED

	2 et 4
	Clignote


 

N.B. : Pour éviter d'endommager le(s) catalyseur(s), débrancher les connecteurs des injecteurs avant les essais de lancement.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

Contrôle du fonctionnement - Fig.18

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	LED

	1 et 15
	Clignote


 

N.B. : Pour empêcher le moteur de démarrer, débrancher les connecteurs des injecteurs avant d'effectuer les essais de lancement.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Accéder aux bornes BT de la bobine d'allumage.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes BT de la bobine d'allumage.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

Fig.18  

	


	

	

	[image: image1.jpg]nnnnn

@@@@







	

	

	[image: image2.jpg]





	

	

	[image: image3.jpg]





	

	

	[image: image4.jpg]





	

	

	[image: image5.jpg]





	

	

	[image: image6.jpg]=

=}

o=

L —]

=—=0

LY






	

	

	[image: image7.jpg]®

AD42244






	

	


