Lecture - -07/91

· Vérifier que le contact est coupé.

· Shunter les bornes A et C de la prise diagnostic Fig.1.

· Mettre le contact.

· Compter les clignotements de la lampe témoin de mode sport de la transmission. Prendre note des codes de défaut. Comparer les codes lus avec ceux du tableau.

· Chaque code de défaut est constitué de deux séries d'un ou plusieurs clignotements.

· La première série de clignotements indique les dizaines du code de défaut Fig.2.A.

· La deuxième série de clignotements indique les unités du code de défaut Fig.2.D.

· Une courte pause sépare deux séries de code de défaut Fig.2.C.

· Une longue pause sépare deux codes de défaut Fig.2.E.

· Exemple : Code de défaut 31 affiché Fig.2.

· Chaque code de défaut y compris le 12 est affiché trois fois.

Fig.1   Fig.2  

Effacement - -07/91

· Couper le contact.

· Débrancher la masse de la batterie pendant 60 secondes.

ATTENTION : En débranchant la batterie on risque d'effacer la mémoire de certains appareils électroniques (par ex. radio, horloge). 

· Recommencer les opérations de contrôle pour vérifier que la mémoire du calculateur de gestion moteur ne contient plus de codes de défaut.

Lecture et effacement - 08/91-

· On ne peut accéder à la mémoire de défaut du calculateur de la transmission et l'effacer qu'en branchant le matériel de diagnostic sur la prise diagnostic.

	Identification des codes de défaut - tous les modèles

Type de clignotement/scanner
Localisation du défaut
Cause probable
12
Début et fin du diagnostic
-
15
Thermocontact du liquide de refroidissement - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, thermocontact du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur
17
Electrovanne de changement de vitesse 1, 1ère-2ème/3ème-4ème - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de changement de vitesse
21
Capteur de position de papillon 1 - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, capteur de position de papillon, calculateur de la transmission, calculateur de gestion moteur
22
Capteur de position de papillon 1 - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de papillon, calculateur de la transmission, calculateur de gestion moteur
23
Thermocontact liquide de refroidissement - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, thermocontact du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur
25
Electrovanne de changement de vitesse 1, 1ère-2ème/3ème-4ème - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage, électrovanne de changement de vitesse
26
Electrovanne de changement de vitesse 2, 2ème-3ème - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de changement de vitesse
28
Electrovanne de changement de vitesse 2, 2ème-3ème - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage, électrovanne de changement de vitesse
29
Electrovanne du convertisseur de couple - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne du convertisseur de couple
31
Régime moteur - aucun signal
Câblage, compte-tours, calculateur de gestion moteur, calculateur de la transmission
32
Electrovanne de pression du liquide de transmission - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de pression du liquide de transmission
33
Electrovanne de pression du liquide de transmission - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de pression du liquide de transmission
34
Electrovanne de changement de vitesse 3, application de la bande - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de changement de vitesse
35
Electrovanne de changement de vitesse 3, application de la bande - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de changement de vitesse
36
Electrovanne du convertisseur de couple - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage, électrovanne du convertisseur de couple
38
Capteur de vitesse de transmission, valeur d'entrée - aucun signal
Câblage, capteur de vitesse de transmission, calculateur de la transmission
39
Capteur de vitesse de transmission, sortie - aucun signal
Câblage, capteur de vitesse de transmission, calculateur de la transmission
41
Sélection de la vitesse - incorrecte
Niveau de liquide trop bas, électrovanne de changement de vitesse 1, 2 ou 3, calculateur de la transmission
42
Electrovanne de pression du liquide de transmission - court-circuit
Câblage, électrovanne de pression du liquide de transmission, calculateur de la transmission
43
Commande de la transmission, signaux de masse - changement de tension non autorisé
Câblage, calculateur de la transmission
46
Sélection de la vitesse, incorrect - rétrogradage au-delà du régime maximum autorisé
Câblage, capteur de régime, calculateur de la transmission
47
Rétrogradation au-delà du régime maximum autorisé - changement de vitesse incorrect
Câblage, capteur de vitesse d'entrée de transmission, calculateur de la transmission
48
Tension d'alimentation de la batterie - basse
Câblage, batterie, relais du calculateur de gestion moteur, calculateur de gestion moteur
49
Tension d'alimentation de la batterie - haute
Alternateur, régulateur
55
Calculateur de la transmission - défectueux
Calculateur de la transmission
56
Contacteur position du levier de vitesse - signal incorrect
Câblage, contacteur position du levier de vitesse, calculateur de la transmission
57
Capteur de position de papillon 2 - tension trop basse
Câblage, capteur de position de papillon, calculateur de la transmission
58
Capteur de position de papillon 2 - tension trop haute
Câblage, capteur de position de papillon, calculateur de la transmission
59
Contacteur de position N/parking - signal incorrect
Câblage, contacteur de position N/parking, calculateur de la transmission
61
Electrovanne de commande de point mort - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de commande de point mort
62
Electrovanne de commande de point mort - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, électrovanne de commande de point mort
65
Sonde de température du liquide de transmission - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du liquide de transmission, calculateur de la transmission
66
Sonde de température du liquide de transmission - traction arrière - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température du liquide de transmission, calculateur de la transmission
66
Sonde de température du liquide de transmission - traction avant - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du liquide de transmission, calculateur de la transmission
67
Sonde de température du liquide de transmission - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du liquide de transmission, calculateur de la transmission
74
Capteur de position de papillon 2 - signal incorrect
Câblage, capteur de position de papillon, calculateur de la transmission
75
Signal de commande de couple - tension trop basse
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la transmission
76
Capteur de position de papillon 1 - signal incorrect
Câblage, capteur de position de papillon, calculateur de la transmission, calculateur de gestion moteur
77
Contacteur "kick-down" de la transmission - tension trop basse
Câblage, contacteur "kick-down"
78
Sélection de la vitesse - durée de changement de vitesse excessif
Câblage, calculateur de la transmission
82
Contacteur position du levier de vitesse - signal incorrect
Câblage, contacteur position du levier de vitesse, calculateur de la transmission
83
Commande de couple - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur, calculateur de la transmission
84
Contacteur de position de pédale de frein - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position de pédale de frein, calculateur de la transmission


	

	
	


	
	

	


	

	[image: image1.wmf] 

c

 




� EMBED Word.Picture.8  ���








_1374263665.doc
[image: image1.png]>

(>



















c












