	Identification des codes de défaut

Type de clignotement
Localisation du défaut
Cause probable
12
Début et fin du diagnostic
-
13
Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - circuit ouvert
Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur
14
Sonde de température du liquide de refroidissement - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur
15
Sonde de température du liquide de refroidissement - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur
16
Détecteur de cliquetis 1 - signal
Câblage, détecteur de cliquetis
19
Capteur de régime - signal incorrect
Câblage, capteur de régime, anneau de déclenchement, calculateur de gestion moteur
21
Capteur de position de papillon - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de papillon, calculateur de gestion moteur
22
Capteur de position de papillon - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de papillon, calculateur de gestion moteur
23
Détecteur de cliquetis - commande du détecteur de cliquetis
Calculateur de gestion moteur
24
Capteur de vitesse du véhicule - aucun signal
Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
25
Injecteur 1 - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur
26
Injecteur 2 - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur
27
Injecteur 3 - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur
28
Injecteur 4 - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de gestion moteur
33
Electrovanne EGR - tension trop basse
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, électrovanne EGR
34
Electrovanne EGR - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne EGR
37
Calculateur de gestion moteur - commande de lampe témoin d'affichage des défauts
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur
38
Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur
39
Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur
44
Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - mélange trop pauvre
Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement/d'air d'admission, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, contacteur de position fermée du papillon, système de carburant, calculateur de gestion moteur
45
Sonde Lambda chauffée (HO2S)/sonde Lambda non-chauffée (O2S) - mélange trop riche
Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement/d'air d'admission, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique, contacteur de position fermée du papillon, système de carburant, calculateur de gestion moteur
46
Relais de la pompe d'injection d'air secondaire - tension trop basse
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, fusible, relais de la pompe d'injection d'air secondaire, électrovanne d'injection d'air secondaire, pompe d'injection d'air secondaire
47
Relais de la pompe d'injection d'air secondaire - tension trop haute
Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, fusible, relais de la pompe d'injection d'air secondaire, électrovanne d'injection d'air secondaire, pompe d'injection d'air secondaire
48
Tension d'alimentation de la batterie - basse
Câblage, batterie, relais du calculateur de gestion moteur, calculateur de gestion moteur
49
Tension d'alimentation de la batterie - haute
Alternateur, régulateur
52
Calculateur de gestion moteur - commande de lampe témoin d'affichage des défauts
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur
53
Relais de pompe à carburant - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, relais de pompe à carburant, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur
54
Relais de pompe à carburant - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, relais de pompe à carburant, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur
55
Calculateur de gestion moteur - défectueux
Calculateur de gestion moteur
56
Electrovanne d'admission d'air au ralenti - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne d'admission d'air au ralenti, calculateur de gestion moteur
57
Electrovanne d'admission d'air au ralenti - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission d'air au ralenti, calculateur de gestion moteur
59
Boîtier électronique antidémarrage - programmation
Boîtier électronique antidémarrage mal/non programmé
61
Electrovanne de purge canister - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur
62
Electrovanne de purge canister - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de purge canister, calculateur de gestion moteur
65
Thermostat du calculateur, calculateur de gestion moteur - température élevée
Câblage, thermostat du calculateur, surchauffe du calculateur de gestion moteur
69
Sonde de température d'air d'admission - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur
71
Sonde de température d'air d'admission - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température d'air d'admission, calculateur de gestion moteur
73
Débitmètre d'air massique - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
74
Débitmètre d'air massique - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur
75
Commande de couple de transmission automatique, signal - tension trop basse
Circuit ouvert du câblage
76
Commande de couple de transmission automatique, signal - continu
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la transmission
81
Injecteur 1 - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur
82
Injecteur 2 - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur
83
Injecteur 3 - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur
84
Injecteur 4 - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur de gestion moteur
87
Signal de commande de la climatisation - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, relais de coupure de la climatisation, calculateur de gestion moteur
88
Signal de commande de la climatisation - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, relais de coupure de la climatisation, calculateur de gestion moteur
91
Chauffage de la sonde Lambda - tension trop haute
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion moteur
92
Capteur de position d'arbre à cames - signal incorrect
Câblage, capteur de position d'arbre à cames
93
Boîtier électronique antidémarrage - aucun signal
Boîtier électronique antidémarrage
94
Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect
Boîtier électronique antidémarrage
98
Chauffage de la sonde Lambda - tension trop basse
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion moteur


	


