Réglages de service

Conditions préalables

· Moteur à température normale de fonctionnement.

· Système d'allumage en bon état.

· Filtre à air en place et en bon état.

· Transmission automatique en position 'P'.

· Tous les équipements électriques auxiliaires coupés, y compris la climatisation.

· Vérifier que le ventilateur du radiateur ne tourne pas pendant les contrôles et les réglages.

· Sceller le deuxième tuyau d'échappement pendant le contrôle du taux de CO.

· Modèles équipés de la direction assistée : Les roues AV sont droites.

Ralenti

Réglage

	DONNEES TECHNIQUES

	C18XE
	700-900 tr/mn

	C18XEL
	700-1000 tr/mn

	X20XEV
	700-1000 tr/mn


· Commande électronique du ralenti.

· Le réglage ne peut être effectué qu'à l'aide du matériel de diagnostic adéquat.

· Si le ralenti n'est pas celui prescrit : Vérifier l'étanchéité du système d'admission d'air. Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Taux de CO

Réglage

	DONNEES TECHNIQUES

	Astra-F/Omega-B
	0,4% max.

	Vectra-A/Calibra
	0,5% max.


· Commande électronique du taux de CO.

· Aucun réglage possible.

· Si le taux de CO n'est pas celui prescrit : Vérifier l'étanchéité des systèmes d'admission d'air et d'échappement. Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Position initiale du papillon

Réglage

· Pré-réglages effectués en usine.

· Aucun réglage possible.

Alimentation en carburant

Pression de carburant

Contrôle - Fig.1

	DONNEES TECHNIQUES

	Pression
	Condition
	Valeur

	Du système
	Dépression déconnectée
	2,9-3,1 bar

	Régulée
	Dépression connectée
	2,2-2,4 bar


· Vérifier que le contact est coupé.

· Brancher le manomètre sur le raccord ou la valve Schrader de la rampe de distribution Fig.1.1.

· Démarrer le moteur.

· Laisser tourner au ralenti.

· Débrancher la durit à dépression du régulateur de pression de carburant Fig.1.2.

· Comparer la pression du système mesurée avec celle prescrite.

· Rebrancher la durit à dépression.

· Comparer la pression régulée mesurée avec celle prescrite.

Fig.1   
Injecteurs

· Contrôle et nettoyage des injecteurs : Se reporter à "Procédures générales de test".

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.2

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	1 et masse
	Moteur lancé
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher les connecteurs des injecteurs.

· Lancer brièvement le moteur.

· Contrôler la tension entre la borne 1 du connecteur de faisceau (câble rouge/bleu) et la masse

· Effectuer ce contrôle pour chaque injecteur.

Fig.2   
Contrôle du signal - Fig.2

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	LED

	1 et 2
	Moteur lancé
	Clignote


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur d'un injecteur.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

· Si la LED ne clignote pas : Contrôler les câblages.

Pompe à carburant

Contrôle du fonctionnement - Astra-F/Vectra-A/Calibra - Fig.3

· Mettre le contact.

· La pompe à carburant doit fonctionner pendant environ une seconde.

· Si la pompe ne se met pas en marche : Couper le contact.

· Déposer le relais double.

· Shunter les bornes 2 et 4 de l'embase du relais double avec un contacteur volant.

· La pompe à carburant doit fonctionner en continu quand on actionne le contacteur.

Fig.3   
Contrôle du fonctionnement - Omega-B - Fig.4

· Mettre le contact.

· La pompe à carburant doit fonctionner pendant environ une seconde.

· Si la pompe ne se met pas en marche : Couper le contact.

· Déposer le relais de la pompe à carburant.

· Shunter les bornes 30 et 87 de l'embase du relais de la pompe à carburant avec un contacteur volant.

· La pompe à carburant doit fonctionner en continu quand on actionne le contacteur.

	


	

	

	[image: image1.jpg]b






	

	

	[image: image2.jpg]





	

	

	[image: image3.jpg]AD88331 (E E)






	

	


Alimentation en air

Capteur de position de papillon

Contrôle - Fig.5

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	1 et 3
	Papillon fermé
	0,1-0,9 V

	1 et 3
	Papillon ouvert à fond
	3,9-4,9 V


· Vérifier que le contact est coupé.

· Ne pas débrancher le connecteur. Accéder aux bornes du connecteur du capteur de position de papillon.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur.

· Actionner le papillon pendant le contrôle de la tension entre les bornes 1 et 3.

Fig.5   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.5

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	1 et 2
	Contact mis
	5 V environ


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de position de papillon.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur de faisceau.

Débitmètre d'air massique

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.6

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	1 et 3
	Contact mis
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du débitmètre d'air massique.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur de faisceau.

Fig.6   
Contrôle de la tension - Fig.6

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	2 et 4
	0,3-0,7 V


· Vérifier que le contact est coupé.

· Ne pas débrancher le connecteur. Accéder aux bornes du connecteur du débitmètre d'air massique.

· Démarrer le moteur.

· Laisser tourner au ralenti.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur.

Sonde de température d'air d'admission

Contrôle de la résistance - Fig.7

	DONNEES TECHNIQUES

	Température
	Résistance

	10-30°C
	5000-2000 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la sonde de température d'air d'admission.

· Contrôler la valeur de la température ambiante.

· Contrôler la résistance entre les bornes de la sonde de température d'air d'admission.

Fig.7   
Electrovanne d'admission d'air au ralenti

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.8

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	1 et masse
	Contact mis
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'électrovanne d'admission d'air au ralenti.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.8  

	[image: image4.jpg]





	

	

	[image: image5.jpg]





	

	

	[image: image6.jpg]





	

	

	[image: image7.jpg]ADBITA






	

	

	Système d'allumage

Etincelle HT

Contrôle - Fig.9

 

· N.B. : Pour éviter d'endommager le(s) catalyseur(s), débrancher les connecteurs des injecteurs avant les essais de lancement.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Déposer le carter moteur supérieur.

· Débrancher le câble HT d'une bougie.

· Brancher le câble HT sur la bougie d'essai.

· A l'aide d'une pince isolante, tenir la bougie d'essai à 6 mm d'une bonne masse.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier qu'il y a une forte étincelle bleue.

· S'il n'y a pas d'étincelle : Contrôler les composants du circuit HT. Se reporter à "Procédures générales de test".

Fig.9   
Calage et ordre d'allumage

Contrôle - Fig.10

DONNEES TECHNIQUES
Ap. PMH/av. PMH
Av. PMH
Calage de base - °/tr/mn
Astra-F
6-14/800
Vectra-A/Calibra
2-8/850
Omega-B
5-14/850
Ordre d'allumage
1-3-4-2
· Commande électronique du calage d'allumage.

· Aucun réglage possible.

· Si le calage d'allumage n'est pas celui prescrit : Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

· Vérifier que le contact est coupé.

· Vérifier que les câbles HT sont correctement branchés.

· Brancher une lampe stroboscopique.

· Démarrer le moteur.

· Laisser tourner au ralenti.

· Contrôler le calage de base.

Fig.10   
Bobine d'allumage

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.11

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Condition
Tension
3 et masse
Contact mis
Tension de la batterie
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.11   
Contrôle de la résistance primaire - Fig.12

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Résistance
1 et 3
0,5 Ω
2 et 3
0,5 Ω
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Débrancher les câbles HT de la bobine d'allumage.

· Contrôler la résistance entre les bornes BT de la bobine d'allumage.

Fig.12   
Contrôle de la résistance secondaire - Fig.13

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Résistance
1 et 4
7000 Ω
2 et 3
7000 Ω
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Débrancher les câbles HT de la bobine d'allumage.

· Contrôler la résistance entre les connexions HT de la bobine d'allumage.

Fig.13   



 

	[image: image8.jpg]//ﬁ






	

	

	[image: image9.jpg]111111






	

	

	[image: image10.jpg]b







	

	

	[image: image11.jpg]O O
oMo
0,0,

:
.

[







	

	

	[image: image12.jpg]3
o

4

O )]
@%
O __©

o\

AD81821







	

	


