Calculateur ABS

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.11

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	2 et masse
	Contact coupé
	Tension de la batterie

	1 et masse
	Contact mis
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur à 4 broches du calculateur ABS.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage et les fusibles.

Fig.11   
Contrôle de la connexion à la masse - Fig.11

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	3 et masse
	Zéro


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur à 4 broches du calculateur ABS.

· Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage.

	


	

	


Electrovannes du bloc hydraulique

Contrôle - Fig.12

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Electrovanne
	Résistance

	1 et 2
	Avant gauche
	0,7-1,7 Ω

	3 et 4
	Avant droite
	0,7-1,7 Ω

	5 et 6
	Arrière
	0,7-1,7 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du bloc hydraulique.

· Contrôler la résistance entre les bornes du bloc hydraulique.

Fig.12  

	[image: image1.jpg]





	

	


Moto-pompe

 

N.B. : La moto-pompe se trouve dans le calculateur ABS. Le contrôle ne peut être effectué qu'à l'aide du matériel de diagnostic adéquat. 

 

Contacteur de position de pédale de frein

Contrôle - Fig.13

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	23 et masse
	Pédale relâchée
	Zéro

	23 et masse
	Pédale enfoncée
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur à 25 broches du calculateur ABS.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Appuyer sur la pédale de frein pendant le contrôle de la tension.

Fig.13  

	[image: image2.jpg]o o2 O3 04 05 |6 097 098 |9 0910 o o2 s

=14 =915 =916 =17 =18 =919 =20 =21 =22 l-l_-l23 =24 =25

yere






	

	


Boîtier électronique anti-patinage

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.14

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Tension

	32 et masse
	Contact coupé
	Tension de la batterie

	28 et masse
	Contact mis
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du boîtier électronique anti-patinage.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage et les fusibles.

Fig.14   
Contrôle de la connexion à la masse - Fig.14

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	13 et masse
	Zéro

	30 et masse
	Zéro


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du boîtier électronique anti-patinage.

· Contrôler la résistance entre les bornes du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage.

	[image: image3.jpg]©

28 29 30 31
=

((

e[

~
-

©
-

wn
-

<
-

—

[y L—

[ — |

32 33 34 35

&

000

=







	

	


Contacteur principal de l'anti-patinage

Contrôle - Fig.14

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Résistance

	1 et masse
	Contacteur relâché
	∞

	1 et masse
	Contacteur enfoncé
	Zéro


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du boîtier électronique anti-patinage.

· Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Appuyer sur le contacteur pendant le contrôle de la résistance.

	Circuit hydraulique

Purge

 

· N.B. : L'utilisation de matériel de purge sous pression est recommandée par le constructeur. Si ce matériel n'est pas disponible, utiliser la procédure suivante avec la plus grande prudence.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· S'assurer que le réservoir est rempli jusqu'au repère MAX.

· Conduite à droite : Purger dans l'ordre - arrière gauche, arrière droite, avant gauche, avant droite.

· Conduite à gauche : Purger dans l'ordre - arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche.

· Brancher un tuyau sur la vis de purge et plonger l'autre extrémité dans un récipient contenant du liquide de frein propre.

· Appuyer fermement sur la pédale de frein deux ou trois fois.

· Ouvrir la vis de purge.

· Appuyer à fond sur la pédale de frein.

· Fermer la vis de purge. Couple de serrage : 9 Nm.

· Laisser revenir la pédale de frein.

· Recommencer l'opération jusqu'à ce que le liquide de frein soit exempt de bulles d'air.

· Maintenir constant le niveau du liquide de frein dans le réservoir au cours de l'opération de purge.

· Remplir le réservoir jusqu'au repère MAX.

· Lorsque le modèle est équipé d'un répartiteur de force de freinage, l'activer de sorte que le liquide de frein puisse passer.


	

	

	[image: image4.png]





