	
	Liste complète des données 


	[image: image1.png]



	Dimensions

	Empattement
mm:
2517
Voie - avant/arrière
mm:
1424/1423


	

	[image: image2.png]



Couples de serrage
Couple de serrage - Roues acier
:
110 Nm [image: image3.png]



· Enduire légèrement le siège conique du boulon et les surfaces de contact entre l'orifice central de la roue et le moyeu (utiliser de la graisse).

· Ne PAS lubrifier le filetage du boulon.
Couple de serrage - Roues alliage
:
110 Nm [image: image4.png]



· Enduire légèrement le siège conique du boulon et les surfaces de contact entre l'orifice central de la roue et le moyeu (utiliser de la graisse).

· Ne PAS lubrifier le filetage du boulon.
Contre-écrou/pince de biell. d'accouplem.
:
20 Nm


	[image: image5.png]



Valeurs de contrôle - Roues avant
Position Charges
:
E [image: image6.png]



[image: image7.jpg]



Réservoir à carburant - pourcentage plein
%:
50
Parallélisme (N = négatif, ouverture)
mm:
0,50N - 2,50N
Parallélisme
degrés:
0°5´N - 0°25´N
Parallélisme
degrés-1/100:
0,08N - 0,42N
Carrossage
degrés:
0°20´N - 1°50´N
Carrossage
degrés-1/100:
0,33N - 1,83N
Chasse
degrés:
1°15´ - 3°15´
Chasse
degrés-1/100:
1,25 - 3,25


	[image: image8.png]



Valeurs de réglage - Toutes les roues
Position Charges
:
E [image: image9.png]



[image: image10.jpg]



Réservoir à carburant - pourcentage plein
%:
50
Parallélisme (N = négatif, ouverture)
mm:
1,50N±1
Parallélisme
degrés:
0°15´N±10´
Parallélisme
degrés-1/100:
0,25N±0,17
Carrossage
degrés:
1°5´N±45´
Carrossage
degrés-1/100:
1,08N±0,75
Variation max. admissible - G/D
degrés:
1°
Variation max. admissible - G/D
degrés-1/100:
1
Réglage de carrossage
:
Non réglable
Chasse
degrés:
2°15´±1°
Chasse
degrés-1/100:
2,25±1
Variation max. admissible - G/D
degrés:
1°
Variation max. admissible - G/D
degrés-1/100:
1
Réglage de chasse
:
Non réglable
Div. en virage avec braquage 20°
degrés:
1°25´±45´
Div. en virage avec braquage 20°
degrés-1/100:
1,42±0,75
Parallélisme AR
mm:
1,50±2,50
Parallélisme AR
degrés:
0°10´±25´
Parallélisme AR
degrés-1/100:
0,17±0,42
Réglage de pincement AR
:
Non réglable
Carrossage AR
degrés:
1°40´N±30´
Carrossage AR
degrés-1/100:
1,67N±0,50
Variation max. admissible - G/D
degrés:
0°30´
Variation max. admissible - G/D
degrés-1/100:
0,50
Réglage de carrossage AR
:
Non réglable



