	Côté bornes
	Côté câbles
	 

	 
 



	Par composant
	Par numéro de broche
	Tout


	
	Description du composant/du circuit
Broche du calculateur
Signal
Condition
Valeur type
Réglage de l'oscilloscope Suggestion de réglages - tension/durée par division
Signal à l'oscilloscope
Amplificateur d'allumage - allumage électronique intégral
C3

Moteur au ralenti
2-3 V
1 V/10 ms
[image: image1.jpg]



Amplificateur d'allumage
D10
[image: image2.jpg]



Moteur au ralenti
2-3 V
 
 
Batterie
B1
[image: image3.jpg]



Contact coupé
11-14 V
 
 
Batterie
C16
[image: image4.jpg]



Contact coupé
11-14 V
 
 
Calculateur de la transmission
B5
[image: image5.jpg]



Moteur au ralenti
1,6-1,9 V
 
 
Calculateur de la transmission
B5
[image: image6.jpg]



Moteur au ralenti - accélérer brièvement
2 V min.
 
 
Calculateur de la transmission
C2
[image: image7.jpg]



Moteur au ralenti
1 V min.
 
 
Calculateur de la transmission
D7
[image: image8.jpg]



Véhicule en marche - vitesse constante
10 V min.
 
 
Calculateur de la transmission
D7
[image: image9.jpg]



Véhicule en marche - changement de vitesse (transmission)
9,5 V max.
 
 
Capteur de position de papillon
A8
[image: image10.jpg]



Contact mis - papillon fermé
0,3-1,0 V
 
 
Capteur de position de papillon
A8
[image: image11.jpg]



Contact mis - papillon ouvert à fond
4-4,8 V
 
 
Capteur de position de papillon
B8
[image: image12.jpg]



Contact mis
5 V
 
 
Capteur de position de papillon
D2
[image: image13.jpg]



Contact mis
0 V
 
 
Capteur de position du vilebrequin - Corsa-B
A12
[image: image14.jpg]



Contact mis
0 V
 
 
Capteur de position du vilebrequin
 
[image: image15.jpg]



Moteur au ralenti
7,5 V
2 V/1 ms
[image: image16.jpg]



Capteur de position du vilebrequin
 
[image: image17.jpg]



Moteur au ralenti
7,5 V
2 V/1 ms
Inversé
[image: image18.jpg]



Capteur de position du vilebrequin
B10
[image: image19.jpg]



Contact mis
0 V
 
 
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
A7
[image: image20.jpg]



Contact mis
4,2-5 V
 
 
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
A7
[image: image21.jpg]



Moteur au ralenti - moteur chaud
1,1-1,6 V
 
 
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
A11
[image: image22.jpg]



Contact mis
0 V
 
 
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission
B8
[image: image23.jpg]



Contact mis
5 V
 
 
Capteur de vitesse du véhicule
B2
[image: image24.jpg]



Contact mis - véhicule en marche
0-12 V variable
5 V/2 s
[image: image25.jpg]



Climatisation
D5
[image: image26.jpg]



Moteur au ralenti - climatisation coupée
0 V
 
 
Climatisation
D5
[image: image27.jpg]



Moteur au ralenti - climatisation en marche
11-14 V
 
 
Climatisation
D6
[image: image28.jpg]



Moteur au ralenti - climatisation coupée
0 V
 
 
Climatisation
D6
[image: image29.jpg]



Moteur au ralenti - climatisation en marche - accélérer brièvement
11-14 V
 
 
Contact (démarrage)
C4
[image: image30.jpg]



Contact mis
11-14 V
 
 
Contacteur position N/Parking
D9
[image: image31.jpg]



Contact mis - TA en position P ou N
0 V
 
 
Contacteur position N/Parking
D9
[image: image32.jpg]



Contact mis - TA ni en position P ni en position N
11-14 V
 
 
Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C5
[image: image33.jpg]



Contact mis
11,5 V
 
 
Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C5
[image: image34.jpg]



Moteur au ralenti
 
5 V/0,1 s
Intermittent
[image: image35.jpg]



Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C6
[image: image36.jpg]



Contact mis
0,8 V
 
 
Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C6
[image: image37.jpg]



Moteur au ralenti
 
5 V/0,1 s
Intermittent
[image: image38.jpg]



Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C8
[image: image39.jpg]



Contact mis
11,5 V
 
 
Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C8
[image: image40.jpg]



Moteur au ralenti
 
5 V/0,1 s
Intermittent
[image: image41.jpg]



Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C9
[image: image42.jpg]



Contact mis
0,8 V
 
 
Electrovanne d'admission d'air au ralenti
C9
[image: image43.jpg]



Moteur au ralenti
 
5 V/0,1 s
Intermittent
[image: image44.jpg]



Injecteurs 1 et 2
C10
[image: image45.jpg]



Contact mis
11-14 V
 
 
Injecteurs 1 et 2
C10
[image: image46.jpg]



Moteur au ralenti - moteur chaud
0,8-1,5 ms
10 V/2 ms
[image: image47.jpg]



Injecteurs 3 et 4
C11
[image: image48.jpg]



Contact mis
11-14 V
 
 
Injecteurs 3 et 4
C11
[image: image49.jpg]



Moteur au ralenti - moteur chaud
0,8-1,5 ms
10 V/2 ms
[image: image50.jpg]



Lampe témoin d'affichage des défauts
C1
[image: image51.jpg]



Contact mis - témoin moteur allumé
0-1 V
 
 
Lampe témoin d'affichage des défauts
C1
[image: image52.jpg]



Moteur au ralenti - témoin moteur éteint
11-14 V
 
 
Masse
A12
 
Contact mis
0 V
 
 
Masse
B10
 
Contact mis
0 V
 
 
Masse
C12
 
Contact mis
0 V
 
 
Masse
C13
 
Contact mis
0 V
 
 
Masse
D1
 
Contact mis
0 V
 
 
Prise de programmation octane - indice d'octane 95
 
[image: image53.jpg]



 
Broche avec connexion - aucune valeur de contrôle disponible ou signal numérique aléatoire
 
 
Prise de programmation octane - indice d'octane 98
 
[image: image54.jpg]



 
 
 
 
Prise de programmation octane
D2
[image: image55.jpg]



Contact mis
0 V
 
 
Prise diagnostic
B7
[image: image56.jpg]



 
 
 
 
Prise diagnostic
D8
[image: image57.jpg]



 
 
 
 
Relais de la climatisation
A10
[image: image58.jpg]



Moteur au ralenti - climatisation en marche
0-1 V
 
 
Relais de la climatisation
A10
[image: image59.jpg]



Moteur au ralenti - climatisation en marche - accélérer brièvement
11-14 V
 
 
Relais de pompe à carburant
B6
[image: image60.jpg]



Contact mis
0-1 V brièvement, puis 11-14 V
 
 
Relais de pompe à carburant
B6
[image: image61.jpg]



Moteur au ralenti
0-1 V
 
 
Sonde de température d'air d'admission
A11
[image: image62.jpg]



Contact mis
0 V
 
 
Sonde de température d'air d'admission
D3
[image: image63.jpg]



Contact mis - air à 22-64°C
2,2-3,1 V
 
 
Sonde de température du liquide de refroidissement (à double mesure)
A11
[image: image64.jpg]



Contact mis
0 V
 
 
Sonde de température du liquide de refroidissement (à double mesure)
B12
[image: image65.jpg]



Moteur au ralenti - température liquide de refroidissement 85-110°C
2,2-1,4 V
 
 
Sonde Lambda non-chauffée (O2S)
B11
[image: image66.jpg]



Contact mis - moteur froid
0,35-0,55 V
 
 
Sonde Lambda non-chauffée (O2S)
B11
[image: image67.jpg]



Moteur au ralenti - moteur chaud
0,1-0,9 V variable
0,2 V/1 s
[image: image68.jpg]



Tableau de bord
B4
[image: image69.jpg]



 
 
 
 


	


[image: image70.jpg]


COTEE BORNES

[image: image71.jpg]


COTEE CABLES

