Réglages de service

Conditions préalables

· Moteur à température normale de fonctionnement.

· Système d'allumage en bon état.

· Filtre à air en place et en bon état.

· Transmission automatique en position 'P'.

· Tous les équipements électriques auxiliaires coupés, y compris la climatisation.

· Vérifier que le ventilateur du radiateur ne tourne pas pendant les contrôles et les réglages.

Ralenti

Réglage

	DONNEES TECHNIQUES

	Tous les modèles
	830-990 tr/mn


· Commande électronique du ralenti.

· Aucun réglage manuel possible.

· Si le ralenti n'est pas celui prescrit : Vérifier l'étanchéité du système d'admission d'air. Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Taux de CO

Réglage

	DONNEES TECHNIQUES

	Tous les modèles
	0,4% max. - à la sortie du pot d'échappement


· Commande électronique du taux de CO.

· Aucun réglage possible.

· Si le taux de CO n'est pas celui prescrit : Vérifier l'étanchéité des systèmes d'admission d'air et d'échappement. Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Position initiale du papillon

Réglage

· Pré-réglages effectués en usine.

· Aucun réglage possible.

	Alimentation en carburant

Pression de carburant

Contrôle - Fig.1

DONNEES TECHNIQUES
Pression
Valeur
Du système
0,7-0,8 bar
· Vérifier que le contact est coupé.

· Brancher le manomètre entre la durit d'alimentation en carburant et le corps du papillon.

· Démarrer le moteur.

· Laisser tourner au ralenti.

· Comparer la pression du système mesurée avec celle prescrite.

Fig.1   
Injecteur

· Contrôle et nettoyage des injecteurs : Se reporter à "Procédures générales de test".

Contrôle de la résistance - Fig.2

DONNEES TECHNIQUES
Résistance
1,4-2 Ω
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'injecteur.

· Contrôler la résistance entre les bornes de l'injecteur.

Fig.2   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.3

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Tension
B et masse
Tension de la batterie
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'injecteur.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.3   
Contrôle du signal - Fig.4

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'injecteur.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

· Si la LED ne clignote pas : Contrôler le câblage.

Fig.4   
Pompe à carburant

Contrôle du fonctionnement - Fig.5

· Mettre le contact.

· La pompe à carburant doit fonctionner pendant environ 3 secondes.

· Si la pompe ne se met pas en marche : Couper le contact.

· Déposer le relais de la pompe à carburant.

· Shunter les bornes 4 et 8 de l'embase du relais de la pompe à carburant avec un contacteur volant.

· La pompe à carburant doit fonctionner en continu quand on actionne le contacteur.

· Si la pompe ne se met pas en marche :

· Débrancher le connecteur de la pompe à carburant.

· Vérifier que la tension entre les bornes du connecteur de faisceau est celle de la batterie.

· Si la tension mesurée n'est pas celle de la batterie : Contrôler le câblage.

Fig.5   


	

	


	

	

	[image: image1.jpg]





	

	

	[image: image2.jpg]





	

	

	[image: image3.jpg]'AD42092






	

	

	[image: image4.jpg]





	

	


Alimentation en air

Capteur de position de papillon

Contrôle - Fig.6

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	Résistance

	A et B
	-
	4000-9000 Ω

	B et C
	Papillon fermé
	1000-3000 Ω

	B et C
	Papillon ouvert à fond
	5000-10000 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de position de papillon.

· Contrôler la résistance entre les bornes du capteur de position de papillon.

· Actionner le papillon pendant le contrôle de la résistance entre les bornes B et C.

· La résistance doit varier régulièrement.

Fig.6   
Contrôle de la connexion à la masse - Fig.7

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	B et masse
	Zéro


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de position de papillon.

· Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.7   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.7

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	A et B
	5 V environ


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de position de papillon.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur de faisceau.

Capteur de pression absolue du collecteur d'admission

Contrôle

· Vérifier que la durit à dépression n'est pas obstruée et qu'elle est étanche.

· Remplacer la durit si elle est en mauvais état.

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.8

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	C et masse
	5 V environ


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de pression absolue du collecteur d'admission.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

Fig.8   
Contrôle du fonctionnement - Fig.8

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	B et masse
	0,8-1,7 V


· Vérifier que le moteur est à sa température normale de fonctionnement.

· Vérifier que le contact est coupé.

· Ne pas débrancher le connecteur. Accéder aux bornes du connecteur du capteur de pression absolue du collecteur d'admission.

· Démarrer le moteur.

· Laisser tourner au ralenti.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur et la masse.

Electrovanne d'admission d'air au ralenti

Contrôle de la résistance - Fig.9

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	A et B
	50-65 Ω

	C et D
	50-65 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'électrovanne d'admission d'air au ralenti.

· Contrôler la résistance entre les bornes de l'électrovanne d'admission d'air au ralenti.

Fig.9  

	[image: image5.jpg]





	

	

	[image: image6.jpg]





	

	

	[image: image7.jpg]





	

	

	[image: image8.jpg]%@%







	

	


Système d'allumage

Etincelle HT

Contrôle - Fig.10

 

· N.B. : Pour éviter d'endommager le(s) catalyseur(s), débrancher le connecteur de l'injecteur avant les essais de lancement.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le câble HT d'une bougie.

· Brancher le câble HT sur la bougie d'essai.

· A l'aide d'une pince isolante, tenir la bougie d'essai à 6 mm d'une bonne masse.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier qu'il y a une forte étincelle bleue.

· Effectuer ce contrôle pour chaque câble HT.

· S'il n'y a pas d'étincelle : Contrôler les composants du circuit HT. Se reporter à "Procédures générales de test".

Fig.10   
Calage et ordre d'allumage

Contrôle et réglage - Fig.11, Fig.12 et Fig.13

	DONNEES TECHNIQUES

	Calage de base - Av. PMH

	Corsa-B
	10°/830 tr/mn

	Sauf Corsa-B
	5°/830 tr/mn

	Ordre d'allumage
	1-3-4-2


 

N.B. : Le repère sur la poulie de vilebrequin n'indique pas le PMH mais le calage d'allumage.

 

· Commande électronique du calage d'allumage.

· Aucun réglage possible.

· Vérifier que les câbles HT sont correctement branchés. 1,2 : Fig.11. 1,4 : Fig.12.

· Brancher une lampe stroboscopique.

· Contrôler le calage de base Fig.13.

· Si le calage d'allumage n'est pas celui prescrit : Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Fig.11   Fig.12   Fig.13   
Prise de programmation octane

Contrôle de la résistance - Fig.14

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	B et C - indice d'octane 91
	Zéro

	A et B - indice d'octane 95
	220 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher la prise de programmation octane.

· Contrôler la résistance entre les bornes de la prise.

Fig.14   
Bobine d'allumage

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.15

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	15 et masse
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage.

Fig.15   
Contrôle de la résistance primaire - Fig.16

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	1 et 15
	0,3-0,6 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Débrancher le câble HT de la bobine d'allumage.

· Contrôler la résistance entre les bornes de la bobine d'allumage Fig.16.1.

Fig.16   
Contrôle de la résistance secondaire - Fig.16

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	1 et HT
	5000 Ω environ


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Débrancher le câble HT de la bobine d'allumage.

· Contrôler la résistance entre la borne de la bobine d'allumage et la connexion HT Fig.16.2.

Amplificateur d'allumage

Contrôle de la connexion à la masse - Fig.17

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Résistance

	2 et masse
	Zéro


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage.

Fig.17   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.17

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Tension

	3 et masse
	Tension de la batterie


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage.

Contrôle du signal - Fig.17

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	LED

	2 et 4
	Clignote


 

N.B. : Pour éviter d'endommager le(s) catalyseur(s), débrancher le connecteur de l'injecteur avant les essais de lancement.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'amplificateur d'allumage.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

· Si la LED ne clignote pas : Contrôler le câblage et le capteur de position du vilebrequin.

	[image: image9.jpg]//ﬁ






	

	

	[image: image10.jpg]sssssss

HEa )







	

	

	[image: image11.jpg]el







	

	

	[image: image12.jpg]





	

	

	[image: image13.jpg]





	

	

	[image: image14.jpg]0)o-

0

AD87975






	

	

	[image: image15.jpg]





	

	

	[image: image16.jpg]=

=}

o=

L —]

=—=0

LY






	

	


