Réglages de service

Conditions préalables

· Moteur à température normale de fonctionnement.

· Système d'allumage en bon état.

· Filtre à air en place et en bon état.

· Transmission automatique en position 'P'.

· Tous les équipements électriques auxiliaires coupés, y compris la climatisation.

Ralenti

Réglage

	DONNEES TECHNIQUES

	Corsa
	850-1010 tr/mn

	Astra-F
	820-980 tr/mn


· Commande électronique du ralenti.

· Aucun réglage possible.

· Si le ralenti n'est pas celui prescrit : Vérifier l'étanchéité du système d'admission d'air. Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Taux de CO

Réglage

	DONNEES TECHNIQUES

	Tous modèles
	0,5 % max. - à la sortie du pot d'échappement


· Commande électronique du taux de CO.

· Aucun réglage possible.

· Si le taux de CO n'est pas celui prescrit : Vérifier l'étanchéité des systèmes d'admission d'air et d'échappement. Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Position initiale du papillon

Réglage

· Pré-réglages effectués en usine.

· Aucun réglage possible.

Alimentation en carburant

Pression de carburant

Contrôle - Fig.1

	DONNEES TECHNIQUES

	Pression
	Condition
	Valeur

	Du système
	Dépression déconnectée
	2,5-3 bar

	Régulée
	Dépression connectée
	1,7-2,2 bar


· Vérifier que le contact est coupé.

· Brancher le manomètre sur le raccord ou la valve Schrader de la rampe de distribution.

· Démarrer le moteur. Laisser tourner au ralenti.

· Débrancher la durit à dépression du régulateur de pression de carburant.

· Comparer la pression du système mesurée avec celle prescrite.

· Rebrancher la durit à dépression.

· Comparer la pression régulée mesurée avec celle prescrite.

Fig.1   
Injecteurs

· Contrôle et nettoyage des injecteurs : Se reporter à "Procédures générales de test".

Contrôle de la résistance - Fig.2

	DONNEES TECHNIQUES

	Résistance
	15-16,5 Ω


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher les connecteurs des injecteurs.

· Contrôler la résistance entre les bornes de l'injecteur.

· Effectuer ce contrôle pour chaque injecteur.

Fig.2   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.3

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	LED

	2 et masse
	Contact mis
	Allumée


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher les connecteurs des injecteurs.

· Brancher un testeur à LED entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Mettre le contact.

· Vérifier que la LED s'allume.

· Effectuer ce contrôle pour chaque injecteur.

· Si le testeur à LED ne s'allume pas : Vérifier les câblages, les fusibles et les relais.

Fig.3   
Contrôle du signal - Fig.3

	DONNEES TECHNIQUES

	Bornes
	Condition
	LED

	1 et 2
	Moteur lancé
	Clignote


· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher les connecteurs des injecteurs.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

· Si la LED ne clignote pas : Contrôler les câblages.

· Effectuer ce contrôle pour chaque injecteur.

Pompe à carburant

Contrôle du fonctionnement - Fig.4

· Vérifier que le contact est coupé.

· Déposer le relais de la pompe à carburant.

· Shunter les bornes 4 et 8 de l'embase du relais de la pompe à carburant avec un contacteur volant.

· La pompe à carburant doit fonctionner en continu quand on actionne le contacteur.

· Si la pompe ne se met pas en marche : Contrôler les fusibles.

· Débrancher le connecteur de la pompe à carburant. Actionner le contacteur.

· Vérifier que la tension entre le câble rouge/bleu et la masse est celle de la batterie.

· Si la tension mesurée n'est pas celle de la batterie : Contrôler les câblages.

Fig.4  

	


	[image: image1.jpg]





	[image: image2.jpg]





	

	[image: image3.jpg]





	

	

	Alimentation en air

Capteur de position de papillon

Contrôle - Fig.5

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Condition
Résistance
B et C
Papillon fermé
1000-3000 Ω
B et C
Papillon ouvert à fond
5000-10000 Ω
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de position de papillon.

· Contrôler la résistance entre les bornes du capteur de position de papillon Fig.5.1.

· Actionner le papillon pendant le contrôle de la résistance entre les bornes B et C.

· La résistance doit varier régulièrement.

Fig.5   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.5

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Condition
Tension
A et masse
Contact mis
5 V environ
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de position de papillon.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse Fig.5.2.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler les câblages.

Capteur de pression absolue du collecteur d'admission

Contrôle

· Vérifier que la durit à dépression n'est pas obstruée et qu'elle est étanche.

· Remplacer la durit si elle est en mauvais état.

Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.6

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Condition
Tension
A et C
Contact mis
5 V environ
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur du capteur de pression absolue du collecteur d'admission.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur de faisceau Fig.6.1.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler les câblages.

Fig.6   
Contrôle du fonctionnement - Fig.6

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Dépression
Tension
A et B
0 bar
4,7-5,1 V
A et B
0,2 bar
3,4-3,9 V
A et B
0,4 bar
2,3-2,8 V
A et B
0,6 bar
1,2-1,7 V
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher la durit à dépression du capteur de pression absolue du collecteur.

· Brancher la pompe à vide sur le capteur de pression absolue du collecteur.

· Ne pas débrancher le connecteur. Accéder aux bornes du connecteur du capteur de pression absolue du collecteur d'admission Fig.6.2.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur.

· Appliquer la dépression prescrite sur le capteur de pression absolue du collecteur.

· Contrôler la tension entre les bornes du connecteur.

Sonde de température d'air d'admission

Contrôle de la tension - Fig.7

DONNEES TECHNIQUES
Température
Condition
Tension
22-64°C
Moteur au ralenti
2-3 V environ
· Vérifier que le contact est coupé.

· Ne pas débrancher le connecteur. Accéder aux bornes du connecteur de la sonde de température d'air d'admission.

· Démarrer le moteur. Laisser tourner au ralenti.

· Contrôler la valeur de la température ambiante.

· Contrôler la tension entre les bornes de la sonde de température d'air d'admission.

Fig.7   
Electrovanne d'admission d'air au ralenti

Contrôle de la résistance - Fig.8

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Résistance
A et B
45-65 Ω
C et D
45-65 Ω
 

N.B. : Quand le moteur est à sa température normale de fonctionnement, la résistance doit être proche du seuil maximum de tolérance.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de l'électrovanne d'admission d'air au ralenti.

· Contrôler la résistance entre les bornes de l'électrovanne d'admission d'air au ralenti.

Fig.8   


	  


	  
	[image: image4.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.autodata-online.net/online/images/f2a.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image5.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.autodata-online.net/online/Images/f3e_dis.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.autodata-online.net/online/Images/f4c.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image7.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.autodata-online.net/online/images/f5g.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image8.png]




	[image: image9.jpg]





	

	

	[image: image10.jpg]





	

	

	[image: image11.jpg]





	

	

	[image: image12.jpg]





	

	

	Système d'allumage

Etincelle HT

Contrôle - Fig.9

 

· N.B. : Pour éviter d'endommager le(s) catalyseur(s), débrancher les connecteurs des injecteurs avant les essais de lancement.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le câble HT d'une bougie.

· Brancher le câble HT sur la bougie d'essai.

· A l'aide d'une pince isolante, tenir la bougie d'essai à 6 mm d'une bonne masse.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier qu'il y a une forte étincelle bleue.

· Effectuer ce contrôle pour chaque câble HT.

· S'il n'y a pas d'étincelle : Contrôler les composants du circuit HT. Se reporter à "Procédures générales de test".

Fig.9   
Calage et ordre d'allumage

Contrôle et réglage - Fig.10 et Fig.11

DONNEES TECHNIQUES
Ap. PMH/av. PMH
Av. PMH
Calage normal - °/tr/mn
Corsa-A/Astra-F
10/900
Corsa-B
5/900
Ordre d'allumage
1-3-4-2
· Vérifier que le contact est coupé.

· Vérifier que les câbles HT sont correctement branchés Fig.10.

· Brancher une lampe stroboscopique.

· Démarrer le moteur. Laisser tourner au ralenti.

· Contrôler le calage normal au ralenti Fig.11.

· Commande électronique du calage d'allumage.

· Aucun réglage possible.

· Si le calage d'allumage n'est pas celui prescrit : Effectuer des contrôles électriques et des contrôles de composants.

Fig.10   Fig.11   
Prise de programmation octane

Contrôle de la résistance - Fig.12

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Résistance
A et B - indice d'octane 95
220 Ω
B et C - indice d'octane 98
470 Ω
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher la prise de programmation octane.

· Contrôler la résistance entre les bornes de la prise.

Fig.12   
Bobine d'allumage

 

N.B. : Inclut l'amplificateur.

 

Contrôle de la résistance primaire

 

N.B. : On ne peut pas contrôler la résistance primaire.

 

Contrôle de la résistance secondaire - Fig.13

DONNEES TECHNIQUES
Résistance
5700 Ω environ
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Débrancher les câbles HT de la bobine d'allumage.

· Contrôler la résistance entre les connexions HT de la bobine d'allumage.

Fig.13   
Amplificateur d'allumage

 

N.B. : Se trouve dans la bobine d'allumage.

 

Contrôle de la connexion à la masse - Fig.14

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Résistance
2 et masse
Zéro
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la résistance n'est pas celle prescrite : Contrôler les câblages.

Fig.14   
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.14

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Condition
Tension
1 et masse
Contact mis
Tension de la batterie
· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Mettre le contact.

· Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.

· Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler les câblages.

Contrôle du signal - Fig.14

DONNEES TECHNIQUES
Bornes
Condition
LED
2 et 3 - cylindres 1 et 4
Moteur lancé
Clignote
2 et 4 - cylindres 2 et 3
Moteur lancé
Clignote
 

N.B. : Pour éviter d'endommager le(s) catalyseur(s), débrancher les connecteurs des injecteurs avant les essais de lancement.

 

· Vérifier que le contact est coupé.

· Débrancher le connecteur de la bobine d'allumage.

· Brancher un testeur à LED entre les bornes du connecteur de faisceau.

· Lancer brièvement le moteur.

· Vérifier que la LED clignote.

· Si la LED ne clignote pas : Contrôler les câblages et le capteur de position du vilebrequin.



 

	[image: image13.jpg]//ﬁ






	

	

	[image: image14.jpg]





	

	

	[image: image15.jpg]





	

	

	[image: image16.jpg]





	

	

	[image: image17.jpg]





	

	

	[image: image18.jpg][l

!

AD88210






	

	


