2012 - 2013

Exercice 1

1) R(5000h) = 4709 / 7500 = 0,6278666667

2) F(5000h) = 1 - R(5000h) = 1 - 0,675 = 0,3721333333

3) λ(4000/5000h) = [(5413 - 4709 / 5413)/(5000 - 4000)] = 0,1300572695 / 1000 = 1,300572695E-04 h-1

R(5000h) = 0,6278666667 et R(4000h) = 5413 / 7500 = 0,7217333333

λ(4000/5000h) = [(ln (0,722 / 0,628)) / (5000 - 4000)] = 0,1393278965 / 1000 = 1,393278965E-04 h-1

4) MTBF = 1 / λ = 1 / 1,393278965E-04 = 7177 heures

5) λ(11000/12000h) = [(453 - 199 / 453) / (12000 - 11000)] = 0,5607064018 / 1000 = 5,607064018E-04 h-1

Nous ne sommes plus dans la période utile des pompes ou le taux de défaillance est constant, mais dans une période de vieillissement et d’usure.

Exercice 2

1) Si en parallèle --> Failure

Si en série --> Reability

F(ABC) = F(A) x F(B) x F(C) = (1-R(A)) x (1-R(B)) x (1-R(C))

F(DE) = F(D) x F(E) = (1-R(D)) x (1-R(E))

R(DE) = 1 - F(DE) = 1 - [(1-R(D)) x (1-R(E))]

F(FG) = F(F) x F(G) = (1-R(F)) x (1-R(G))

R(FG) = 1 - F(FG) = 1 - [(1-R(F)) x (1-R(G))]

R(DEFG) = R(DE) x R(FG) = [1 - [(1-R(D)) x (1-R(E))]] x [1 - [(1-R(F)) x (1-R(G))]]

F(DEFG) = 1 - R(DEFG) = 1 - [1 - [(1-R(D)) x (1-R(E))]] x [1 - [(1-R(F)) x (1-R(G))]]

F(ABCDEFG) = F(ABC) x F(DEFG) = [(1-R(A)) x (1-R(B)) x (1-R(C))] x [1 - [1 - [(1-R(D)) x (1-R(E))]] x [1 - [(1-R(F)) x (1-R(G))]]]

R(S) = 1 - F(S) = 1 - [(1-R(A)) x (1-R(B)) x (1-R(C))] x [1 - [1 - [(1-R(D)) x (1-R(E))]] x [1 - [(1-R(F)) x (1-R(G))]]]

2) R(S) = 1 - [(1-R(A)) x (1-R(B)) x (1-R(C))] x [1 - [1 - [(1-R(D)) x (1-R(E))]] x [1 - [(1-R(F)) x (1-R(G))]]]

R(S) = 1 - [(1-0,6) x (1-0,6) x (1-0,6)] x [1 - [1 - [(1-0,8) x (1-0,8)]] x [1 - [(1-0,8) x (1-0,8)]]]

R(S) = 1 - [0,4 x 0,4 x 0,4] x [1 - [1 - [0,2 x 0,2]] x [1 - [0,2 x 0,2]]]

R(S) = 1 - [0,064] x [1 - [1 - 0,04] x [1 - 0,04]]

R(S) = 1 - [0,064] x [1 - 0,96 x0,96]

R(S) = 1 - [0,064] x [1 - 0,9216]

R(S) = 1 - 0,064 x 0,0784

R(S) = 1 - 5,0176E-03

R(S) = 0,9949824

3)

4) coupe d'ordre 5 :  ABCDE et ABCFG;

Exercice 3

a) Faux

b) Vrai

c) Faux

d) Faux