Utilisation Sans capteur pedalier mais une poignée d’acceleration le moteur est en sensorless (pas d’utilisation des capteur à effet hall), 
batterie de 72V 20A.H de 21 element avec un controller  infineon de 40A, avec capteur temperature lineaire  LM 35 sur varaiteur .
mettre la poigneé d’acceleration sur le Vinput du cycle analyt avec le CA-DP  qui va gerer la sortie Voutput du controleur
SETUP SPDOMETER
· Units: km        Circuf: 1510 mm  (en 20 pouces*1.75)          #Poles: 1
SETUP BATTERY
· Chemistry LiFe   21 Cell, 20A.H

SETUP THROT INput
· Cntrl Mode:    Pass-Thru:  
· Min Input: 1V         Max Input: 4V            Fault Volt:5V       Auto Cruis: Off          Cruise Hld: 0.15V
SETUP THROT OUTput
· Outpt Mode: Voltage
· Min Out: 0.9V           Max Out: 3.65V

·  Brake Out: 0V         Up Rate: 2V/S         Down Rate: 4V/s        Fast Rate: 4V/s      Fast Thrsh: 3A
SETUP SPEED LIMS
· Max Speed: 99 kph
· Strt Speed: 0kph
· IntSGain: 50           PSGain:  1V/kph                        DSGain: 300
SETUP POWER LIMS
· Max Current: 40
· A Gain: 150         Max Power: 3000W         W Gain: 15 
SETUP PAS SENSOR
· PAS Poles: 12        Dir Plrty: 5V=REV
· Sensor Type:  2 wire
· Strt Thrsh: 6 rpm.

· Stop Thrsh: 9 rpm.
·  PAS Mode – PAS Off: 

· PAS Watts: ?
· MxThrotSpd: 99 kph 
SETUP TRQ SENSOR  (capteur de couple pas utilisé)
· Sensr Type:       Disbled:               Trq Scale: 2.5V           Trq Offset: 5         Asst Factr: 2 Times    Asst Start: 50          Asst Avg: 8
·  SETUP TEMP SENSR
· Sensor –:   Linear Type:          0 Deg: 2.72V         T Scale: 100 Deg/V.        Thrsh Temp:90°C       Max Temp: 95°C 
(il faut que la temperature max soit superieur à la temperature de declenchement sinon Vout reste à 0)
·  SETUP AUX POT    interressant pour limlter la puissance   ou la vitesse mais pas utilisé ici (cruise control)
· Function:    Off
· Limits: ?             Presets: ?
· Scale Lim:  Power Lim: 

· Min Aux In: 1.67V
· Max Aux In: 3.32V               
·  SETUP CALIBRATION

· Range: Lo (W):                  RShunt: 1.980 mohms             Zero-Amps: 2.47V                      VScale:  31V/V. 

SETUP PRESETS
· Preset Cnt:
· Only 1                      Batteries?: Batt A only
SETUP PREFERENCS
· Main Disp: Watt           
· Averaging:  0.6 Sec. .

· Data Rate:  5Hz 
· Vshutdown: 11V                  Stop Scrns: 11111111111          Movn Scrns: 111111111111 
























