[image: image15.jpg]



[image: image2.jpg]



Comment réinitialiser votre gyropode ?

1. Eteindre le gyropode
2. Mettre le gyropode à plat sans que les côtés ne touchent le sol.

4. Appuyez sur le bouton d’alimentation, jusqu'à ce que l'indicateur clignote 5 fois en ROUGE.
5. Eteignez puis rallumer le gyropode
Manuel d’utilisation
« Traduction de la notice originale »
REFERENCES : TAAGWAYN1 – TAAGWAYNBF – TAAGWAYNCHRIS
MARQUES : TAAGWAY - TAAGWAY FUN – TAAGWAY COOL – TAAGWAY SMILE

TYPE : N1

[image: image1.jpg]


Gyropode électrique auto-équilibre

Attention : Lire ce manuel avant toute utilisation et conserver ce manuel pour référence future.

Avant d’utiliser ce gyropode, l’utilisateur doit obligatoirement avoir lu et compris ce mode d’emploi.  
· Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
· L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie avec l’appareil.
· L’appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l’appareil.
· Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

· Ne pas utiliser le gyropode si celui-ci est endommagé ou si des pièces sont manquantes.   

· Assurez votre sécurité et celle des autres à tout moment lorsque vous vous déplacez en monocycle. Les précautions à prendre en matière de sécurité sur un monocycle sont les mêmes que lorsque vous utilisez un accessoire piéton de type roller, skateboard ou vélo. 

· Ne pas démonter le gyropode et ne pas modifier les composants de ce produit. 

· Ne pas conduire sous l’influence de médicaments, alcool ou autres drogues.  

· Toujours porter un casque de vélo, skateboard ou roller lors de l’utilisation du gyropode. 

· Il est recommandé de mettre des coudières et genouillères de protection lors de l’utilisation. 

· Ne pas utiliser le gyropode sur un sol cabossé, sur des cailloux/graviers, sur du sable, sur un sol glissant … 

· Ne pas utiliser le gyropode sur la voie publique ou sur les trottoirs.   

· Poids maximum de l’utilisateur : 100KG 

· Poids minimum de l’utilisateur : 20KG

· Age minimum : 12 ans (Encadré par un adulte)

· La vitesse maximum est de 10km/h, il n’est pas recommandé de rester constamment à cette vitesse.

· Gardez une vitesse constante pour éviter les chutes. 

· Le moteur du gyropode s’adapte au sol sur lequel vous roulez. Néanmoins il est recommandé de ne pas descendre ou monter une pente trop importante.  

Attention le gyropode ne pourra pas être stable si vous ne respectez pas le poids minimum ou maximum.  

Attention : Lors de votre première utilisation veillez à porter toutes les protections nécessaires. Demandez de l’aide à une personne qui pourra vous tenir le temps que vous appreniez le fonctionnement du gyropode. Cela vous évitera également de tomber si vous perdez l’équilibre.

· Merci d’avoir choisi la gamme de gyropode électrique auto-équilibre.
· Le gyropode électrique auto-équilibre est un gyropode électrique auto-équilibré haute technologie, léger et à deux roues.
· Avant d'utiliser ce véhicule, lisez toutes les instructions pour un assemblage et une utilisation sûrs.
· Le <Manuel d’utilisation> vous guide à travers les fonctions et l’utilisation du gyropode électrique auto-équilibre.
[image: image11.jpg]



ATTENTION
· Avant de commencer, familiarisez-vous avec le mode d’opération du gyropode afin de pouvoir le garder en bon état. Dans le cas contraire, vous risquez de percuter un objet, chuter ou perdre le contrôle du véhicule, etc.
· Le <Manuel d’utilisation> vous aide à apprendre à conduire le gyropode électrique en toute sécurité.
· Le <Manuel d’utilisation> contient toutes les instructions dont l’utilisateur à besoin. Ce dernier doit les lire attentivement et les respecter. Si l’utilisateur ne suit pas ces instructions ou ne respecte pas un avertissement, notre entreprise ne sera pas tenue responsable en cas de conséquences liées à son comportement.
· Si vous souhaitez bénéficier de nos services et soutien technologique, contactez votre revendeur local ou notre entreprise.
SOMMAIRE
3Chapitre I
Informations générales


31.1
Au sujet du manuel


31.2
Les risques de la conduite


31.3
Préparation avant utilisation


31.4
Explications liées


4Chapitre II
Présentation du produit


42.1
Description du gyropode électrique


52. 2
Opérations principales


62.3
Opérations principales


7Chapitre III
Outils de contrôle et indicateurs


83.1
Capteur pédale


83.2
Indicateur


9Chapitre IV
Utilisation sûre


94.1
Limitations de poids de l'utilisateur


104.2
Distance parcourue par charge de la batterie


104.3
Vitesse maximale


11Chapitre V
Apprendre à se servir du gyropode


115.1
Apprendre à se servir du gyropode


145.2
Fonction de protection


155.3
S'entraîner à conduire


16Chapitre VI
Utilisation sûre


18Chapitre VII
Utilisation de la batterie


187.1
Batterie faible


197. 2
Étapes de chargement


207.3
Température trop basse ou trop élevée


207. 4
Spécificités de la batterie


217.5
Transport de la batterie


22Chapitre VIII
Entretien du gyropode électrique


228.1
Nettoyage


228.2
Stockage


23Chapitre IX
Spécificités du gyropode électrique


25Chapitre X
Liste de colisage



 Nous espérons que notre produit vous plaira !............................................................................................................................27
Chapitre I
Informations générales
1.1
Au sujet du manuel
Avant d'utiliser ce véhicule, lisez toutes les instructions pour un assemblage et une utilisation sûrs.
Le <Manuel d’utilisation> vous guide à travers les fonctions et l’utilisation du gyropode électrique auto-équilibre.
Ce manuel d'utilisation s'applique à tous les véhicules Smart produits par notre entreprise.
Si vous avez des questions ou ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin dans le manuel, n'hésitez pas à contacter immédiatement votre revendeur local ou notre entreprise. 
1.2
Les risques de la conduite
Le gyropode électrique auto-équilibre est un moyen de transport et de loisirs intelligent. Sa technologie et les procédés de fabrication sont testés de manière stricte. Cependant, si vous ne respectez pas les instructions de ce manuel, vous risquez de vous blesser.

Le gyropode est autorisé à circuler uniquement sur les voies piétonnes a une vitesse maximale de 6 km/h.
ATTENTION
Quel que soit le lieu et le moment, une chute, une perte de contrôle, un accident ou le non-respect des instructions contenues dans ce manuel peuvent causer des blessures, voire entraîner un décès. Afin d'éviter ceci, veuillez lire le manuel attentivement.
1.3
Préparation avant utilisation
Avant toute utilisation, vérifiez que la batterie est complètement chargée. Veuillez trouver plus d'informations à ce sujet dans le Chapitre VII.
Vous risquez de vous blesser si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel. 
1.4
Explications liées
Veuillez faire attention aux indications "ATTENTION" et "REMARQUE" indiquées en lettres capitales.
ATTENTION : Un comportement inapproprié peut vous mettre en situation de danger. 
REMARQUE : Veuillez faire attention aux sujets traités et aux méthodes d'utilisation présentées dans ce manuel.

Chapitre II
Présentation du produit
2.1
Description du gyropode électrique
Il s'agit d'un gyropode électrique auto-équilibre pouvant se mouvoir vers l'avant, vers l'arrière, tourner et s'arrêter grâce au contrôle d'un équilibre dynamique. Parmi les avantages du gyropode, il est possible de noter son apparence tendance, sa simplicité d'utilisation, sa facilité de contrôle, et son respect de l'environnement. C'est un bon compagnon de route.
[image: image3.jpg]




[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]


2. 2
Opérations principales
[image: image14.png]


                                                               [image: image4.jpg]




[image: image5.png]



2.3
Opérations principales
· Le gyropode électrique auto-équilibre adapte son équilibre dynamique à l'aide d'un gyroscope interne et de capteurs de vitesse. Le maintien du gyropode électrique est contrôlé par votre centre de gravité. Il est ajusté grâce à un moteur contrôlé par le système de contrôle servo. Lorsque vous vous penchez vers l'avant, il accélère. Si vous avez besoin de tourner, ralentissez et avancez ou reculez votre pied pour transposer votre centre de gravité vers la gauche ou la droite afin de faire tourner le gyropode vers la gauche ou la droite.
· Le gyropode électrique auto-équilibre possède un système de stabilisation d'inertie dynamique lui permettant de garder un équilibre avant-arrière mais ne garantissant pas un équilibre gauche-droite. Ainsi, lorsque vous tournez, il est nécessaire de rouler à faible vitesse afin d'éviter un incident dû à une force centrifuge trop importante.
ATTENTION

Chapitre III
Outils de contrôle et indicateurs
3.1
Capteur pédale
Le gyropode électrique auto-équilibre est équipé de 4 capteurs sous la pédale. Lorsque l'utilisateur monte sur la plateforme, le gyropode ajuste l’équilibre automatiquement.
Lorsque vous conduisez le gyropode, vous devez faire attention à bien disposer vos pieds sur les pédales.
Ne posez aucun objet sur les pédales, cela empêche l'extinction du gyropode et augmente les risques d'accident. Cela peut aussi engendrer des blessures ou des dommages au gyropode lui-même.
3.2
Indicateur
L'indicateur est situé au centre du gyropode. Il sert à donner des informations sur le fonctionnement du gyropode. 
· Partie de l'indicateur dédiée à la batterie : Lorsque la lumière est verte, la batterie est complètement chargée. Lorsque la lumière passe au jaune, cela signifie que la batterie n'est plus qu'à moitié chargée. Lorsque la lumière passe au rouge, la charge de la batterie n'est plus que de 20 %, le gyropode doit être rechargé.
· Indicateur de fonctionnement : Lorsque la pédale est activée, l'indicateur de fonctionnement s'allume et le gyropode entre en mode actif. Si une erreur du système survient, l'indicateur passera au rouge.
Chapitre IV
Utilisation sûre
À propos d'une utilisation sûre
Nous souhaitons à chaque utilisateur de pouvoir conduire le gyropode de manière sûre et agréable. Vous remémorer la manière dont vous avez appris à faire du vélo, du ski, à conduire une voiture ou d'autres moyens de transport, peut vous aider à apprendre plus rapidement à utiliser le gyropode.
· Si vous respectez le <Manuel d’utilisation>, vous pourrez conduire le gyropode électrique auto-équilibre en toute sécurité. Nous vous recommandons grandement de lire ce manuel attentivement pour la première utilisation. Avant de conduire le gyropode, veuillez-vous assurer que les pneus et les composants sont en bon état. Si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.
· Veuillez lire le manuel attentivement, vous y trouverez des informations importantes, telles que les limitations de vitesses, les indicateurs d'alertes, la manière d'éteindre le gyropode de manière sûre, etc. 
· Veuillez ne jamais utiliser le gyropode d'une manière pouvant causer des préjudices aux personnes ou une perte de biens. 
· Veuillez ne pas modifier les composants du gyropode électrique. Cela peut gravement influencer les capacités du gyropode ou même le détruire, ou engendrer des effets secondaires. 
4.1
Limitations de poids de l'utilisateur
· Les raisons des limitations de poids : 1. garantir la sécurité de l'utilisateur ; 2. réduire les dommages liés à une surcharge.
· Charge maximale : 100 kg
· Charge minimale : 20 kg

ATTENTION : Il existe des risques de chute en cas de surcharge. 

4.2
Distance parcourue par charge de la batterie
La distance parcourue par charge de la batterie dépend de plusieurs facteurs, par. Ex. :
· La topographie : sur route uniforme, la distance parcourue sera plus grande, dans le cas contraire, elle sera réduite.
· Le poids : le poids de l'utilisateur peut influencer la distance parcourue.
· La température : utiliser le gyropode à une température appropriée augmentera la distance parcourue. Au contraire, l'utiliser par des températures extrêmes réduira la distance parcourue.
· L'entretien : Si le gyropode est chargé correctement et la batterie conservée dans de bonnes conditions, la distance parcourue sera plus grande. Dans le cas contraire, elle sera réduite. 
· La vitesse et la manière de conduire : maintenez une vitesse modérée, cela augmentera la distance parcourue. Au contraire, des démarrages, arrêts, accélérations et décélérations fréquents réduisent la distance parcourue.
4.3
Vitesse maximale
· La vitesse maximale du gyropode est de 10 km/h.
· Si l'utilisateur dépasse la vitesse maximale, le gyropode émet un signal d'alarme.
Dans le cadre de la vitesse autorisée, le gyropode gardera un bon équilibre. Si la vitesse maximale est dépassée, le signal d'alarme se mettra en marche pour prévenir l'utilisateur.

Chapitre V
Apprendre à se servir du gyropode
Le <Manuel d’utilisation> contient toutes les instructions dont l’utilisateur à besoin. Ce dernier doit les lire attentivement et les respecter. Il est très important d'être conscient des remarques contenues dans le manuel.
5.1
Apprendre à se servir du gyropode
Étape 1 : Appuyez sur le bouton de démarrage pour allumer le gyropode électrique auto-équilibre.
Étape 2 : Préparations pour la conduite. Posez d'abord le pied sur l'interrupteur au pied pour enclencher le système. 
Le système se mettra en situation d'équilibre. Posez le deuxième pied sur la plateforme pour l'utiliser.  
Étape 3 : Dirigez le gyropode vers l'avant ou vers l'arrière. Souvenez-vous que vos mouvements ne doivent pas être brusques.
REMARQUE
Si le gyropode ne se met pas en situation d'équilibre lorsque vous actionnez l'interrupteur au pied, le signal d'alarme sonore se met en marche et la LED d'alerte s'allume. Dans ce cas, vous ne devriez pas utiliser le gyropode.  

Étape 4 : Vérifiez la direction à droite et à gauche du gyropode.
Étape 5 : Descendez. Avant de descendre du gyropode, assurez-vous que le gyropode est à l'arrêt, descendez par l'avant, un pied après l'autre.
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]




	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]





Diagramme d'utilisation
ATTENTION
Il est formellement interdit de tourner brusquement lorsque vous conduisez vite, car cela est dangereux.
Il est formellement interdit de rouler de manière latérale ou de tourner dans une pente. Cela pourrait fausser l'angle d'équilibre et avoir des conséquences sur votre sécurité.

5.2
Fonction de protection
· Pendant la conduite, si une erreur système survient ou si le gyropode est utilisé de manière illégale, le gyropode le signalera à l'utilisateur de différentes manières, par ex. en empêchant la conduite ou par le biais d'alertes lumineuses ou sonores. Le système ne pourra plus se mettre en situation d'équilibre.
· Lorsque vous montez sur le gyropode, la plateforme balance d'avant en arrière sur plus de 10 degrés.
· La tension de la batterie est trop basse.
· En cours de charge.
· En cours d'utilisation, la plateforme redressée empêche l'utilisation.
· Dépassement de vitesse.
· La batterie est trop faible.
· Le gyropode électrique balance d'avant en arrière pendant plus de 30 secondes. 
· Si le système entre en mode d'autoprotection, un signal lumineux s'éclaire, et une alarme haute-fréquence se met en marche.
· Si la plateforme penche de plus de 35 degrés vers l'avant ou vers l'arrière, le gyropode électrique se mettra immédiatement en arrêt.
· Si un pneu est bloqué, le gyropode électrique se mettra en arrêt après deux secondes.
· Si la tension de la batterie est plus basse que la tension de protection, le gyropode électrique se mettra en arrêt après 15 secondes.
· Si le gyropode subit une importante décharge continue (telle que lors de la montée d'une longue pente raide), le gyropode électrique se mettra en arrêt après 15 secondes.
· Afin de protéger votre gyropode des chocs et rayures éventuelles, nous vous conseillons d’utiliser les coques de protection en silicone ainsi que de ranger votre gyropode dans un sac de transport après son utilisation

ATTENTION : Nous conseillons vivement aux utilisateurs de gyropode de se munir d’un équipement de protection individuelle (genouillères, coudières, casque)
ATTENTION
Lorsque le gyropode se met en arrêt, le système verrouille la machine automatiquement. Elle peut être déverrouillée en appuyant sur le bouton de verrouillage.  Lorsque la batterie est vide ou si le système indique un arrêt de sécurité, veuillez arrêter de conduire le gyropode. Ce dernier ne peut plus rester en situation d'équilibre lorsque que la batterie est trop faible. Dans ces conditions, l'utilisateur risque de se blesser. Si la batterie atteint son minimum, continuer à conduire le gyropode peut endommager la batterie et réduire sa longévité.
5.3
S'entraîner à conduire
Avant de conduire le gyropode en extérieur, veuillez-vous assurer que vous êtes familiarisé avec l'art de le conduire. 
· Portez des vêtements de sport confortables et des chaussures plates afin de toujours avoir une liberté de mouvements.
· Veuillez vous entraîner à la conduite du gyropode dans des espaces libres où vous pouvez facilement vous exercer à monter sur le gyropode, avancer, reculer, tourner, vous arrêter et en descendre.
· Veuillez vous assurer que le sol est régulier.
· Vous pouvez conduire le gyropode sur différents types de terrain, mais lorsque vous n'êtes pas familier avec un type de terrain, ralentissez. Vous ne pouvez en aucun cas conduire le gyropode en hors-piste.
· Le gyropode électrique auto-équilibre est un moyen de transport conçu pour des voies à revêtement lisse (interdit sur route).  Si vous passez sur une chaussée inégale, ralentissez.
· Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec le gyropode, veuillez éviter les lieux fréquentés par les piétons ou parsemés obstacles ou potentiellement dangereux. Veuillez faire attention lorsque vous passez une porte et assurez-vous que le gyropode peut passer dans la largeur. 

ATTENTION : Nous conseillons vivement aux utilisateurs de gyropode de se munir d’un équipement de protection individuelle (genouillères, coudières, casque)
Chapitre VI
Utilisation sûre
Le présent chapitre se concentrera sur les connaissances en matière de sécurité et de prévention. Avant d'utiliser ce véhicule, lisez toutes les instructions pour un assemblage et une utilisation sûrs. Le <Manuel d'utilisation > vous guide à travers les fonctions et usages du gyropode électrique auto-équilibre. Afin de vous garantir que nos produits vous apportent la meilleure expérience de conduite, la meilleure façon d'y parvenir est de lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant de conduire.
ATTENTION
· Avant de commencer, familiarisez-vous avec le mode d’opération du gyropode afin de pouvoir le garder en bon état. Dans le cas contraire, vous risquez de percuter un objet, chuter ou perdre le contrôle du véhicule, etc.
· Lorsque vous vous familiarisez avec le gyropode, assurez-vous d'avoir pris toutes les mesures de sécurité. Telles que porter un casque, des genouillères, des coudières et d'autres équipements de protection.
· Le gyropode électrique auto-équilibre est uniquement destiné à un usage privé de loisir. Vous n'êtes pas autorisé à le conduire dans les transports publics.
· Le gyropode auto-équilibre électrique n'est pas autorisé sur les voies de véhicules motorisés ou sur les trottoirs.
· Les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes ne sont pas autorisés à le conduire.
· Ne conduisez pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants.
· Ne transportez pas d'objets en conduisant.
· En conduisant le gyropode, vous devez respecter le code de la route local et céder le passage aux piétons.
· Soyez vigilant à ce qui se passe devant vous. Garder une bonne vision d'ensemble vous permettra de conduire le gyropode en toute sécurité.
· Détendez vos jambes en conduisant, pliez légèrement les genoux, cela peut aider à garder l'équilibre lorsque vous roulez sur des surfaces inégales.
· Pendant la conduite, assurez-vous que vos pieds sont toujours en contact avec la plateforme.
· Veuillez porter des vêtements appropriés qui ne vous gêneront pas pour réagir en cas d'urgence.
· Le gyropode auto-équilibre électrique n'est prévu que pour une personne, il ne peut transporter plus d'une personne à la fois.
· Ne démarrez et ne vous arrêtez jamais subitement.
· Évitez de conduire sur des pentes abruptes.
Ne conduisez pas dans des lieux sombres ou mal éclairés.

· Le poids de l'utilisateur et de ses effets personnels ne doit pas dépasser la charge maximale indiquée dans le présent manuel. Dans le cas contraire, le conducteur peut tomber ou se blesser, voire endommager le gyropode électrique. De plus, le poids du conducteur ne doit pas être inférieur au poids minimum signalé dans le présent manuel. Autrement, le gyropode ne peut pas être contrôlé, en particulier dans les descentes, la vitesse du gyropode ne pourra pas être réduite ou le gyropode ne pourra pas s'arrêter de façon sûre.
· Assurez-vous que la vitesse du gyropode ne met pas en danger votre sécurité ni celle des autres. Soyez prêt à arrêter le gyropode à tout moment lors de la conduite.
· Lors d'un accident de la route, veuillez rester sur le lieu de l'accident et attendre l'arrivée des autorités compétentes.
· Lors de la conduite du gyropode avec d'autres usagers de la route, veillez à ce que la distance de sécurité soit suffisante afin d'éviter les collisions.
· Lorsque vous êtes sur le gyropode, vous devez garder à l'esprit que vous êtes 10 cm plus haut que normalement. Veillez à ne pas vous cogner la tête en passant les portes.
· En conduisant, surveillez votre centre de gravité. Un changement brusque du centre de gravité peut vous mettre en danger.
· Ne conduisez pas par temps de pluie ni sur de longues distances en marche arrière, à grande vitesse en marche arrière, ne tournez pas à grande vitesse et ne roulez pas à une vitesse excessive.
· Ne conduisez pas par temps de pluie ni sur de longues distances en marche arrière, à grande vitesse en marche arrière, ne tournez pas en marche arrière à grande vitesse et ne roulez pas vite.
· Le transport personnel n'est pas prévu, testé ou un moyen pertinent pour devenir un dispositif médical. Par conséquent, l'utilisateur doit conduire le gyropode électrique lui-même.
· Évitez de conduire sur un sol accidenté ou mou, tel que la neige, le verglas et les surfaces glissantes.
· Évitez de rouler sur des objets, tels que du tissu, des branchages, des cailloux.
· Évitez de conduire dans des lieux étroits et encombrés.
· Veuillez conduire le gyropode dans un environnement adéquat. Si cet environnement nécessite une autorisation des autorités concernées, veuillez obtenir cette autorisation.
· L'utilisation d'un environnement dangereux est interdite. Par environnement dangereux, on entend un risque d'incendie dû aux flammes, aux vapeurs, aux liquides, à la poussière etc.
Chapitre VII
Utilisation de la batterie
Le présent chapitre évoquera principalement les méthodes de chargement, l'entretien de la batterie, les questions de sécurité auxquelles vous devez faire attention et les spécificités de la batterie. Pour votre propre sécurité et celle des autres, ainsi que pour augmenter la longévité de la batterie et améliorer ses performances, veuillez respecter les instructions suivantes concernant l'utilisation de la batterie.
7.1
Batterie faible
Lorsque le voyant de la batterie clignote en rouge, cela indique que la batterie est faible. Il est conseillé d'arrêter de conduire. Lorsque la batterie est faible, il n'y a plus assez d'énergie pour conduire normalement. Alors le système va automatiquement incliner la plateforme pour empêcher l'utilisateur de continuer à s'en servir. Si vous continuez, vous risquez de tomber facilement et cela affecte également la longévité de la batterie.
· Veuillez ne pas utiliser la batterie dans les conditions suivantes :
1. si elle émet des odeurs ou est en surchauffe. 
2. si une substance fuit de la batterie.
· Seuls les spécialistes industriels sont autorisés à démonter et entretenir la batterie.
· Ne touchez pas aux substances qui pourraient fuir de la batterie.
· Ne laissez pas d'enfants ou d'animaux toucher la batterie. Avant d'installer la batterie, le conducteur doit sortir la batterie ou le chargeur. Pendant le chargement de la batterie, vous ne pouvez rien faire avec le gyropode électrique.
· Les batteries contiennent des substances dangereuses. N'ouvrez pas la batterie. N'insérez rien dans la batterie.
· N'utilisez que les chargeurs fournis par notre société.
· Ne chargez pas les batteries au lithium qui se déchargent trop rapidement. Le déchargement excessif de la batterie constitue un risque pour la sécurité. Dans ce cas, veuillez la déposer dans un lieu spécifique de récupération des batteries.
· La batterie ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de la législation locale
7. 2
Étapes de chargement
· Assurez-vous que le port de charge est sec.
· Commencez par brancher la prise dans l'interface d'alimentation (100V~240V ; 50,60Hz), vérifiez que le voyant vert s'allume correctement, puis branchez l'autre extrémité du chargeur dans le gyropode.
· Lorsque le voyant rouge s'allume sur le chargeur, cela indique un chargement correct. Autrement, vérifiez que la ligne est bien connectée.
· Lorsque le voyant de l'indicateur sur le chargeur passe du rouge au vert, cela indique que la batterie est complètement chargée. Dans ce cas, veuillez arrêter le chargement. Le temps de charge affectera la longévité de la batterie.

TOUJOURS DEBRANCHER LE CHARGEUR LORSQUE LA BATTERIE EST  CHARGEE (APRES 2 A 3 HEURES). LE CHARGEUR NE POSSEDE PAS DE COUPE-CIRCUIT QUI COUPERAIT LA CHARGE LORSQUE LA BATTERIE EST 
ENTIEREMENT RECHARGEE. POUR DES RAISONS DE SECURITE ET DE PREVENTION DES INCENDIES IL EST INDISPENSABLE DE DEBRANCHER LE CHARGEUR DU SECTEUR LORSQUE LA BATTERIE A ETE RECHARGEE. NE JAMAIS LAISSER LA BATTERIE EN CHARGE PLUS DE 2 HEURES SANS SUPERVISION.
· Veuillez utiliser une prise standard.
· Veuillez respecter les instructions concernant le chargement et le stockage. Autrement, cela pourrait endommager la batterie ou la longévité de cette dernière.
· Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures, s'il est dépassé, cela affectera la longévité de la batterie.
· Veuillez garder l'environnement de chargement propre et sec.
· Si le port de charge est humide, ne chargez pas la batterie.
7.3
Température trop basse ou trop élevée
· Pour garder le gyropode en bon état de fonctionnement, la température de la batterie doit être contrôlée conformément à la plage des spécificités.
· La température avant et pendant le chargement doit se situer dans la plage des valeurs recommandées. Si la température est proche de celle recommandée, l'efficacité de chargement sera à son maximum. S'il fait trop chaud ou trop froid, le temps de charge sera plus long, ou la batterie ne sera pas complètement chargée.
7. 4
Spécificités de la batterie
L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie avec l’appareil  
Lorsque vous utilisez votre gyropode, sa batterie traverse différents cycles de charge. Un cycle de charge correspond à l’utilisation de l’intégralité de la batterie, qu’il s’agisse ou non d’une charge unique.

Par exemple, vous pouvez utiliser la moitié de la batterie de votre gyropode une journée, puis la recharger entièrement. Si vous faites la même chose le lendemain, un seul cycle de charge est compté, et non deux. Ainsi, un cycle peut s’étaler sur plusieurs jours.

Avant d’être considérées comme usagées, les batteries disposent d’un nombre de charges limité. Une fois usagées, il est recommandé de les remplacer. Vous pouvez utiliser votre batterie au-delà de son nombre de cycles maximal ; cependant, il est possible que vous remarquiez alors une réduction de son autonomie.
	NOM
	PARAMÈTRES

	Batterie
	Batterie lithium-ion

	Temps de charge
	2 à 3 heures

	Tension
	36 V

	Capacité initial
	4,4 Ah

	Température en cours d'utilisation
	-15°C ~ 50°C

	Température en charge
	0°C ~ 40°C

	Humidité relative de stockage
	5 % ~ 95 %


7.5
Transport de la batterie
ATTENTION
Les batteries au lithium sont considérées comme des matériaux dangereux pour le transport et nécessitent une autorisation de la législation locale.
REMARQUE
Veuillez nous contacter si vous avez besoin de livrer le gyropode électrique avec une batterie au lithium par avion ou uniquement la batterie via tout autre type de transport.
Chapitre VIII
Entretien du gyropode électrique
Le gyropode électrique auto-équilibre doit être entretenu. Le présent chapitre décrit principalement les étapes essentielles et les rappels d'opérations importantes pour l'entretenir.
Veuillez-vous assurer que le contact et la spirale de chargement sont coupés avant d'effectuer l'opération suivante. Il est interdit d’effectuer ces opérations si le contact est allumé ou si la batterie est en charge. Veuillez prendre note des éléments suivants avant le nettoyage :
8.1
Nettoyage
· Assurez-vous que le contact et la spirale de chargement sont coupés.
· Essuyez la surface du gyropode électrique avec un tissu doux.
ATTENTION
· Le niveau de résistance à la poussière et à l'eau est IP54 et peut protéger contre la poussière et les éclaboussures.
· Évitez d’utiliser de l’eau ou d’autres liquides dans le gyropode, car ils peuvent endommager de manière permanente l’électronique interne.
8.2
Stockage
· Avant le stockage, chargez complètement le gyropode électrique afin d'éviter que la batterie ne se décharge complètement suite à de longues périodes de non-utilisation.
· En cas de stockage pendant plusieurs mois, retirez la batterie. Et déchargez la batterie au moins tous les 3 mois.
· Si la température de stockage est inférieure à 0°C, veuillez ne pas charger le gyropode. Pour le chargement, placer votre gyropode dans un environnement chaud (au-dessus de 10°C).
· Vous pouvez couvrir le gyropode afin d'éviter qu'il ne prenne la poussière et que cela affecte ses performances.
· Gardez le gyropode stocké en intérieur, dans un endroit sec et à température adaptée.
ATTENTION
Afin de préserver votre sécurité, il est interdit d'ouvrir le gyropode. Dans le cas contraire, cela signifie que vous renoncez à vos droits à la garantie.

Chapitre IX
Spécificités du gyropode électrique
[image: image10.jpg]584MM





	Spécificités

	Nom
	Paramètre
	Remarque

	Poids net
	10 kg
	

	Charge minimum
	20 kg
	Nombre Maximum d’utilisateurs simultanés : 1 personne 

	Charge maximum
	100 kg
	Nombre Maximum d’utilisateurs simultanés : 1 personne 
100 kg = utilisateur + effets personnels

	Vitesse maximale
	10 km/h
	En fonction du poids de charge.

	Distance par charge de batterie
	15 à 20 km
	Distance variable en fonction du terrain, du style de conduite et de la charge.

	Pente maximum
	15°
	

	Rayon du diamètre de braquage
	0°
	

	Énergie
	Batterie rechargeable lithium-ion
	

	Tension du chargeur
	100-240 V 50-60 HZ
	

	Dimensions
	548*186*178 mm
	

	Hauteur du châssis
	30 mm
	

	Hauteur de pédale
	110 mm
	

	Type de pneu
	Pneus creux non gonflables
	


Chapitre X
Liste de colisage
	N°
	Nom
	Quantité

	1
	Gyropode électrique auto-équilibre
	1

	2
	Chargeur
	1

	3
	Manuel
	1

	4
	Sac de transport 
	En option



COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Nous espérons que notre produit vous plaira !

IMPORTE PAR :

SARL TAAG ACCESSORIES

38, rue de la Haie Coq – 93300 Aubervilliers


Connecteur de charge





Interrupteur Marche / Arrêt





Indicateur





Pédale





Garde-boue





Pneu





Lumière décorative





Couvercle de protection pour le châssis









