(ذ.إبراهيم الطاهري )

I) قياس شدة التيار المار في موصل أومي :

تــجـــربـــة : ننجز التركيب الكهربائي التالي باستعمال مولد لتيار كهربائي مستمر قابل للضبط ، وموصل أومي مقاومته R = 220 Ω .

نغير التوتر الكهربائي بين قطبي المولد ، ونقيس في كل حالة شدة التيار I المار في الدارة و التوتر U بين مربطي الموصل الأومي ، ثم ندون النتائج المحصل عليها :

| التوتر U(V) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شدة التيار I(mA) | 0 | 9 | 18 | 27 | 37 | 45 |

مــلاحــظــة : نلاحظ تزايد قيمة شدة التيار الكهربائي المار في الموصل الأومي كلما ارتفعت قيمة التوتر المطبق بين مربطيه .

II) مميزة الموصل الأومي :

نخط المنحنى الممثل لتغير التوترU  بين مربطي الموصل الأومي بدلالة شدة التيار I المار فيه .

نسمي المنحنى الممثل لتغيرات التوتر بدلالة شدة التيار  مميزة الموصل الأومي .

المنحنى المحصل عليه مستقيم يمر من أصل المحورين ، مما يدل على أن هناك تناسبا بين U  و I ، أي أن حاصل القسمة U/I ثابت ، ويسمى معامل التناسب .

حساب معامل التناسب :

نختار نقطة A من المنحنى و نحدد الزوج ( UA , IA ) ، ثم نحسب النسبة : UA/IA

UA = 10 V       و      IA = 45 mA    ، أي :        UA/IA = 222

نلاحظ أن القيمة المحصل عليها تطابق تقريبا قيمة مقاومة الموصل الأومي ، أي أن :

U/I = R         أو                   U= R.I               ( قانون أوم )

خـــــلاصــــة :

مميزة الموصل الأومي عبارة عن مستقيم يمر من أصل المحورين .

قانون أوم : يساوي التوتر U بين مربطي موصل أومي جداء المقاومة R للموصل الأومي وشدة التيار I المار فيه .

مــلـــحوظــة :

تتأثر مقاومة موصل أومي بعوامل تتمثل أساسا في طبيعة المادة المكونة للموصل ، و كذا طوله و قطره .

رجوع

Rock Turner Ads

Trust Rating

Not Yet Rated

pc1.ma

Rock Turner Ads