UNIVERSITE DE TUNIS

ÉCOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE TUNIS

THESE

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE TUNIS

Spécialité : Traitement du signal et d’image

Par

Ali REBHI

Application de la variation d’homogénéité locale pour la détection de défauts dans les textures de tissus

Présentée et soutenue samedi le 30 Mai 2015 devant la commission de jury composée de:

Président: 		M. Ezzedine BEN BRAIEK		Professeur, ENSIT

Rapporteur: 		M. Zied LACHIRI			Professeur, INSAT

Rapporteur: 		M. Faouzi BENZARTI		Maître de conférences, ENSIT

Examinateur: 	 	M. Mohamed Sabeur NACEUR 	Professeur, INSAT

Directeur de thèse: 	M. Farhat FNAÏECH			Professeur, ENSIT

Laboratoire Signal, Image et Maîtrise de l’Energie (SIME), Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis (ESSTT)

# Préface

Ce travail de thèse a été élaboré au laboratoire de recherche Signal, Image et Maîtrise d’Energie (SIME) de l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis (ESSTT), nouvellement nommée école nationale supérieure des ingénieures de Tunis (ENSIT).

Je tiens tout d’abord à remercier Dieu le très miséricordieux pour la force et la patience qu’il m’a donné pour accomplir ce travail de thèse. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance et mes remerciements les plus sincères à:

Monsieur Farhat Fnaïech, mon directeur de thèse, Professeur à l’ENSIT et directeur du laboratoire de recherche SIME, qui n’a jamais cessé de m’aider par ses précieux conseils et ses directives scientifiques pour mener à bien ce travail. Qu’il trouve ici mon profond respect et toute ma gratitude.

Monsieur Sabeur Abid, Maître assistant à l’ENSIT, pour ces longues et précieuses discussions, pour son aide et sa patience, pour ses remarques et suggestions décisives en vue d’améliorer la qualité scientifique de ce travail. Il a toujours été disponible avec sa bonne humeur et son amabilité qui le caractérisent. Il m’a soutenu sous divers aspects et m’a consacré beaucoup de son temps.

Monsieur Ezzeddine Ben Braiek, Professeur à l’ENSIT, qui m’a fait l’honneur de présider le jury de ma thèse.

Monsieur Zied Lachiri, Professeur à L’INSAT, et Monsieur Faouzi Benzarti, Maître de conférences à l’ENSIT, qui ont participé à l’évaluation de ce travail, pour le temps qu’ils ont consacré à la lecture de ce manuscrit, pour leurs remarques constructives et pour l’honneur qu’ils m’ont faits en participant au jury.

Monsieur Mohamed Sabeur Naceur, Professeur à L’INSAT, d’avoir accepté d’être membre du jury pour juger ce travail.

Monsieur Mohamed Ali Derbel directeur Exécutif chez PARTENER TEXTILE, pour m'avoir accueilli au sein de l’entreprise et pour les conseils stimulants que j'ai eu l'honneur de recevoir de sa part.

Je termine ainsi par exprimer mes remerciements les plus distingués à tous mes collègues, toute ma famille, et en particulier ma mère et ma femme Sarra, pour leurs encouragements et leurs soutenances matérielles et morales qui m’ont permit d’accomplir ce travail de thèse dans de bonnes conditions.

# Résumé

Les travaux de recherche menés dans le cadre de cette thèse portent sur l’automatisation de l’inspection et le contrôle qualité de la fabrication des tissus. Nous proposons trois méthodes automatiques pour la détection de défauts dans les textures de tissus à base de la variation d’homogénéité locale (H-image) dans le but de concevoir un système d’aide à la décision. La première méthode consiste à étudier la variation de la variance de H-image suivant les axes x et y pour la localisation des défauts. La deuxième méthode combine la transformée en ondelettes avec la variation d’homogénéité locale, et la troisième méthode combine la transformée en cosinus discrète du H-image et les réseaux de neurones artificiels.

Les méthodes proposées sont testées sur une base de données contenant plusieurs images de textures de tissus fournies par la société PARTENER TEXTILE-Tunisie. Une étude comparative sur cette base de données a montré que les méthodes proposées permettent une réussite de détection à environ 98% faisant ainsi une amélioration par apport à plusieurs méthodes de la littérature.

Mots-clés: Détection de défauts, texture de tissus, variation d’homogénéité locale, variance de H-image, transformée en ondelettes, transformée en cosinus discrète, Réseaux de neurones artificiels.

Abstract

The aim of this thesis is to automate the inspection and quality control in manufacturing fabrics. Three methods for fabric defect detection based on the local homogeneity (H-image) are proposed. The first method is based on the study of the variation of the H-image variance along the x and y axis. The second method combines the wavelet transform with the local homogeneity analysis, and the third method combines the discrete cosine transform of H-image and an artificial neural networks.

The performances of these methods are tested on a database containing several images of fabric defects provided by PARTENER TEXTILE industry in Tunisia. A comparative study, on this database is carried out showing that the proposed methods approximately surpass several existing methods in term of detection rate.

Keywords: defect detection, fabric texture, local homogeneity analysis, H-image variance, wavelet transform, discrete cosine transform, artificial neural networks.

# Table des matières

Préface	1

Résumé	2

Table des matières	3

Listes des abréviations	7

Introduction générale	9

Problématique et objectifs de la thèse	11

Organisation du manuscrit de la thèse	12

Chapitre I : État de l'art sur la détection de défauts dans les textiles	15

I.1	Introduction	15

I.2	Généralité sur les images texturées	16

I.2.1	Définition d’une image texturée	16

I.2.2	Texture de tissu	17

I.3	Différents types de défauts dans les textures de tissus	17

I.4	Inspection traditionnelle de tissu	19

I.5	Inspection automatique de tissu	20

I.5.1	Approches statistiques	21

I.5.1.1	Détection de défauts par la matrice de cooccurrence	22

I.5.1.2	Détection de défauts par la fonction de corrélation croisée	22

I.5.1.3	Détection de défauts par seuillage automatique	23

I.5.1.4	Détection de défauts par détection de contour	23

I.5.1.5	Détection de défauts par histogramme	24

I.5.1.6	Détection de défauts par morphologie mathématique	25

I.5.1.7	Détection de défauts par les réseaux de neurones	25

I.5.2	Approche spectrale	26

I.5.2.1	Détection de défauts par transformée de Fourier discrète	26

I.5.2.2	Détection de défauts par les filtres de Gabor	27

I.5.2.3	Détection de défauts par les filtres optimisés RIF	28

I.5.2.4	Détection de défauts en utilisant des distributions de Wigner	28

I.5.2.5	Détection de défauts par transformée en ondelettes	29

I.5.3	Approches à bases des modèles	30

I.5.3.1	Détection de défauts par Champ Gaussien du Markov (GMRF)	30

I.5.3.2	Détection de défauts en utilisant le modèle de Poisson	30

I.5.3.3	Détection de défauts en utilisant le modèle à base de clustering	31

I.6	Description de quelques méthodes de détection de défauts	Erreur ! Signet non défini.

I.6.1	Méthode de Moasheri (Transformée en Curvelets)	31

I.6.2	Méthode de Mak (Réseaux d’ondelettes)	33

I.6.3	Méthode de Ghazvini	34

I.7	Conclusions	35

Chapitre II: Détection de défauts par variation d’homogénéité locale	37

II.1	Introduction	37

II.2	Variation d’homogénéité locale	38

II.2.1	Définition et calcul d’homogénéité	38

II.2.2	H-image	39

II.3	Domaine d’application de la variation d’homogénéité locale	40

II.3.1	Segmentation des images	40

II.3.2	Filtrage de bruit	41

II.4	Application de la variation d’homogénéité locale pour la détection de défauts	42

II.4.1	Organigramme de la méthode de détection de défauts par H-image	42

II.4.2	Intérêt de la morphologie mathématique pour la détection de défauts	44

II.4.3	Résultats et discussions	44

II.4.3.1	Traitement d’un défaut étalé horizontalement	44

II.4.3.2	Traitement d’un défaut étalé verticalement	46

II.4.3.3	Etude de cas d’un défaut localisé	48

II.4.3.4	Traitement de plusieurs défauts	49

II.4.3.5	Traitement de défauts avec un bruit Gaussien	51

II.4.3.6	Critiques	53

II.5	Conclusion	53

Chapitre III :Nouvelles méthodes proposées pour la détection de défauts dans les textures de tissus basées sur l’homogénéité	55

III.1	Introduction	55

III.2	Méthode 1: Application de la variation de la variance de H-image pour la détection de défauts	55

III.2.1	Variance de H-image	56

III.2.2	Algorithme de détection de défauts à base de la variation de la variance de    H-image		57

III.2.3	Détermination des zones défectueuses	59

III.2.3.1	Etude de cas d’un défaut localisé	59

III.2.3.2	Etude de cas d’un défaut étalé suivant l’axe x ou y	60

III.2.3.3	Etude de cas d’un défaut étalé diagonalement	63

III.2.4	Détermination du nombre de défauts par zone localisée	64

III.3	Méthode 2 : Application de la Transformée en Ondelette et la variation d’homogénéité locale (H-image) pour la détection de défauts	67

III.3.1	Description de la méthode	67

III.3.2	Application du Transformée en ondelettes et extraction des vecteurs caractéristiques	68

III.3.3	Classifications des blocs	69

III.3.3.1	Calcul du Modèle de Hotteling T2	69

III.3.3.2	Localisation des blocs défectueux par la distance de Mahalanobis	70

III.3.4	Application du modèle de Hotteling T2 pour la détection de défauts	71

III.4	Méthode 3: approche combinant la variation d’homogénéité locale (H-image) et les réseaux de neurones multicouches (RNM)	74

III.4.1	Description générale de la méthode 3	74

III.4.2	Application de la transformé en Cosinus Discrète et extraction des attributs	75

III.4.2.1	Description de la Transformé en Cosinus Discrète (DCT)	75

III.4.2.2	Extraction du vecteur d’attributs :	76

III.4.3	Classification par la méthode PCA-RNM	77

III.4.3.1	Réseau de neurones artificiels	77

III.4.3.2	Réduction des attributs par l’analyse en composante principale (PCA)	79

III.4.4	Application de H-image et des réseaux de neurones multicouches pour la détection de défauts de tissus	80

III.5	Conclusion	83

Chapitre IV : Analyse statistique et étude comparative des résultats de détection des défauts des méthodes proposées	85

IV.1	Introduction	85

IV.2	Présentation de la base de données	85

IV.3	Critère d’évaluation des algorithmes de détection de défauts	86

IV.4	Analyses statistiques des méthodes proposées	87

IV.4.1	Performances de la méthode 1 : Variation de la variance de H-image	87

IV.4.1.1	Comparaison de la méthode 1 proposée à deux méthodes de la littérature : méthode de Ghazvini et méthode de Mak	87

IV.4.1.2	Analyse statistique de la méthode 1 proposée en se basant sur la sensibilité, la spécificité et le taux de détection	88

IV.4.2	Performances de la méthode 2: H-image+ Transformée en ondelettes	91

IV.4.2.1	Performance de la méthode 2 en termes de précision et de l’erreur	91

IV.4.2.2	Comparaison de la méthode 2 proposée à deux méthodes de la littérature : méthode de Moasheri	92

IV.4.3	Performances de la méthode 3: H-image+ RNM	93

IV.4.3.1	Performance de la méthode 3 en termes de précision	93

IV.4.3.2	Comparaison de la méthode 3 proposée à d’autres méthodes de la littérature	95

IV.5	Conclusion	97

Conclusion générale	99

Annexe A : seuillage Automatique par la méthode Otsu	104

Annexe B : Outils de base de la morphologie mathématique	106

Annexe C : Distance de Mahalanobis	108

Annexe D : Le modèle de Hotteling T2	109

Annexe E :Exemples des images étudiées	110

Liste des figures	111

Liste des tableaux	113

Bibliographie	114

Publications du candidat lors de la préparation de la thèse	125

# Listes des abréviations

BIC		Critère d’information Bayésien

DCT		Transformée en Cosinus discrète

DFT		Transformée de Fourier discrète

ES			Elément structurant

FT		Transformée de Fourier

GMRF		Champ Gaussian de Markov

HH		Détail diagonal

H-image	Image d’homogénéité

HL		Détail vertical

LH		Détail horizontal

LL		Image d’approximation

MLE		Estimation du maximum de vraisemblance

MRF		Champ de Markov aléatoire

OFT		Transformée de Fourier optique

PCA		Analyse en composante principale

RIF		Filtre à réponse impulsionnelle finie

RII		Filtre à réponse impulsionnelle infinie

RNM		Réseau de neurones multicouches

WFT		Transformée de Fourier fenêtrée

WT		Transformée en ondelettes

Introduction générale

# Introduction générale

L'image est la représentation visuelle du monde réel perçu soit par l'œil soit par un matériel d'acquisition d'image. Avec le progrès technologique que nous vivons aujourd'hui, le traitement d’image est devenu un thème important dans la recherche scientifique. En effet, l'amélioration du matériel d'acquisition d'image vient dans le cadre de l'amélioration de la qualité d'image que nous souhaitons avoir et justifie en outre l'importance de l'image dans notre quotidien. De plus, l'importance de l'image se manifeste aussi dans l'intégration des capteurs d'images dans plusieurs périphériques utilisés de façon quotidienne telle que les webcams intégrés dans les ordinateurs portables, les caméras dans les cellulaires, etc.

L'image est utilisée dans différents domaines tels que dans la médecine, la robotique, la télévision, la vidéoconférence, la vidéosurveillance, le Web et d'autres. Ce besoin important de l'image dans le quotidien a introduit de nouvelles problématiques parmi lesquelles nous pouvons citer la compression d'images, la recherche d'images, la segmentation, l'extraction d'objets, l'organisation et l'indexation de l'information sur le Web, etc.

Toutes ces problématiques se basent essentiellement sur le traitement d'images par ordinateur ou plus généralement la notion de l'apprentissage par machine. En effet, lorsqu'il s'agit d'un grand volume de données, l'opération de recherche d'images ou de comparaison d'images est difficile, voire impossible, pour l'être humain, d'où le besoin de confier cette opération à une machine capable de stocker ce volume de données et le traiter plus rapidement. Par ailleurs, dans certains domaines d'applications, la machine est celle qui prend la décision. A titre d'exemple, dans la robotique, un robot mobile doit apprendre comment réagir suite à la détection d'un objet dans son environnement.

Parmi les analyses que nous pouvons effectuer sur l'image, nous citons l'analyse de la texture. La texture est une propriété importante caractérisant les régions d'une image. Malgré qu'il n'y ait pas une définition exacte de la texture, nous pouvons tout de même admettre qu'elle représente la mesure de certaines propriétés d'une région telles que la finesse, la granularité, la régularité et l'homogénéité [Chen 99], [Gonzalez 08]. Pour analyser les textures d'une image, nous faisons recours dans nos travaux aux techniques de transformation d’images. Souvent, ces images ne peuvent être étudiées telles quelles sont et doivent subir des transformations. Ces étapes de transformations permettent de représenter l’image à traiter d’une manière plus adaptée au traitement envisagé. Ces transformations ont rendu l'analyse d’image un outil puissant pour extraire l’information importante et pour développer les applications de compression, de segmentation, de codage, de reconnaissance de motifs, etc.

Parmi les domaines sur lesquels nous pouvons appliquer ces transformations, nous citons la détection de défauts de texture dans les tissus de textile. Le textile représente l'un des domaines les plus actifs de notre quotidien. L'industrie Tunisienne de textile et habillement compte plus de 2000 entreprises, concentrées principalement au Sahel et au Grand Tunis [MIT 10]. La production textile s'élevait à un chiffre d’affaires de 7 milliards de dinars, dont 5 milliards à l’exportation en 2013, l’industrie textile-habillement joue un rôle clé dans les équilibres socioéconomiques du pays. Le secteur emploie plus de 200000 personnes [Cettex 13]. Dans certains autres pays puissants en industrie du textile, les chiffres sont plus remarquables. A titre d'exemple, l'industrie chinoise de textile a réalisé des exportations d'une valeur de 46 milliards de dollars au premier semestre de l'année 2011 [Chine 12]. Ces statistiques montrent la valeur ajoutée ainsi que l'importance de ce secteur dans l'économie nationale et mondiale. Cependant les gains du secteur du textile dépendent du facteur de qualité du produit. Dans ce contexte, la qualité devient un enjeu important et la recherche des nouveaux moyens permettant d’améliorer la qualité est un intérêt chez les industriels. Toujours il existe des défauts qui apparaissent de façon aléatoire indépendamment des moyens de production malgré tous les efforts portés sur ces moyens. Ainsi des contrôles sont effectués à la fin de production de manière systématique.

Le contrôle qualité est une réalité à laquelle sont confrontées toutes les entreprises de production. En effet, en 1992, une étude dans [Srinivasan 92] et [Vikrant 13] a estimé la réduction du prix du produit textile à 45%-65%. Cette réduction est essentiellement due à la présence de défauts, lorsque cette production est de faible volume ou très spécialisée, les méthodes traditionnelles de contrôle présentent des résultats satisfaisants. Par contre, lorsque la production est assez importante les tâches d’inspection sont généralement répétitives et pénibles pour l'être humain et pourraient dans certains cas être effectuées de façon automatique par une machine. Cette automatisation présente des avantages incontestables car elle peut effectuer des tâches irréalisables par l’opérateur. Elle permet ainsi de réaliser des opérations à des cadences très élevées ou dans un environnement très difficile (contamination, haute température etc.). D'où la nécessité de la mise en place d'un processus de contrôle automatisé de la qualité.

L'automatisation des processus de contrôle de qualité réduit le coût élevé de l'inspection et le contrôle manuel vu que la quantité gigantesque des produits à inspecter. Cependant, ce processus automatique reste jusqu'à nos jours un défi pour les chercheurs vu la complexité de la conception de ce processus qui dépend essentiellement de la variation stochastique de l'échelle, de l'élasticité et de l'inclinaison du tissu ainsi que de l'environnement et de la nature de tissage [Kumar 01].

Il est à signaler que les processus de contrôle de qualité classique tels que la comparaison image à image, restent non efficaces pour plusieurs raisons. Par exemple, si les images n'admettent pas exactement la même taille et la même résolution spatiale (en dpi). Ou encore par exemple une légère translation ou rotation de l’image de référence par apport à l’image à tester dans ce cas, la comparaison image à image ne donne pas les résultats souhaités. Une solution possible consiste à extraire une signature compacte des images pour pouvoir les comparer.

## Problématique et objectifs de la thèse

Dans ce travail de thèse, on cherche à développer de nouvelles techniques automatiques de la détection de défauts de texture dans les tissus de textile dans le but de concevoir un système complet d’aide au diagnostic qui va assister les industriels au cours de leurs analyses des produits. Ceci s’inscrit dans le cadre de l’automatisation du processus d’analyse des tissus de textile afin de fournir aux entreprises industrielles une évaluation cohérente, objective et rapide et une meilleure qualité du produit fini (Figure 1).

Pour ce fait, il fallait bien étudier les images de tissus de textile qui sont caractérisées par la non homogénéité, la grande variabilité de taille, de forme et les différents types de défauts pouvant se produire durant le processus de tricotage d'une trame de tissu ainsi que la sensibilité aux bruits. De même, pour affronter toutes ces difficultés, il fallait également bien choisir les méthodes de détection de base à partir de nouvelles approches appropriées que nous allons développer au cours de cette thèse. A partir de notre étude bibliographique, il semble que la méthode de variation d’homogénéité locale et la méthode de la transformée en cosinus discrète sont parmi les outils les plus puissants qu’on peut employer pour résoudre les problèmes de détection de défauts dans les tissus de textile. En effet, les étapes de transformations à apporter sur ces images nous mènent à aborder deux sujets très délicats : le premier est lié à l’extraction des informations qui caractérisent la présence ou bien l’absence des défauts. La prise de décision repose sur la pertinence des paramètres utilisés. La difficulté réside donc dans le choix de ces paramètres. Le deuxième sujet consiste à développer une méthode de détection et de classification afin d'obtenir le nombre total des défauts dans chaque image. Ceci nous conduit bien évidemment à déterminer le pourcentage du taux de détection dans chaque échantillon  (Figure 1).

Figure 1: synoptique d'un système typique d'inspection automatique de tissu

## Organisation du manuscrit de la thèse

Notre mémoire est organisé comme suit :

Dans le premier chapitre, nous définissons le contexte auquel se rapporte la problématique étudiée, pour détailler par la suite les différents types de défauts les plus fréquents dans la fabrication de tissu. Nous présentons par la suite une étude bibliographique des techniques fréquemment utilisées pour la détection de défauts dans les textures des tissus de textiles ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans le chapitre 2, nous présentons une description de la variation d’homogénéité locale (H-image) ainsi que le calcul de la valeur d’homogénéité pour chaque pixel. Par la suite, nous allons citer les différents domaines d’applications de cette technique. Enfin, nous achevons ce par l’énoncé d’une nouvelle méthode proposée pour la détection de défauts à base de la variation de l’homogénéité locale et nous concluons sur les avantages et les limitations de cette méthode.

Le chapitre 3 représente une continuation des travaux abordés dans le chapitre précédent où nous proposons trois méthodes d’évaluation de la détection de défauts dans les textures de tissus de textiles. Au début, nous présentons une première méthode automatique pour la localisation des défauts dans les images étudiées. Cette méthode commence par la construction du H-image par un masque bien déterminé. Puis nous proposons d’étudier la variation des variances de H-image suivant les axes x et y afin de déterminer les zones défectueuses. Ensuite, nous présentons la deuxième méthode qui est basée sur la transformée en ondelettes et l’extraction des vecteurs caractéristiques pour le calcul du modèle de Hotteling T2 et le comparer à un seuil  calculé par la distance de Mahalanobis. La troisième méthode combine la transformée en cosinus discrète de H-image et les réseaux de neurones artificiels. Les attributs sont extraits à partir des énergies de chaque bloc et sont présentés par la suite à un classifieur neuronal permettant ainsi de les classer en bloc contenant des défauts ou non.

Le chapitre 4 présente les résultats de l'application des trois méthodes proposées en termes de pourcentage de défauts détectées et nous les comparons aux autres résultats des méthodes classiques existantes. Aussi, nous discutons à la fin de ce chapitre des critères d'évaluation (la sensibilité, la spécificité et le taux de détection) pour chacune des trois méthodes proposées.

La conclusion générale comporte un récapitulatif sur les travaux présentés dans cette thèse ainsi que les résultats trouvés par les méthodes de détection proposées. Nous terminons ensuite par exposer un ensemble de perspectives de recherches futures.

Chapitre I

État de l'art sur la détection de défauts

dans les textiles

# Chapitre I

# État de l'art sur la détection de défauts dans les textiles

- Introduction

Le domaine du textile est très actif et met sur le marché une grande variété de produits qui servent comme matière première dans différentes industries. Le facteur essentiel qui contrôle ce domaine est la qualité du produit final qui est le tissu, ou plus précisément la trame de tissu. Généralement, dans un milieu industriel, une trame de tissu est évaluée selon la présence de défauts et leurs localisations [Kumar 08]. Ce critère résume en effet la définition du facteur de qualité dans ce domaine. Avec l'avènement des appareils photo pas chers, et des ordinateurs puissants, le contrôle qualité par des méthodes de vision artificielle s’est imposé comme une norme dans l'industrie pour accroître la productivité et la qualité [Tobin 03]. Dans les milieux gênants ou dans des conditions inconvenables à l’être humain (radioactivité, très hautes températures, cadences trop élevées, tolérances trop strictes etc.) la machine peut remplacer l’homme pour effectuer le contrôle. Une détection de défauts est alors nécessaire, afin de les repérer le plus en amont possible. La motivation principale de plusieurs recherches est l'élaboration d'outils d'aide au diagnostic, c’est dans ce contexte se situe notre travail.

Pour mener à bien ce travail, nous commençons ce chapitre par définir le contexte auquel se rapporte la problématique étudiée. Nous exposons par la suite les types de défauts susceptibles de se produire dans les images étudiées. Notre travail se poursuit par une présentation de l'inspection traditionnelle. Enfin, nous achevons ce chapitre par une étude de l'état de l'art donnant un aperçu sur les différentes approches d’inspection automatisées des défauts. Nous énonçons au cours de cette partie les avantages et les inconvénients de chacune de ces approches.

- Généralité sur les images texturées

- Définition d’une image texturée

Dans le domaine du traitement d’images et de vision par ordinateur, il n’existe pas une définition complète de la texture. La définition générale de la texture est « une répétition spatiale d’un même motif dans différentes directions de l’espace » [Belisson 08]. Ce concept est utilisé pour décrire une propriété homogène de la surface d’un objet sur une image qui vient de la compréhension visuelle par l’œil humain même si la surface contient des éléments d’ordre aléatoire ou de forme quelconque.

Haralick [Haralick 79] élargit la définition en décrivant une texture comme un phénomène a deux dimensions: la première concernant la description d'éléments de base ou primitives (le motif) à partir desquels est formée la texture; la deuxième dimension est relative à la description de l'organisation spatiale de ces primitives.

En pratique, on distingue deux grandes classes de textures, qui correspondent à deux niveaux de perception:

- Les macrotextures qui présentent un aspect régulier, sous formes de motifs répétitifs spatialement placés selon une règle précise (ex: peau de lézard, mur de brique) donc une approche structurelle déterministe.

- Les microtextures présentant des primitives "microscopiques" distribuées de manière aléatoire (ex: sable, laine tissée, herbe) d'ou l’utilisation d’une approche probabiliste cherchant à caractériser l'aspect anarchique et homogène.

Figure 1.1:types de texture : a)macrotexture, b) microtexture

- Texture de tissu

Textile est le nom donné à tout matériau susceptible d'être tissé. Initialement, il désigne donc un matériau qui peut se diviser en fibres ou en fils textiles, tels que le coton, le chanvre, le lin, la laine (textiles organiques) ou la pierre d'amiante (textile minéral), puis avec les améliorations de la technique des fibres synthétiques. L'action de séparer les fibres d'un textile s'appelle le filage. Par extension, le mot textile peut également s'appliquer au résultat après transformation, un drap est un textile. S'il est tissé, le textile forme un tissu. La figure ci-dessous représente un exemple des textures de tissu.

Figure 1.2 : Exemple des textures de tissu

- Différents types de défauts dans les textures de tissus

Durant le processus de tricotage d'une trame de tissu, plusieurs types de défauts peuvent se produire. Le fil utilisé peut être coupé résultant alors en un vide dans la trame, une tâche d'huile peut être causée par le matériel de tricotage ou une différence de couleur peut être marquée durant la teinture du tissu. Ci-après, nous présentons les défauts les plus fréquents dans la fabrication de tissu [Jadav 13].

1. Extrémités cassées : Si un fil de chaîne est absent dans le tissu pour une distance courte ou longue.

2. Médiateur brisé : Si un fil de trame est absent dans le tissu pour une largeur courte ou longue.

Il est à noter que le fil de chaîne est celui qui est tendu sur le métier à tisser. Le fil de trame étant celui passé alternativement au-dessus et au-dessous des fils de chaîne.

3. Flotteurs : Il s'agit d'un type de défaut où un fil de chaîne ou de trame flotte au-dessus de la surface du tissu. Ce défaut est la conséquence de l'absence d'entrelacement de deux séries de fils.

4. Trame frisée : Si les fils de chaines ou de trames sont très torsadés ou détendus.

5. Limaces : Lorsque le fil de trame est impur et contient des limaces ou des irrégularités de diamètre.

6. Couture : Les extrémités et les pics ne sont pas entrelacés selon l'ordre correct de la structure.

7. Densité irrégulière : Si la densité de sélection qui est prise par pouce varie en raison de panne mécanique.

8. Tissu poilu : Les fibres dans le fil ont été rendus rugueuses avant, pendant ou après le tissage.

9. Trous : Présence des petits trous dans le tissu.

10. Tâches d'huile : Taches causées par la lubrification des pièces mécaniques de la machine de tricotage.

11. Défaut de point de départ : Causé par l'arrêt et le départ d'un métier à tisser.

12. L'excrétion : Lorsqu’un rôle de tissu est teint, la profondeur de teinte de la couleur peut varier d'un endroit à un autre sur la longueur du tissu est connu comme l'excrétion.

13. Tâche blanche : Si le tissu gris est fait de mélange de coton et de polyester ou d'autres fibres synthétiques à une quantité négligeable, après la teinture de la fibre, le polyester blanc reste, résultant ainsi en des points blancs dans le tissu.

14. Défaut de teinture : Durant le processus de teinture, des bandes de couleur plus denses que la couleur supposée, peuvent apparaitre.

15. Tâche colorée : Durant le processus de teinture, des taches colorées peuvent apparaître à cause des nœuds et des fibres impropres dans le tissu.

La diversité des défauts de textile rend la tâche d'inspection plus dure. En effet, la question qui se pose est : quand doit-on considérer qu'il s'agit d'un défaut? De plus, un défaut peut être apparent dans une petite échelle, en d'autres termes lorsqu'il s'agit d'une vision locale alors que dans une grande échelle, ou fenêtre plus large, le même défaut n'est plus visible. L'exemple le plus connu de ce genre de problème est le trou (9ème défaut défini ci-dessus). Selon la taille du trou, ce défaut peut être détecté localement mais pas dans une grande échelle. Le cas inverse aussi constitue un défi à son tour ; un défaut peut être remarquable sur une grande échelle alors qu'il ne se distingue pas localement. L'exemple le plus fréquent est celui des trames frisées (4ème défaut défini ci-dessus). En regardant la trame dans une grande échelle, nous pouvant remarquer le défaut de texture et nous pouvons remarquer sans doute qu'il s'agit d'un défaut, alors qu'en regardant localement ce défaut, il est difficilement remarquable. Le problème que nous essayons de résoudre est la détection automatique de défauts et il ne s'agit en aucun cas de classifier les défauts détectés bien que cette classification est utile. L'être humain est capable de distinguer les défauts dans les deux échelles (grande échelle et petite échelle) grâce à son système de vision complexe. Le but de notre travail est de proposer une méthode automatique qui permet de discriminer les zones défectueuses des zones saines dans les images de tissu. Cette méthode sera appliquée par des systèmes ordinés et doit assurer une meilleure inspection avec le minimum d'erreurs.

- Inspection traditionnelle de tissu

Dans la littérature, il existe deux méthodes d'inspection de textile [Kumar 08]. La première consiste à inspecter le tissu en cours de production. En d'autres termes, lorsque les machines de tricotage sont en train de produire les trames, un inspecteur (humain) est chargé de regarder la trame et signaler la présence d'un défaut. Cette inspection est dite préventive puisqu'elle tend à limiter la propagation du défaut. Elle exige le contrôle total sur les paramètres de production. Cette méthode, bien qu'elle semble optimale pour le contrôle de qualité du tissu, est difficile à réaliser pour diverses raisons. Tout d'abord, le processus de tricotage est trop compliqué pour l'arrêter et le redémarrer de façon fluide. De plus la production est assez lente pour garder l'humain attentif à la détection de défauts ; la vitesse de production qui est de 0.3 à 0.5 mètre/minute rend une telle activité ennuyante et ne garantit pas la concentration et l'occupation efficace de l'inspecteur. Le milieu industriel hostile ne joue pas en faveur de cette méthode puisque la chaleur et le bruit produits par les machines de tricotage sont insupportables pour l'inspecteur [Huart 94]. La seconde méthode s'applique sur le produit final. Il s'agit donc d'une inspection postproduction. Elle consiste à valider la qualité du produit final pour déterminer sa catégorie de qualité et prendre ainsi les décisions appropriées telles que le prix, l'acheteur, etc. Elle est plus facile à appliquer puisqu'il n'y aura pas le problème d'arrêt et de redémarrage de la chaine de production et peut être appliquée dans une phase à part. Les étapes d'inspection postproduction sont les suivantes [Dorrity 96] :

1. Tirer les rouleaux de tissu des machines.

2. Dérouler les rouleaux sur une tablette d'inspection. Cette tablette est conçue particulièrement pour cette tâche. Elle est spécialement éclairée et fonctionne à une vitesse relativement haute (généralement de 8 à 20 mètres/minute).

3. Appliquer l'inspection humaine. L'inspecteur ne fait que tourner et arrêter le moteur de la tablette selon la présence d'un défaut pour noter sa nature et sa localisation.

4. Le résultat de cette inspection se transforme en statistiques qui sont analysées afin de prendre les mesures nécessaires pour réduire les défauts, en se basant sur la nature, l'occurrence et la régularité du défaut. Une réduction du prix de la trame peut être appliquée par l'usine.

Il est à noter que ces statistiques servent aussi à prendre des décisions qui concernent les machines de tricotage, telles que le changement de certaines pièces dans ces machines, appliquer des entretiens supplémentaires ou la fin de vie.

L'inspection traditionnelle est dure à réaliser, non seulement pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons économiques. Une étude menée par Nickolay et Schmalfuâ dans [Nickolay 93] montre que l'investissement dans un système d'inspection automatique de tissu est économiquement intéressant lorsque la réduction des coûts de personnels et les avantages associés sont considérés.

- Inspection automatique de tissu

L'inspection automatique de tissu est basée sur le traitement par ordinateur. Le seul moyen qui permet cette inspection est l'image. En effet, un système d'inspection automatique de tissu prend des images de la trame en cours de production et effectue le traitement sur ces images afin de détecter les anomalies. Figure (1.3) montre l'architecture typique d'un système d'inspection automatique de tissu. Les caméras installées en parallèle permettent d'acquérir des images de la trame en cours de production. Leur nombre varie selon la nature du tissu à produire et d'autres spécifications techniques des caméras. L'aspect de parallélisme des caméras permet généralement une acquisition plus riche et plus rapide. La largeur de la trame d'un tissu est généralement entre 1.5 et 2 mètres [Huart 94]. Une seule caméra permet alors d'obtenir une image à une échelle réduite et certains petits défauts peuvent échapper à la détection. Le système d'illumination situé au-dessous de l'enrouleur de tissu permet une meilleure condition d'acquisition d'images. En effet, le paramètre de lumière est très important. Un excès de lumière ou un manque de lumière donne une image mal éclairée ce qui peut induire l'ordinateur en erreur, le cas échéant, une fausse alerte d'un défaut de teinture (14ème défaut présenté dans la section précédente) peut être déclenchée. Le système d'illumination est manipulé par un contrôleur spécifique afin de paramétrer l'illumination du système selon la nature du tissu ou l'illumination globale de l'usine.

Une fois les images sont acquises, elles sont transférées à un dispositif d'acquisition d'images qui permet de rassembler les données sous le format pixel pour obtenir la totalité de l'image dans une bonne résolution et avec la richesse souhaitée. L'ordinateur effectue le traitement nécessaire sur ces images afin de détecter les défauts et dans un cas optimal, les classer selon leurs natures, leurs types et leurs tailles. Les produits de cette tâche sont la carte de défauts qui indique les coordonnées géométriques des défauts présents dans le tissu et le rapport de statistiques des défauts qui sera analysé par la direction pour prendre les décisions nécessaires.

Figure 1.3: Architecture d'un système typique d'inspection automatique de tissu [kumar 08]

En général, les méthodes de détection de défauts peuvent être classées selon trois approches statistiques, spectrales et à base de modèle.

- Approches statistiques

Les premières approches qui ont été utilisées pour la détection de défauts sont les approches statistiques. Les méthodes de détection de défauts utilisant les caractéristiques de texture extraites de la dimension fractale, les statistiques du premier ordre, la fonction d’auto-corrélation, détection des contours, les opérations morphologiques, matrice de cooccurrence et de nombreuses transformations linéaires locales ont été classées dans cette catégorie. Une brève introduction de chacune de ces méthodes sera présentée dans les paragraphes suivants.

- Détection de défauts par la matrice de cooccurrence

En s'appuyant sur les relations spatiales entre des couples de niveaux de gris, les matrices de cooccurrence utilisent les statistiques d'ordre deux. Pour une distance d et une orientation θ données, on peut définir une matrice Pd,θ(i,j) telle que chaque élément P(i,j)de la matrice vérifie: Pd,θ(i,j)= nombre de fois que deux points de l'image situés à une distance d l'un de l'autre et dans une direction θ soient l'un de niveau de gris i et l'autre de niveau de gris j.

La matrice de cooccurrence est l'une des méthodes les plus connues pour l’analyse de texture statistiques et a été également utilisée pour la détection de défauts de surface sur le bois [Conners 83] et sur les tissus [Tsai 95]. Les approches classiques basées sur l'estimation des moments statistiques comme la moyenne et la variance permettant la caractérisation très rapide des images de tissu. Par contre, les méthodes basées sur les statistiques d'ordre supérieur comme par exemple la matrice de cooccurrence [Rösler 92] [Amet 98] offrent plus d'informations, mais exigent beaucoup de calculs qui nécessitent plus de mémoire.

- Détection de défauts par la fonction de corrélation croisée

En traitement du signal, une corrélation croisée est une mesure de la similitude des deux formes d'onde en fonction d'un décalage dans le temps appliquée à l'un d'eux. La fonction de corrélation croisée est aussi une méthode de l’approche statistique qui a été utilisée pour la détection de défauts dans les textures. La présence d’un défaut se caractérise par une variation importante de la valeur mesurée de cette fonction. Selon leurs études Bodnárová et al. ont utilisé les coefficients de corrélation à partir de plusieurs modèles pour la détection de défauts [Bodnarova 98]. De même dans [Bennamoun 98] les auteurs ont prouvés que dans les milieux régulièrement texturés la fonction de corrélation croisée a donnée des résultats satisfaisants pour la détection de défauts.

- Détection de défauts par seuillage automatique

Le seuillage automatique est aussi une autre technique importante qui a été utilisée pour la détection de défauts. Le choix automatique du seuil optimal des niveaux de gris est l’idée principale de cette méthode pour la séparation des objets d’intérêt d’une image.

Les méthodes de seuillages peuvent être classées par catégorie : seuillage local et seuillage global.

Seuillage global : La valeur du seuil est déterminée en tenant compte de l'histogramme de l'image

Seuillage local : Le principe du seuillage local est d’utiliser une étude localisée autour du pixel pour déterminer quel seuil utiliser.

La méthode d’Otsu [Otsu 79] était considérée comme une technique de seuillage global, elle était l’une des meilleures méthodes de choix du seuil. Elle est optimale pour séparer l’objet du fond. Elle peut être considérée comme étant une bonne méthode de seuillage avec une distribution de niveau de gris uni-modal et bimodal.

Le seuillage des niveaux de gris est l’une des méthodes utilisées pour la détection des défauts de contraste élevé. La présence de ce type de défauts se caractérise par une augmentation ou bien diminution temporairement par apport au niveau local. Lorsque la valeur des niveaux de gris dépasse un seuil de décision cela indique la présence de défauts. Norton-Wayne et al. ont utilisé cette idée pour détecter les défauts de tissu [Norton-Wayne 92] [Norton-Wayne 93].

L'avantage de ces techniques de seuillage utilisées pour la détection de défauts est la facilité de mise en œuvre, mais leurs inconvénients c’est qu’il n’arrivent pas à détecter les défauts qui apparaissent sans changer la valeur moyenne.

- Détection de défauts par détection de contour

La détection de contour est un problème d’importance fondamentale dans l'analyse des images. Pour des images typiques, les contours caractérisent les bords des objets, ils sont donc utiles pour la segmentation et l'identification des objets dans une scène.

La distribution de la quantité de bord par unité de surface est une caractéristique importante dans les images texturées. La quantité de transitions de niveau de gris dans l'image de tissu peut représenter des lignes, des bords, des défauts d'aiguillage et autres discontinuités spatiales. Ces caractéristiques ont été utilisées pour détecter des défauts de tissu [Jasper 95], [Lane 98]. Conci et Proença [Conci 00] ont utilisé les masques de détection de contour de Sobel pour détecter les défauts de tissu et ont comparé les résultats avec ceux basés sur un seuil et dimension fractale. Cependant, ils n'ont pas décrit leur méthodologie et ont seulement discuté leur comparaison. De même J. S Lane [Lane 98] a détaillé une approche systématique pour détecter les défauts de tissu dans un brevet américain. L'image d'inspection est transformée en une image de gradient en utilisant un jeu de masques. Cette image est seuillée pour séparer les pixels défectueux et les pixels non défectueux.

Les méthodes de détection de défauts en utilisant une détection de contour sont adaptées pour les tissus à armure toile de représentation à basse résolution. La difficulté d'isoler les défauts de tissu avec le bruit généré à partir des résultats de la structure du tissu admet un taux de fausse alarme très élevé et donc les rend moins attractives pour l'inspection du textile.

- Détection de défauts par histogramme

Les techniques de l'histogramme ont prouvé leurs importances dans diverses applications, telles que la détection de défauts malgré leurs simplicités. Ils sont insensible à la répartition spatiale précise des pixels et invariants à la rotation et la translation. Ils ont prouvé leurs valeurs grâce à ces caractéristiques pour diverses applications comme par exemple la discrimination de tonalité [Boukouvalas 99], [Xie 06].

En utilisant des statistiques provenant de régions locales de l'image comme la moyenne et l'écart-type, la précision des méthodes à base d'histogramme peut être améliorée [Broadhurst 05], [Xie 06]. Récemment, pour segmenter les défauts de surface Ng [Ng 07] a proposé une technique de séparation d'histogramme basée sur la méthode de seuillage global d’Otsu. Cependant, cette technique nécessite l'hypothèse que l'intensité des régions défectueuses sont séparables de celles des régions normales qui n'est pas toujours le cas pour les surfaces texturées.

- Détection de défauts par morphologie mathématique

La morphologie mathématique est une technique récemment appliquée en traitement d’image [Serra 82]. Pour la description de la forme et la représentation géométrique cette technique nécessite l’extraction des composants utiles dans une image. L'érosion et la dilatation représentent les opérations fondamentales de cette technique pour le lissage, l’affilage et l’élimination du bruit [Gonzalez 02] et [Weeks 96]. Pour aborder le problème de la détection de défauts, la morphologie mathématique est parmi les techniques qui apparaît intéressante dans la littérature. La détection de défaut par cette technique est divisée en deux grandes parties. La première c’est la détermination de l’élément structurant (sa forme) et la deuxième c’est l’utilisation des différentes opérations mathématiques pour enlever le fond d’image et l’isolation des défauts. Zhang et al. [Zhang 95] ont détaillé une approche basée sur les opérations morphologiques pour la détection de défauts de tissu où chaque image d'inspection est seuillée à base d’un histogramme égalisé pour produire une image binaire. L'image binaire d'un tissu sans défaut est employée, pendant la phase d’apprentissage, pour extraire la taille optimale et la forme de l'élément structurant (ES) qui sera utilisé pendant la phase du test. Chaque image binaire de test est soumise à l'érosion et puis à la dilatation en utilisant l’élément structurant. La distance entre les pixels défectueux a été employée pour grouper les défauts.

- Détection de défauts par les réseaux de neurones

Les réseaux de neurones sont considérés parmi les outils puissants utilisés dans les problèmes de détection de défauts en raison de leur nature non-paramétrique et la capacité à décrire les régions de décision complexes. Le problème de la segmentation des défauts en utilisant des réseaux de neurones à apprentissage supervisé a été étudié dans [Kumar 03b]. Une solution à faible coût pour la détection de défauts de tissu en utilisant les réseaux de neurones linéaires a également été décrite dans [Kumar 01]. De même, pour classer les huit différents types de défauts de tissu avec le tissu sans défaut Hung Chen et al. ont utilisé la rétropropagation neuronale avec la logique floue [Hung 01]. Récemment, dans [Yin 09] les auteurs ont détaillé une méthode de détection de défauts de textile à base de la transformée en ondelettes et les réseaux de neurones. Deux types de défauts ont été détectés le trou et la tâche d’huile. Les entrées du réseau de neurones ont été les caractéristiques calculées à partir des histogrammes de trou et de tâche d’huile. Les résultats expérimentaux ont montré que cette méthode peut détecter les défauts et les classer selon leurs types avec un grand taux de reconnaissance.

- Approche spectrale

Comme il est énoncé précédemment, pour la détection de défauts qui apparaissent avec une transition d'intensité fine plusieurs techniques de l’approche statistique de bas niveau comme par exemple la détection de défauts ont échoué. Il est donc nécessaire d’explorer d’autres approches efficaces et robustes pour la détection de défauts.

Les images texturées uniformes sont constituées par la répétition de certaines primitives de texture de base avec une règle déterministe de déplacement. Le haut degré de périodicité des primitives de texture de base, comme dans le cas des fils de matières textiles, permettant l'utilisation de caractéristiques spectrales pour la détection de défauts.

Plusieurs méthodes à base des domaines fréquentiels et spatiales ont été décrites dans la littérature pour la détection de défauts de texture uniforme. Dans les approches spectrales, les caractéristiques de texture sont généralement issues de la transformée de Fourier, les filtres de Gabor et la transformée en ondelettes qui sont résumées dans les sections suivantes.

- Détection de défauts par transformée de Fourier discrète

La transformée de Fourier (FT) est la dérivée de la série de Fourier. L’invariance par translation, la caractérisation optimale des fonctions périodiques et l'immunité au bruit représentent ces principaux caractéristiques. Elle caractérise les images texturées en termes des composantes fréquentielles. Les caractéristiques qui se produisent périodiquement peuvent être observées à partir de l'amplitude de ces composantes fréquentielles. A partir de la concentration de haute énergie dans le spectre ces modèles de texture peuvent être facilement identifiables.

L’application de la transformée de Fourier est l’une des méthodes qui apparaît intéressantes pour la détection des défauts. Les auteurs dans [Tsai 96] ont utilisé la transformée de Fourier pour reconstruire des images de textiles. A l'aide d'une transformée de Hough ils ont retirés les motifs de lignes dans les images en éliminant les composantes de haute fréquence de l'énergie dans le domaine de Fourier qui pouvons être supposés des défauts. La différence entre l'image restituée et l'image d'origine a été considérée comme des défauts potentiels. De même dans [Chan 00] Chan et Pang ont utilisé l’analyse de Fourier pour la détection de défauts de tissu. Ils ont utilisé sept caractéristiques extraites des composantes verticales et horizontales du spectre de Fourier pour classifier quatre types de défauts. De même, la détection de défauts en utilisant la transformée de Fourier optique (OFT) est relativement facile et rapide. Le diagramme de diffraction de Fraunhofer d'un objet est la transformée de Fourier de l'objet [Wood 90]. L’existence de défauts de tissus se caractérise par la modélisation des intensités lumineuses de diagrammes de diffraction d’ordres zéro et un [Mallik 99]. Les méthodes de détection de défauts basées sur la OFT sont insuffisantes pour la localisation de défauts (localisation spatiale souhaitée). En outre, les défauts locaux ou de petites tailles peuvent être submergés dans la moyenne et donc sont difficiles à localiser. Ainsi, les techniques basées sur la OFT sont adaptées pour les défauts globaux plutôt que des défauts locaux.

La détection de défauts locaux nécessite des techniques qui peuvent localiser et analyser les caractéristiques dans le domaine spatial ainsi que dans le domaine fréquentiel. Campbell et Murtagh [Campbell 98] ont détaillé une méthode basée sur la transformée de Fourier fenêtrée (WFT) pour détecter les défauts sur des échantillons de tissu de jean. Une fenêtre de taille (16×16) pixels est utilisée pour extraire les caractéristiques du spectre d'amplitude.

- Détection de défauts par les filtres de Gabor

La transformée de Fourier est une représentation globale du signal. Elle ne permet ni d'analyser son comportement fréquentiel local, ni sa régularité locale. Elle n'est pas capable de localiser les zones défectueuses de la dépendance spatiale. Par conséquent, les caractéristiques de texture qui représentent le contenu en fréquence dans des régions localisées dans le domaine spatial ont attiré l'attention des nombreux chercheurs. Ces caractéristiques peuvent être extraites à partir des images d'inspection par le filtrage spatial localisé. Les filtres de Gabor 2-D sont appropriés pour ce filtrage spatial. Ils ont des largeurs de bande angulaires et axiales réglables en fréquence, fréquences centrales réglables, et réalisent la résolution commune optimale dans le domaine spatial et fréquentiel. Les paramètres d'un filtre de Gabor peuvent être sélectivement optimisés pour distinguer une catégorie connue des défauts.

La segmentation des défauts de tissu en utilisant un filtre optimal de Gabor a été démontrée dans [Bodnarova 00], [Bodnarova 00b], [Kumar 00] et [Kumar 02]. La dimension et l'orientation des défauts locaux produits sur l'enchaînement de textile changent aléatoirement. Par conséquent, un système général d'inspection d'enchaînement en utilisant une banque des filtres de Gabor symétriques et asymétriques a été détaillé dans [Escofet 96], [Escofet 98], [Beirão 04] et [Kumar 02a] respectivement Kumar et al. [Sari-Sarraf 96] ont effectués la détection de défaut de tissu en utilisant seulement la partie réelle des fonctions de Gabor. Dans [Kumar 02a], les auteurs ont employé une classe des fonctions semblables de Gabor pour la classification des défauts de tissu. Ils ont également étudié la détection de défaut en utilisant seulement des fonctions imaginaires de Gabor comme détecteur de bord.

- Détection de défauts par les filtres optimisés RIF

Il peut être difficile de détecter quelques défauts de tissu qui produisent des transitions d'intensité très fines en utilisant les approches spectrales. Une solution potentielle à la détection d’un tel défaut est d'utiliser les filtres optimaux à réponse impulsionnelle finie (RIF). L'optimisation offre le potentiel de la grande séparation de dispositif entre les régions sans défaut et celles défectueuses de l'image filtrée. Les filtres de Gabor et les filtres à réponse impulsionnelle infinie (RII) sont les filtres avec seulement quelques paramètres libres et donc l'espace de recherche pour l'optimisation est très restreint. Des meilleurs résultats d'optimisation peuvent être obtenus quand le nombre de paramètres libres d'un filtre est grand. Un filtre général RIF a des paramètres généralement plus libres qu'un filtre IIR ou qu’un filtre de Gabor et offre ainsi l'avantage supplémentaire de la facilité de calcul.

Les filtres RIF utilisés pour la détection de défauts de tissu dans [Kumar 02b], [Kumar 03a] Kumar montre la détection élevée des défauts très fines et l'inspection sans surveillance en utilisant une banque de ces filtres.

- Détection de défauts en utilisant des distributions de Wigner

La distribution de Wigner est couramment utilisée comme représentation temps-fréquence. Song et al. [Song 95] ont utilisé une approximation de calcul de la distribution de Wigner, c'est à dire la distribution pseudo-Wigner, pour la détection de fissures dans les matériaux. Les approches de détection de défaut de tissu en utilisant les filtres FIR et la distribution de Wigner sont efficaces pour détecter une classe des défauts par contre la détection de défauts à partir d'un grand nombre de classes, n'a pas encore été démontrée.

- Détection de défauts par transformée en ondelettes

Dans le passé récent, la décomposition en analyse multi-résolution basée sur la transformée en ondelettes a attiré l'attention comme solutions pour l'extraction des caractéristiques de textures.

L’analyse multi-résolution permet de décomposer une image en un ensemble de sous-bandes représentant l’information portée par l’image source à différents niveaux de résolution: l’image d’approximation (LL) est une version réduite et lissée de l’image initiale ; tandis que les images de détails horizontaux (LH), verticaux (HL) et diagonaux (HH) contiennent uniquement des informations relatives à la texture locale et aux contours des régions de l’image, à une résolution et une direction données. Dans [Sari-Sarraf 99], Goddard et sari-Sarraf ont développé un système de détection de défauts de tissu qui peut détecter des petits défauts avec un taux global de détection de 89%. Leur arrangement de détection de défaut utilise les filtres passe-bas et passe-haut 2D de Daubechies. Scharcanski [Scharcansk 05] a employé la transformée en ondelettes discret pour classifier les textures stochastiques de textile. De même Jasper et al. [Jasper 96], [Jasper 04] ont détaillé la conception d'un filtre spécifique à base d'ondelettes qui peut être accordé sur une texture particulière. La conception de telles bases orthonormées adaptatives d’ondelettes a été également montrée dans [Yang 04] pour obtenir des meilleures performances pour la caractérisation des défauts de tissu. De plus, les coefficients d'ondelettes peuvent être également employés pour reconstruire l'image de tissu qui manque dans la texture afin d'augmenter les défauts qui peuvent être par la suite segmentés par seuillage.

Lambert et Bock [Lambert 97] ont employé la décomposition dyadique d’ondelettes de quatre sous bande pour extraire des caractéristiques à partir des images texturisées. Ces caractéristiques sont ensuite employées avec un réseau de neurones pour la détection de défauts dans une image texturée. La détection de défauts en utilisant la décomposition de paquet d’ondelettes et l'analyse composante indépendante a été étudiée dans [Serdaroglu 06].

Kumar et Gupta [Kumar 00] ont employé la moyenne et la variance des coefficients d’ondelettes de Haar pour l'identification des défauts extérieurs.

- Approches à bases des modèles

Une texture est généralement considérée comme un motif complexe et peut être définie par un modèle stochastique ou déterministe. Cependant, les vraies textures, telles que les tissus, peuvent être modélisées par des processus stochastiques. L'avantage de cette modélisation est qu'elle peut produire des textures qui peuvent correspondre à des textures observées. Les méthodes d'analyse de texture sont basées sur la construction d'un modèle d'image qui peut être utilisé non seulement pour décrire la texture, mais aussi de le synthétiser. Les approches à bases des modèles sont particulièrement adaptées pour les images avec des variations de surface stochastique ou pour les textures de manière aléatoire pour laquelle les approches statistiques et spectrales n'ont pas encore démontré leur utilité. Plusieurs modèles probabilistes des textures ont été proposés et utilisés pour la détection de défauts, ces méthodes sont brièvement discutées dans la partie suivante.

- Détection de défauts par Champ Gaussien du Markov (GMRF)

Les modèles stochastiques basés sur le Champ Gaussien du Markov (GMRF) ont démontré un grand succès pour modéliser de nombreuses textures naturelles et artificielles [Cross 83]. Cohen et al. [Cohen 91] ont détaillé la détection de défauts de tissu en utilisant le modèle de Markov (GMRF). Le tissu sans défaut est modélisé par GMRF, dont les paramètres sont estimés à partir des échantillons d’apprentissage observés à une orientation et échelle donnée. Les auteurs classifient chacun des blocs de textile en une classe défectueuse ou non défectueuse en utilisant le test de χ2 par l’estimation du maximum de vraisemblance (MLE) des paramètres du modèle GMRF obtenus à partir de tissu sans défaut.

Baykut et al. [Baykut 00] ont mis en place un système de détection de défauts de tissu à base du modèle GMRF sur un Processeur de signal numérique (TMS320C40). Dans [Ozdemir 98], les auteurs ont montré que les méthodes basées sur un champ de Markov aléatoire (MRF) ont été compétitives dans une étude comparative par rapport aux autres méthodes basées sur les approches spectrales et statistiques pour la détection de défauts.

- Détection de défauts en utilisant le modèle de Poisson

Les modèles stochastiques de certains matériaux à texture aléatoire qui sont produits dans l'industrie sont basés sur la nature du processus de fabrication. Un exemple d'un tel matériau est le matériau fibreux obtenu par soufflage d'une résine de polypropylène à l'état fondu qui est utilisé pour la filtration de l'air. Brzakovic et al. [Brzakovic 97], [Brzakovic 95] ont discuté une approche théorique basée sur un modèle de poisson pour l'inspection de ces matériaux. L'objectif de l'inspection est la quantification de l’homogénéité. De même les auteurs dans [Brzakovic 97] ont montré que l’erreur entre le modèle théorique (estimation) et les mesures réelles des images sans défaut est de 10%.

- Détection de défauts en utilisant le modèle à base de clustering

Le problème de la localisation du groupement possible dans un ensemble de données (image) est récurrent avec une longue histoire. Campbell et al. [Yunan 96] ont utilisé un modèle à base de clustering pour détecter les défauts relativement faibles dans les tissus de jean, pour évaluer la présence d'un défaut un critère d'information bayésien (CIB) est utilisé. Ces auteurs ont utilisé une chaîne d'opérations de prétraitement, (seuillage, ouverture, étiquetage) avant l'estimation de Bayes à partir des images d'inspections. Les résultats de ces travaux suggèrent que la valeur du critère de Bayes est toujours un indicateur fiable de la présence de défauts. Kong et al. [Kong 94] ont utilisé un nouveau système pour la détection de défauts dans les images couleurs. Ce nouveau dispositif utilise un regroupement initial impliquant le regroupement K-mean et une fusion perspective. Les performances de cet algorithme sont excellentes pour toutes les images en couleurs. Toutefois, la performance n'est pas satisfaisante si l'image est dominée par des couleurs grises.

- Description de quelques méthodes de détection de défauts

Dans la littérature plusieurs travaux de détection de défauts ont été proposés durant les deux dernières décennies. Dans ce qui suit nous allons développer quelques méthodes que nous allons utiliser par suite dans le chapitre IV pour faire des comparaisons.

- Méthode de Moasheri (Transformée en Curvelets)

Dans leur travaille les auteurs dans [Moasheri 11] ont utilisé la transformée en curvelets appliquées aux signaux bidimensionnels (cas des images) pour la détection des défauts de textures. Cette transformation permet d’analyser les discontinuités  du signal.  La fonction de la transformée en curvelets est présentée par l’équation  suivante:

(1.1)

Avec  , a est un facteur d’échelle pris entre 0 et 1, b est un paramètre de position et  la rotation en radians.

Les étapes de la transformée en curvelets sont les suivantes :

- Décomposition de l’objet à une séquence des sous-bandes

- Fenêtrage de chaque sous-bande à des blocs de taille appropriée

- Application de la  transformée de Ridgelet à chaque bloc de l'étape précédente. ¶

L’organigramme de la méthode proposée est le suivant:

Figure 1.4: organigramme de la méthode de Moasheri [Moasheri 11]

La première étape de la méthode est la décomposition de l’image d’entrée en blocs de tailles 16x16 pixels. Quatre échelles de la transformée en curvelets sont utilisées dans chaque bloc et 26 sous-bandes sont réparties comme suit:

• La première échelle : comprend une sous-bande.

• La deuxième échelle : 8 sous-bandes (8 angles de 45˚)

• La troisième échelle : 16 sous-bandes (16 angles de 22.5˚)

• La quatrième échelle : une seule sous-bande

La deuxième étape est consacrée à l’extraction des caractéristiques des 26 sous-bandes, en utilisant l'énergie et l'écart type des coefficients de la transformée en curvelets. Le vecteur caractéristique de chaque bloc est composé de deux composantes de l'énergie et l'écart type dans les sous-bandes de premier plan.

La troisième étape consiste à ajuster le système pour détecter les défauts de texture en sélectionnant le niveau du seuil approprié et en comparant la sous-bande de premier plan avec ces niveaux. La valeur du seuil sélectionnée est basée sur l'énergie moyenne et l'écart type des coefficients des échantillons de texture.

Les paramètres du vecteur caractéristiques et la valeur du niveau du seuil dans le système proposé sont ajustés en phase d’apprentissage, et en phase de test, ces paramètres sont utilisés pour la décision.

- Méthode de Mak (Réseaux d’ondelettes)

En se basant sur le concept de la transformée en ondelettes, Zhang et Benveniste dans [Zhang 99] ont proposé d'utiliser les réseaux d'ondelettes (WN) comme alternatif aux réseaux neuronaux multicouches pour l'approximation des fonctions non linéaires. Le concept d'un WN est de remplacer le neurone par une ondelette. Ensuite, la transformation affine et les «poids synaptiques»  sont identifiés à partir des données d’entrée/sortie. La représentation correspondante en utilisant un réseau d'ondelettes de Gabor est décrite par le modèle suivant:

(1.2)

Où (x, y) et  désignent l'entrée et la sortie du réseau respectivement. wi  est le coefficient synaptique du iième nœud caché au nœud de sortie.  est la fonction de transfert du ième nœud caché, (biais) est introduit pour normaliser la valeur de toutes les fonctions objectives, et N désigne le nombre de nœuds dans la couche cachée.

Chaque ondelette de Gabor dans le GWN comporte sept paramètres qui devraient être déterminées en utilisant le processus de formation du réseau. La fonction objective du processus d’apprentissage du réseau (l'optimisation du réseau) est définie comme suit :

(1.3)

Dans [Mak 09] les auteurs ont proposé un système de détection de défaut basé sur les réseaux d’ondelettes pour aborder le problème de la détection des défauts automatisé pour les tissus. Ils ont utilisé un réseau d’ondelettes de Gabor pour l’extraction des caractéristiques importantes du textile. Ses caractéristiques sont ensuite utilisées pour faciliter la construction de l’élément structurant pour éliminer le fond de tissu et isoler les défauts. La figure ci-dessous illustre l’organigramme de cette méthode :

Figure 1.5: organigramme de la méthode de Mak [Mak 09]

Durant la phase d’apprentissage ils ont déterminé la forme appropriée de l’élément structurant. Pendant la phase de détection (ou bien phase de test) l’image d’entrée subit une ouverture avec l’élément structurant déjà déterminé pendant la phase d’apprentissage puis une fermeture. Par la suite elle est filtrée par un filtre médiane suivit d’une fermeture, enfin une opération de seuillage pour la détection de défauts.

- Méthode de Ghazvini

Ghazvini et al. dans leurs études [Ghazvini 09] ont utilisés la transformée en ondelettes et les réseaux de neurones artificiels pour étudier la détection des défauts dans les textures. Ils ont utilisé l’ondelette de Haar comme ondelette mère. Pour déduire le vecteur caractéristique ils ont appliqué la transformée en ondelettes  (TO) sur l'image jusqu’au niveau 3.  Les trois matrices des détails ont été obtenues pour les trois niveaux. De même ils ont calculé la valeur maximum d’approximation en raison de l'amélioration de contraste local et les valeurs maximales des détails pour l’utiliser comme un indice pour les erreurs probables. Pour réduire la complexité de calcul, ils ont calculé la médiane du secteur max. Pour augmenter la sensibilité et la précision, la médiane de chaque image a été calculée avec la moyenne et l’écart type de la matrice d’approximation ainsi que l'écart type des matrices de détails. La figure (1.5) décrit la méthode de détermination des vecteurs caractéristiques.

Figure 1.6: Détermination d’un vecteur caractéristique de la méthode de Ghazvini [Ghazvini 09]

- Conclusions

Dans ce premier chapitre, nous avons énuméré les différents types de défauts pouvant être rencontré durant le processus de tricotage d'une trame de tissu. Nous avons illustré les différentes méthodes de la détection de défauts. Nous avons classé les méthodes de détection en trois approches statistiques, spectrales et à base des modèle.

Chaque classe d'approches présente des points forts et des points faibles, ce qui donne l'intuition que la combinaison de plusieurs types d'approches peut donner des méthodes capables de détecter les défauts de texture de façon meilleure. Dans le chapitre suivant, nous proposons une nouvelle méthode pour la détection de défauts dans les textures de tissu.

Chapitre II

Détection de défauts par variation d’homogénéité locale

# Chapitre II

# Détection de défauts par variation d’homogénéité locale

- Introduction

Au cours du précédent chapitre, nous avons présenté différentes méthodes et techniques pour la détection de défauts dans les textures de tissus. Nous avons aussi démontré qu’il est difficile de détecter les défauts qui produisent des transitions d'intensité très fines. Cependant, pour avoir un taux de détection élevé, ces approches nécessitent l'hypothèse que l'intensité des régions défectueuses est séparable de celles des régions normales qui n'est pas toujours le cas pour les surfaces texturées. En conséquence, pour les images fortement texturées, les résultats obtenus restent sensibles aux bruits.

Il est donc indispensable d’imaginer une autre méthode qui peut prendre en compte ces deux caractéristiques pour la détection de défauts. La variation d’homogénéité locale (H-image), proposée par F. Jing [Jing 03] nous a semblé être une bonne méthode.

Dans un premier temps, nous allons décrire brièvement la méthode de calcul de la valeur d’homogénéité pour chaque pixel. Par la suite, nous allons citer les différents domaines d’applications de cette technique. Enfin, nous achevons par l’énoncé d’une nouvelle méthode proposée pour la détection de défauts à base de la variation de l’homogénéité locale, nous concluons sur les avantages et les limitations de cette méthode.

- Variation d’homogénéité locale

Il est connu que les images texturées présentent des discontinuités qui correspondent généralement à des fonctions importantes telles que les frontières. Le problème principal est de savoir comment détecter ces discontinuités? Une méthode pour résoudre ce problème est l'homogénéité (H).

- Définition et calcul d’homogénéité

Le calcul de l’homogénéité locale est présenté par Jing et al. [Jing 03]. Dans une image, on désigne par  l'emplacement d'un pixel et par  sa valeur de l'intensité. Nous considérons P comme étant une fenêtre carrée de largeur (2K+1) on désigne par  son centre et  son intensité. Dans la fenêtre P, nous pouvons définir plusieurs vecteurs où  représentent les voisinages du centre  avec:

(2.1)

Pour une fenêtre de larguer il existe 2N+12 vecteursfi: 1≤i≤2N+12. Sur la base de  on construit un nouveau vecteur:

(2.2)

Nous avons 										(2.3)

La valeur de l’homogénéité H est défini comme la norme de f, qui est.

Puisque H peut avoir des valeurs très grandes pour cela il faut la normaliser comme suit :

(2.4)

Figure 2.1: Différente vecteurs fi dans des masques (3x3) et (5x5) pixels

A notez que les valeurs de H sont très faibles pour les régions homogènes, et élevée au sein des frontières et dans les régions non homogènes.

La figure 2.1 montre un exemple des différents pixels utilisés pour calculer les valeurs d’homogénéité dans des fenêtres de taille (3x3) et (5x5) pixels.

- H-image

H-image est une image à niveau de gris dont les valeurs de pixels sont les valeurs de l'homogénéité H. H-image peut être considérée comme une transformation de l'image originale où les régions homogènes sont transformées en zones sombres et les régions non homogènes sont transformées en régions à niveau de gris.

Lors du calcul du H-image, il existe  quelques problèmes à surmonter notamment comment choisir la taille du masque?

Figure (2.2 a) représente une image synthétique de différentes formes et différentes zones de niveau de gris et les figures (2.2.b, c,..., f) désignent les images d’homogénéités (H-images) pour les différentes tailles des masques. A partir des figures (2.2.b et c) nous pouvons constater que les masques de petite taille(3×3) et (5×5) pixels sont en général utiles pour la localisation des bords, tandis que les fenêtres de grande taille(9×9) et (11×11) sont utiles pour détecter la variation de la topologie d'une image. Par contre la figure (2.2.f) représente H-image pour un masque de taille (13×13) pixels, il est clair que l’image a perdu son gabarit. C’est pour cela que le choix du masque est important.

Figure 2. 2: (a) Image original, (b) H-image pour K=1, (c) H-image pour K=2, (d) H-image pour K=4, (e) H-image pour K=5, (f) H-image pour K=6

Puisque notre méthode exige une fenêtre carrée pour calculer la valeur de H, les pixels près des frontières (effet de bord) causeront une certaine ambiguïté.

Un pixel situé sur le bord de l’image n’a pas de voisinage en dehors de l’image. On ne peut donc pas, a priori, calculer directement l’élément de bord obtenu après le balayage avec un masque. Plusieurs méthodes ont été proposées pour traiter ce problème.

- Zero-padding: il s’agit du cas le plus simple le voisinage en dehors de l’image est considéré comme un ensemble de pixels à valeurs nulles. On a donc l’apparition de bandes noires sur les bords.

- Symétrie: le voisinage en dehors de l’image prend la valeur du pixel de l’image par symétrie (effet miroir).Il n’y a pas cette fois de phénomène de bandes noires.

La solution que nous adoptons pour résoudre ce problème est l’utilisation de la méthode "l’effet de miroir".

- Domaine d’application de la variation d’homogénéité locale

- Segmentation des images

La segmentation des images est une opération de traitement d'images qui a pour but de rassembler des pixels entre eux suivant des critères prédéfinis. Les pixels sont ainsi regroupés en région, qui constituent un pavage ou une partition de l'image. Il peut s'agir par exemple de séparer les objets du fond. Si le nombre de classes est égal à deux, elle est appelée aussi binarisation. Si la personne sait naturellement séparer des objets dans une image c'est grâce à des connaissances de haut niveau (compréhension des objets et de la scène). Mettre au point des algorithmes de segmentation de haut niveau (chaque région est un objet sémantique) est encore un des thèmes de recherche les plus courants en traitement d'images. La variation d’homogénéité locale est parmi les techniques utilisées pour la segmentation des images. Dans leur travail, Jing et al. [Jing 03] ont mentionné que les hautes et basses valeurs de H-image correspondent respectivement aux limites des régions de frontières et de l’intérieur. Par la suite, ils appliquent une méthode de croissance de régions pour segmenter les images. Pour éviter la sur-segmentation, ils ont fusionnés les régions visuellement similaires. Des résultats expérimentaux sur des images réelles ont montré l'efficacité et la robustesse de cette méthode. De même Ouyang et al. dans [Ouyang 09] ont proposé une approche améliorée pour la segmentation des images couleurs. Cette méthode consiste à transformer une image donnée en une image quantifiée par une classification floue. Par la suite, à partir de cette image quantifiée une image couleur à base de croissance de région et une image d’homogénéité (H-image) sont obtenue, la fusion de ces deux dernières mène à la segmentation. Par conséquent, cette approche qui utilise les informations de couleurs quantifiées et les caractéristiques d'homogénéité locale, présente une capacité de segmentation plus précise et plus raisonnable.

- Filtrage de bruit

Les procédés d'acquisition d'images (caméra par exemple) induisent des perturbations qui peuvent être gênantes pour la compréhension et le traitement de la scène, comme le bruit d’image. La présence de bruit dans l'image est un problème majeur qui affecte généralement l'analyse d'image et le processus d'interprétation. Par conséquent, pour améliorer la performance des étapes de traitement, un procédé de filtrage doit être appliqué afin de réduire le bruit, d'améliorer les bords, et par conséquent d'obtenir une meilleure estimation de l'image idéale. Le but du lissage est double, éliminer le bruit pour faciliter le traitement, et exclure les caractéristiques pertinentes à un problème donné afin de réduire la complexité pour un traitement ultérieur. Les conceptions de filtres ont été menées pendant une longue période. Beaucoup d'entre elles peuvent permettre d'exécuter certaines fonctions de filtrage avec une perte de l'information utile à la fois. En d'autres termes, ces filtres sont appropriés lorsque les objectifs à la fois de lissage et de préservation de discontinuité sont souhaités. Zhang et al. [Zhang 08], ont proposé une nouvelle méthode de filtrage adaptatif pour le lissage d'image. Ils combinent le gradient et l'homogénéité locale pour calculer les coefficients de pondération pour l'estimation de la valeur de l'intensité. Ils ont démontré que l'algorithme proposé dépasse un certain nombre de techniques existantes. De même dans [Yang 10] les auteurs ont introduit l'homogénéité locale comme un paramètre d'adaptation de la méthode EKRM (Enhanced Kernel Regression Method) dans la dérivée d’ordre deux du développement en série de Taylor afin d’enlever le flou et le bruit et ainsi augmenter le contraste. Ils ont comparé leurs travaux avec d’autres méthodes de filtrage.

- Application de la variation d’homogénéité locale pour la détection de défauts

Les textures peuvent être considérées comme une répétition, soit déterministe ou aléatoire, d'un élément ou un motif sur une surface. Un inconvénient majeur dans le contexte d’images texturées est la difficulté de définir le modèle de texture générique qui peut bien les décrire, car ils présentent des caractéristiques très différentes. Par exemple, le motif qui caractérise la surface du bois est différent de celui des herbes ou le sable. Par conséquent, il est difficile de trouver un critère caractérisant le défaut dans les images texturées en raison de l’aspect et des formes des défauts et de leurs tailles.

- Organigramme de la méthode de détection de défauts par H-image

La figure 2.3 présente l’organigramme de cette méthode. Dans la suite, nous donnons une brève description de chacune des étapes de cette méthode.

Figure 2. 3: organigramme de la détection de défauts en utilisant la variation de l'homogénéité locale.

- Balayage de l'image avec un masque choisie: cette étape consiste à choisir une taille de masque en fonction des caractéristiques visuelles de la texture et les défauts possibles qui peuvent contenir.

- Calcul de l'homogénéité locale pour chaque masque: il consiste à construire l’image d’homogénéité H-image en utilisant les équations (2.2) et (2.3).

- La normalisation du H: Cette étape permet de limiter les variations énormes de l'homogénéité locale équation (2.4).

- Seuillage à l’aide d'histogramme: dans cette étape on calcule l'histogramme classique de H-image pour choisir la valeur optimale du seuil d’Otsu (voir annexe A) pour la binarisation. Dans le H-image si la taille du masque est bien choisie, l'histogramme sera presque uniforme pour les textures sans défaut et bimodale pour les textures contenant des défauts.

- Application de la morphologie mathématique: nous effectuons des ouvertures morphologiques avec un élément structurant ayant une taille prédéfinie dont le but d’éliminer les zones non défectueuses.

- Extraction des défauts: dans le cas d’un histogramme bimodal l'étape de binarisation de H-image permet de représenter la variation considérable de la répartition d'intensité de l'image.

- Intérêt de la morphologie mathématique pour la détection de défauts

La théorie de la morphologie mathématique a été développée depuis les années 50 à l'école de Mines de Paris. Elle est maintenant utilisée dans plusieurs domaines notamment celui du traitement d'images [Lu 04], [Lezoray 99], [Meyer 86]. A noter que les opérateurs morpho-mathématiques ont été initialement appliqués à l'image binaire puis ils ont été étendus sur les images en niveaux de gris. Une brève présentation de quelques outils de base de la morphologie mathématique définit pour les images binaires peuvent être consultés dans l'annexe (Annexe B).

- Résultats et discussions

Dans cette section, nous présentons des résultats de simulations sur une variété d’images texturées contenant des différents types des défauts dans le but d'évaluer la performance de la méthode proposée et l’importance du choix de la taille du masque pour la détection de défauts. Nous visualisons aussi l’effet du bruit pour montrer l’efficacité de cette méthode.

- Traitement d’un défaut étalé horizontalement

Dans cette partie, nous allons donner un exemple d’image qui contient un défaut étalé horizontalement et nous allons voir les résultats de détection de défauts par des masques de largeurs différentes. La figure (2.4.a) représente une image contenant un défaut étendu suivant l’axe des abscisses. Les figures (3.4 b, c, d, h, i, j) présentent les H-images pour des masques de tailles,,,,  et  respectivement. Les résultats de détection de défauts par les différents masques de largeurs (2K+1) pour K=1, 2…6 sont illustrés par les figures (3.4.e, f, g, k, l, m). Nous pouvons constater qu'à partir de la valeur de K=3 (c a d masque de taille  pixels) le défaut est totalement détectés par contre, pour une masque de taille  pixels cette méthode génère beaucoup de fausses alertes en

Figure 2.4: cas d’un défaut horizontal, (a): image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles …pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques

détectant des zones de tissus exempts comme étant défectueuses. Nous pouvons conclure à partir de ces résultats que pour les valeurs de K =4 et 5 (masque de tailles  et  pixels nous obtenons de bon résultats de détection pour ce type de défauts.

- Traitement d’un défaut étalé verticalement

La figure (2.5) présente un autre exemple d’image de textile de tissus contenant un défaut mais cette fois il est étalé verticalement. Les figures (2.5 b, c, d, h, i, j) présentent les H-images pour des masques de tailles,,,,  et  respectivement et les figures (2.5.e, f, g, k, l, m)  illustrent les résultats de détection des défauts par les différents masques de largeurs (2K+1) pour K=1, 2…6. Nous remarquons que pour les masques de balayage de largeurs  et  pixels les défauts sont entièrement détectés.

Figure 2.5 : cas d’un défaut vertical, (a): image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles … pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques

- Etude de cas d’un défaut localisé

Figure 2.6: cas d’un défaut localisé, (a): image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles … pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques

Nous avons appliqué cette méthode à des images qui contiennent des défauts localisés comme le montre la figure (2.6.a). Les résultats de détection de défauts par cet algorithme pour les différentes tailles des masques sont illustrés par les figures (2.6.e, f, g, k, l et m). Dans l'image de détection, le noir représente les zones défectueuses détectées. En regardant les images (e, f et g) de Figure 2.6, nous remarquons qu'une partie du défaut n'a pas été détectée ce qui engendre plusieurs fausses alertes. Ceci est dû essentiellement à la présence de certaines parties du défaut dans les bords des blocs avec de petites proportions. Le traitement par des blocs de tailles importantes permet de résoudre ce problème tel que le montre les images (k, l et m) de la même figure.

- Traitement de plusieurs défauts

Nous allons étudier dans cette partie le cas où on a plusieurs défauts dans une même image. La figure (2.7.a) représente une image texturée qui contient quatre défauts. Le résultat de la détection de défauts par les différentes largeurs du masque de balayage (valeur de K) est présenté par les figures (2.7.b)…. (2.7.f). Nous constatons que pour K=5 (masque de largeur (11x11) pixels) les quatre défauts sont bien détectés. Nous pouvons dire que peut importe le nombre de défauts et leurs directions, la méthode proposée peut détecter ces défauts pour un bon choix du masque.

L'interprétation de Figure (2.7) se fait de haut en bas et par paire d'image. Chaque paire contient H-image et l'image après la détection pour chacune des tailles qui varient de  à  pixels. Dans l'image de détection, le blanc représente l'espace exempt de défauts. Nous remarquons ici qu'il y a quelques différences au niveau de la détection. Ceci est dû essentiellement à la différence des tailles du masque à utiliser. Plus la taille est grande plus la détection est précise. Nous pouvons constater que pour k=5, nous avons obtenu une meilleure détection de défauts.

Figure 2.7:Cas de plusieurs défauts localisés, (a) : image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles …pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques

- Traitement de défauts avec un bruit Gaussien

Pour démontrer l'efficacité et la robustesse de la méthode proposée, face au bruit, nous avons effectué une étude expérimentale sur des images texturées affectées d’un bruit Gaussien avec différents niveaux de SNR et contenants plusieurs types de défauts avec des formes différentes.

Le PNSR (Pic Signal to Noise Ratio) est défini par l’équation suivante:

(2.5)

Où d correspond à la dynamique du signal (la valeur maximale possible pour un pixel). Dans le cas d'une image standard, où les composantes d'un pixel sont codées sur 8 bits, nous avons d=255.

MSE est l'erreur quadratique moyenne entre les images Io et Ir de tailles(MxN) pixels :

(2.6)

Nous présentons dans la Figure (2.8) les résultats de détection de défauts obtenus sur l'image affectée par un bruit Gaussien de variance 0.1. Les images dans les lignes deux jusqu’à la 6ème ligne de Figure (2.8) montrent respectivement la détection finale obtenue par les différentes tailles des masques allant de  jusqu’au  pixels.

Qualitativement, il est remarquable que le bruit additif Gaussien n'a pas une grande influence sur le résultat final de détection de défauts pour les masques de grande taille. Une petite modification peut être notée sur les défauts détectés dans l'image bruitée de variance 0.1 en comparant ces derniers par rapport aux défauts obtenus dans l'image originale.

Figure 2. 8: Cas des images bruitées, 1er ligne: images avec un bruit Gaussien  ; SNR=8db, ligne 2 à 6: détection de défauts avec un masque de largeur 2K+1 pour K=1, 2 ... 5

- Critiques

La première critique concerne essentiellement le choix manuel de la taille du masque pour la construction de H-image. Une masque de petite taille (ou  pixels) n’arrive pas à détecter la totalité de défauts. On utilise une masque de taille important pixels par exemple, nous arrivons à détecter la totalité de défaut mais des fausses alertes peuvent être se produit.

La deuxième critique concerne la décision concernant l'image elle-même. En effet, les auteurs passent directement à la localisation des défauts et ne précisent en aucun cas est-ce-que l'image porte déjà un défaut ou elle est exempte de défauts. Ceci constitue un inconvénient majeur dans ce système. Un système de détection de défaut doit analyser une image d'un morceau de tissu afin de décider qu'il contient des défauts ou non, et la classifier en image saine ou en image défectueuse. En plus de ce processus de décision, il est pertinent de préciser, pour les images défectueuses, la localisation de ses défauts.

- Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthode de détection des défauts de textiles qui se base sur la variation d’homogénéité locale (H-image). Nous avons expliqué le cadre théorique et mathématique de cette méthode. Nous avons étudié la variation de taille de masque de balayage pour la détection de défauts et nous avons abouti que les tailles et  sont les meilleurs pour avoir une bonne détection.

Suite aux expérimentations effectuées et aux résultats obtenus, des pistes d'amélioration nous sont alors apparues et qui concernent essentiellement la méthode de variation d’homogénéité locale des images en tant que telles. Cette méthode qui assure de bonnes détections sera considérée comme une méthode de référence avec laquelle notre nouvelle méthode de détection de défauts de texture se seront basés pour avoir des améliorations de taux de détection.

Chapitre III

Nouvelles méthodes de détection de défauts dans les textures de tissus basées sur l’homogénéité

# Chapitre III

# Nouvelles méthodes proposées pour la détection de défauts dans les textures de tissus basées sur l’homogénéité

- Introduction

Au cours du chapitre précédent, nous avons étudié une nouvelle technique basée sur la variation d’homogénéité locale pour la détection de défauts dans les images de tissus. Nous allons présenter dans ce présent chapitre les trois méthodes proposées pour la détection de défauts. Ces trois méthodes développées reposent sur la variation d’homogénéité locale (H-image) et elles sont appliquées sur des images de tissus dans le but d’évaluer leurs performances de détection. La première méthode proposée est basée sur la variation de la variance de H-image. La deuxième consiste à appliquer la transformée en ondelette (WT) sur une H-image et par la suite le calcul des modèles de Hotteling pour chaque bloc afin de comparer sa valeur à une distance de Mahalanobis. Quant à la troisième méthode, elle combine les réseaux de neurones artificiels avec DCT. Nous commençons alors ce chapitre par l'exposition de la structure générale de chacune des méthodes proposées à part en présentant une étude expérimentale détaillée sur les techniques de détection de défauts proposées.

- Méthode 1: Application de la variation de la variance de H-image pour la détection de défauts

Tenant compte des caractéristiques des images étudiées, nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs. Le premier consiste à localiser les zones défectueuses dans les images de tissus. Le deuxième consiste à déterminer le nombre des défauts dans chaque zone. Pour cela, nous proposons ici une méthode basée sur la variance de chaque ligne et chaque colonne de H-image.

Nous commençons tout d’abord de donner une description de calcul de la variance de      H-image et par la suite nous décrivons l’algorithme de la méthode proposée.

- Variance de H-image

Les mesures de la variance ont été largement utilisées dans la théorie du traitement d'images pour des mesures de texture et d'études de la structure d'image spatiale. Dans ce travail, la variance de H-image est calculée pour chaque ligne et chaque colonne.

Pour une H-image de taille  pixels, la variance de chaque ligne est calculée comme suit :

(3.1)

Où est le vecteur ligne de données avec et  est la moyenne correspondante donnée par l’équation:

(3.2)

La variance de chaque colonne est calculée comme suit :

(3.3)

Où est le vecteur colonne de données avec et  est la moyenne correspondante donnée par l’équation:

(3.4)

Pour montrer l'importance de l'utilisation de la variance de H-image à la place de l'image originale, il est important de calculer les différents écarts directement à partir de l'image texturée. Ces derniers sont calculés de la même manière que pour H-image.

La figure (3.1.a) présente une image de tissu qui contient un défaut ; les variances de chaque colonne et de chaque ligne de l'image sont illustrées respectivement par les figures. (3.1.b) et (3.1.c) de même les figures (3.1.d) et (3.1.e) représentent la variation de la variance correspondante de chaque ligne et chaque colonne de H-image.

A partir de ces résultats, il est clair que les courbes de variance calculées directement à partir de l'image texturée ne donnent aucune information sur la localisation des défauts. Dans les courbes de la variance de H-images, la position du défaut est représenté par une variation brusque de la valeur de la variance de H-image indiquant la plage x et l'ordonnée à l'intervalle du défaut correspondant.

Sur la base de ces observations, nous allons construire un nouvel algorithme de détection de défauts pour les images texturées. Les étapes de cet algorithme sont représentées par le tableau 3.1.

(a)

Figure 3. 1: localisation de défauts, (a) image originale, (b) variance de l’image suivant l’axe x, (c) variance de l’image suivant l’axe y, (d) variance de H-image suivant l’axe x, (e) variance de H-image suivant l’axe y

- Algorithme de détection de défauts à base de la variation de la variance de    H-image

L'algorithme de localisation de défauts à base de la variance de H-images peut être représenté par les étapes indiquées dans le tableau 3.1 suivant :

Tableau 3.1 : Algorithme de détection de défauts

Etape 1 : Lire une image texturée (I). Etape 2 : Balayage de l’image I par un masque carré et calcul de l’homogénéité locale pour chaque pixel par les équations : . Etape 3 : Normalisation de l’homogénéité locale par l’équation : Etape 4 : Calcul de la variance de chaque ligne et chaque colonne par les équations suivantes : Etape 5 : Calcul des valeurs moyennes des variances suivant les lignes et les colonnes Etape 6 : Détection des pics de chaque courbe à l'aide d'une opération de seuillage par rapport à la courbe moyenne Etape 7 : Extraction des zones défectueuses liées à ces pics. Etape 8 : Répétitions des étapes 4 à 7 pour détecter les défauts dans chaque zone extraite.

- Détermination des zones défectueuses

Après la construction d’une nouvelle image d’homogénéité (H-image) et après l’application de l’algorithme de détection de défaut, la tâche suivante consiste à déterminer les zones défectueuses. Les étapes 5 et 6 de l’algorithme assurent cette tâche et ceci par le  calcul des deux valeurs moyennes des variances des lignes et des colonnes. Les zones défectueuses sont celles qui ont une variance supérieure à la valeur moyenne. Nous allons étudier les différents cas de position de défauts dans l’image (cas d’un défaut localisé ou d’un défaut étendu).

  - Etude de cas d’un défaut localisé

Dans cette partie, nous allons étudier le cas d’un défaut localisé dans une image dont on connaît a priori sa position suivant les axes x et y. La figure (3.2.a) présente une image de tissu qui contient deux défauts de types nœud dont la position du premier se trouve dans les intervalles [20-51, 48-79] et le deuxième dans [129-166, 195-222].

La valeur moyenne des colonnes de variance est égale à 374.37, l’intersection de la droite passante par 347.37 coupe la courbe des variances en deux intervalles qui sont [21-51] et [129-166], ces deux intervalles représentent les coordonnés des deux défauts suivant l’axe x. de même la valeur moyenne des lignes de variances est égale à 368.72 qui coupe la courbe des variances en deux intervalles [46-79] et [195-222] qui désignent les coordonnés des deux défauts suivant l’axe y.

Le tableau 2 montre une comparaison entre les véritables gammes de position des défauts et les positions détectées le long des axes x et y. Il est clair que la nouvelle méthode proposée peut détecter avec une grande précision (plus ou moins quelques pixels) les positions réelles des défauts.

Tableau 3.2: comparaison entre les vraies positions et les positions détectées des défauts

|  | suivant l’axe x | suivant l’axe y |
| --- | --- | --- |
| Les coordonnés réelles de défauts | [20-51] et [129-166] | [48-79] et [195-222] |
| Les positions détectées | [21-51] et [129-166] | [46-79] et [195-222] |

(a)

Figure 3.2: détermination des zones défectueuses, (a) : image originale, (b) : variance de H-image suivant l’axe x, (c) variance de H-image suivant l’axe y

  - Etude de cas d’un défaut étalé suivant l’axe x ou y

Ici, les défauts étalés signifient que sur l'image entière la position des défauts suit une direction spécifique (suivant les axes x ou bien y). Les mêmes essais sont effectués pour deux images de tissus l’une ayant un défaut étalé le long de l'axe des abscisses et l’autre ayant des défauts étalés le long de l'axe y comme les montrent les figures (3.3), (3.4) et (3.5) respectivement.

Il est clair que les signatures de défaut ne figurent pas dans les courbes de variation de la variance de l'image originale et elles deviennent très claires une fois que la variation de la valeur de la variance est calculée à partir de l'H-image. Il est possible de localiser la position de défaut qui est présentée par une variation brusque des valeurs de la variance. L'absence d'une variation brusque de la variance le long de l'axe x prouve que le défaut n’est pas étalé suivant cet axe.

En conséquence, la présence de plusieurs crêtes sur les axes x (ou y) de la courbe de  variance de H-image indique que le défaut est étalé le long de l'axe y (ou x) respectivement.

La figure (3.3) présente une image de tissu qui contient un défaut étalé suivant l’axe x et la variation de variance suivant les axes x et y de cette image et de H-image. A partir de ces résultats, nous remarquons que la variation des variances suivant l’axe x présente plusieurs crêtes par contre suivant l’axe y une seule crête donc nous pouvons constater que cette image présente un défaut étalé tout ou long d’axe x. La figure (3.4) montre aussi un autre défaut étalé sur l’axe des x mais pour un autre type de texture de tissu.

(d)

(c)

Figure 3.3: Cas d’un défaut étalé le long de l’axe x, (a) : image originale, (b) : H-image, (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y

(d)

(c)

Figure 3. 4: Cas d’un défaut étalé suivant l’axe x, (a) : image originale, (b) : H-image, (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y

La figure (3.5) illustre une image de tissu qui contient plusieurs défauts étalés suivant l’axe y. La variation de la variance suivant l’axe x montre une seule crête qui dépasse la valeur moyenne (le trait interrompu en rouge) par contre suivant l’axe y plusieurs crêtes qui ont dépassé la valeur moyenne. A partir de ces résultats nous pouvons conclure que ce défaut est étalé suivant l’axe y. La figure (3.6) montre aussi les résultats pour un autre type de texture avec plusieurs défauts étalés suivant l’axe y.

Figure 3.5: Cas d’un défaut étalé suivant l’axe y, (a) : image originale, (b) : H-image,  (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y

Figure 3.6: Cas de plusieurs défauts étalés suivant l’axe y, (a) : image originale, (b) : H-image, (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y

  - Etude de cas d’un défaut étalé diagonalement

Après avoir étudié les cas d’un défaut étendu suivant les axes x et y il nous reste maintenant à étudier le cas d’un défaut étalé diagonalement. Les variations de la variance de H-image suivant les axes x et y n’arrivent pas à localiser la position de défaut comme le montre la figure (3.7)

(c)

(a)

(d)

(b)

Figure 3.7: Cas de plusieurs défauts étalés suivant l’axe y, (a) : image originale, (b) : H-image,  (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y

- Détermination du nombre de défauts par zone localisée

Après l’extraction des zones défectueuses, il nous reste maintenant à déterminer le nombre de défauts par zone localisée. Les figures (3.8. a, b) présentent deux images contenant une deux défauts et l’autre trois. L’allure des variances de H-image suivant les axes x et y est illustrée par les figures (3.8.c, d). Les valeurs moyennes de la variance de ces deux images suivant l’axe x valent 373.4 et 440.6 respectivement. L’intersection des droites passantes par ce point coupe l’allure de la variance en deux intervalles qui sont [21-51] et [129-166] pour les deux figures. Par exemple, la zone [129-166] contient un seul défaut pour la figure (3.8.a) et deux défauts pour la figure (3.8.b) par contre l’allure de variance pour cette zone contient un seul pic ce qui nous mène à conclure qu’elle contient un seul défaut pour les deux figures.

Nous remarquons aussi que les deux images ont les mêmes allures par contre que l’une contient deux et l’autre trois défauts. Un inconvénient apparaît immédiatement et réside dans le nombre de pic qui peut représenter 2, 3, ou bien 4 défauts. Pour remédier à cet inconvénient, nous répétons les mêmes étapes 4 à 7 de l’algorithme pour chaque zone localisée afin de déterminer le nombre de défauts par zone.

| (a) |  |
| --- | --- |
| (b) |  |

Figure 3.8: (a et b): Images avec 2 et 3 défauts respectivement, (c et d) variance de H-image suivant les axes x et y des deux images

| (a) | (c) |
| --- | --- |
| (b) | (d) |

Figure 3.9: (a, b): Images avec 2 et 3 défauts respectivement, (c et d) variance de H-image des zones localisées suivant les axes x et y des deux images

D’après l’allure des variances de H-images des zones localisées comme illustré dans la figure (3.9) il est clair que pour la zone [47-49] suivant l’axe x présente un seul pic pour la figure (3.9. a) par contre deux pic pour la figure (3.9. b) ce qui nous mène a conclure que les nombres des défauts dans cette zone sont un et deux défauts pour ces deux dernières figures. De même pour la zone [129-166] suivant l’axe y elle présente un et deux pic respectivement pour les deux figures (3.9. a) et (3.9. b). Nous pouvons conclure que cet algorithme fournit des résultats de localisation des zones défectueuses précis ainsi que le nombre de défauts par zone.

A partir de ces résultats de localisation de défauts, il est clair que l’algorithme proposé donne une bonne estimation des régions défectueuses quelle que soit l’orientation de défauts (étalé suivant les axes x ou y), le nombre total de défauts ainsi que le nombre de défauts par région. Par contre, une mauvaise localisation des défauts est remarquable en utilisant cette méthode pour des images ayant des défauts étalés diagonalement. Pour cette raison, nous cherchons à améliorer les résultats de détection et de localisation obtenus par une autre méthode qu’on décrira dans la section suivante.

- Méthode 2 : Application de la Transformée en Ondelette et la variation d’homogénéité locale (H-image) pour la détection de défauts

- Description de la méthode

Comme le montre l’organigramme de la figure (3.10), la méthode (2) proposée est principalement composée de trois étapes: la construction d’image d’homogénéité, l’application du transformé en ondelettes et l’extraction des attributs pour chaque bloc et finalement la classification des blocs. Dans la première étape, nous avons utilisé des blocs de taille  pour la construction du H-image et par la suite la décomposition à des blocs carrés de taille  pixels sans chevauchement. Dans la deuxième étape, nous avons appliqué directement la transformé en ondelettes pour chaque bloc afin de construire les vecteurs caractéristiques formés par l’approximation (A) et les détails suivant les directions (horizontale, verticale et diagonale (D1, D2 et D3)). Enfin, l’étape de seuillage qui consiste à calculer le modèle de Hotteling T2 [Lowry 95] pour chaque bloc à partir des vecteurs caractéristiques et par la suite le comparer à un seuil  calculé par la distance de Mahalanobis (Annexe C). En effet, les blocs sont classés en deux catégories généralement si la valeur de T2 dépasse la valeur du seuil  cela signifie que le bloc contient des défauts sinon il ne contient pas aucune anomalie. Les étapes principales de la stratégie proposée sont détaillées dans les paragraphes suivants. La figure (3.10) illustre l’organigramme de la méthode (2) proposée.

Figure 3. 10: Organigramme de la méthode (2) proposée

- Application de la Transformée en ondelettes et extraction des vecteurs caractéristiques

Après avoir construit H-image par une fenêtre carrée de taille  pixels nous procédons par la suite à la décomposer en des blocs carrés  de taille  pixels. Ensuite, nous appliquons la transformée en ondelettes (l’analyse multi-résolution) jusqu’au premier niveau pour chaque bloc et nous obtenons une approximation (A(x, y)) et trois détails (D1(x, y), D2(x, y) et D3(x, y)) horizontal, vertical et diagonal.

Le vecteur caractéristique de chaque bloc est formé par les valeurs moyennes de ses détails :

(3.5)

Où

Afin de balayer toute l’image nous obtenons une matrice qui contient les valeurs moyennes de la forme suivante :

(3.6)

Où, .et  taille du H-image.

- Classifications des blocs

- Calcul du Modèle de Hotteling T2

Il est connu que le modèle de Hotteling est l’une des techniques de statistiques multi-variables qui a été appliquée avec succès pour la détection automatique de défauts [Lin 07], [Lin 07]. Le test du modèle de Hotteling est décrit dans l’annexe (D). Pour notre cas le modèle de Hotteling de chaque bloc est de la forme suivante :

(3.7)

Où S est la matrice de covariance définie par :

(3.8)

: est la variance de p caractéristiques d’ondelettes d’une image;

: est la covariance de p et q caractéristiques d’ondelettes d’une image. Avec :

(3.9)

(3.10)

- Localisation des blocs défectueux par la distance de Mahalanobis

Afin d’améliorer l’extraction des régions défectueuses dans les images de tissus, nous proposons dans cette partie la distance de Mahalanobis entre les modèles de Hotteling pour le classement des blocs. Nous présentons dans l’annexe (C) la définition et le calcul de la distance de Mahalanobis. Après avoir calculé le modèle de Hotteling  de chaque bloc, les distances di de Mahalanobis entre chaque modèle  et la valeur moyenne m sont décrites par l’équation suivante :

(3.11)

Par la suite, Nous classifions les blocs  suivant les valeurs de distances di en les comparants avec un seuil α c.à.d.

(3.12)

La valeur  du seuil est déterminée par la formule suivante :

(3.13)

Où  et  sont respectivement la médiane et le quartile supérieur de la série statistique  (distances  arrangée dans l’ordre croissant) et  une constante.

En statistique descriptive, un quartile est chacune des 3 valeurs qui divisent les données triées en 4 parties égales, de sorte que chaque partie représente 1/4 de l'échantillon de population.

- le 1er quartile sépare les 25 % inférieurs des données ;

- le 2e quartile est la médiane de la série ;

- le 3e quartile sépare les 75 % inférieurs des données.

Dans le cas discret on range les données par ordre croissant ensuite, le quartile inférieur est la valeur du milieu du premier ensemble, dans lequel 25 % des valeurs sont inférieures à Q1 et 75 % lui sont supérieures. Le premier quartile prend la notation Q1. Le quartile supérieur est la valeur du milieu du deuxième ensemble, dans lequel 75 % des valeurs sont inférieures à Q3 et 25 % lui sont supérieurs. Le troisième quartile prend donc la notation Q3.

Pour une image de taille  les valeurs de  et  sont déterminées comme suit :

et    				(3.14)

Les étapes de l’algorithme de la méthode (2) proposées pour la détection et la localisation des défauts dans les images de tissus sont représentées par le tableau 3.3

Tableau 3.3: Différentes étapes de l’algorithme de détection et de localisation des défauts par le modèle de Hotteling

Entrée : Etant donné une image de tissu de taille pixels. Etape 1 : balayage de l’image avec un masque carré de taille pixels et construction du H-image Etape 2 : décomposer H-image à des blocs de taille pixels. Etape 3 : Appliquer la transformée en ondelettes pour chaque bloc. Etape 4 : Calculer le vecteur moyen de chaque bloc. Etape 5 : calculer la matrice moyenne de l’image Etape 6 : calculer la matrice de covariance S Etape 7 : calculer la valeur du modèle de Hotteling pour chaque bloc Etape 8 : seuillage Si le bloc contient des défauts, si non il ne contient pas aucune anomalie.

- Application du modèle de Hotteling T2 pour la détection de défauts

Nous avons vu précédemment que la méthode de la variation de variance de H-image fourni des résultats de localisation bien précis lorsque le défaut est localisé ou bien étalé suivant l’axe x ou y est une mauvaise localisation pour les défauts étalés diagonalement. Dans la nouvelle méthode (méthode (2)) nous allons exploiter les points forts de la technique proposée.

Dans la figure (3.11), nous présentons les résultats de détection de défauts par la méthode (2) proposée. Les figures 3.11(a), 3.11(b), 3.11(c), 3.11(g), 3.11(h) et 3.11(i) représentent des images de tissus contenant des défauts de différents types, tailles et orientations. Les figures 3.11(d), 3.11(e), 3.11(f), 3.11(j), 3.11(k) et 3.11(l) représentent les résultats de localisation des bloc défectueuse . Les blocs colorés en bleu sont les fenêtres  contenant des défauts.

A partir de ces résultats, on en déduit que la méthode proposée arrive à détecter les défauts orientés diagonalement comme illustrés par la figure (3.11.d). De même le nombre de défauts n’a aucune influence sur la détection de défauts.

Figure 3.11: Résultat de localisation des défauts par la méthode (2),(a), (b), (c), (g), (h) et (i) : images contenant des défauts, (d), (e), (f), (j)  (k) et (l): résultats de localisation des blocs défectueuses par la méthode (2)

- Méthode 3: approche combinant la variation d’homogénéité locale (H-image) et les réseaux de neurones multicouches (RNM)

L'objectif principal de cette méthode est l'utilisation d'un réseau de neurones artificiels pour classer les différentes fenêtres dans les images de tissus en deux catégories (fenêtre contenant des défauts ou bien non). Nous décrivons donc dans ce qui suit le principe général de cette méthode. Par la suite, un petit aperçu sur cette technique intelligente et les résultats de son application sur les images étudiées.

- Description générale de la méthode 3

L'organigramme de la méthode (3) pour la détection de défauts dans les images de tissus est représenté dans la figure (3.12). Elle se compose principalement de trois étapes. D’abord, la construction du H-image par des blocs pixels (voir chapitre 2).

Deuxièmement, l’application de la Transformée en Cosinus Discrète (DCT) et l’extraction des attributs. Nous avons proposé de décomposer avec chevauchement le H-image à des fenêtres carrées puis l’application de DCT pour chacune de ces fenêtres et l’extraction des énergies. Chaque bloc est caractérisé par un vecteur caractéristique constitué par les trois énergies (horizontale, verticale et diagonale), la moyenne et l’écart type. Enfin, les vecteurs caractéristiques les plus pertinentes des pixels sont extraites à partir du H-images pour la classification. En effet, les blocs sont classés en deux catégories bloc défectueux ou bien non. Pour ce fait, nous avons conçu un classifieur à base de réseau de neurones multicouches en utilisant un nombre réduit d’attributs générés par l’analyse PCA des données d’apprentissage. Les étapes principales de la stratégie proposée sont détaillées dans les paragraphes suivants.

Figure 3.12: Organigramme de la méthode (3) proposée

- Application de la transformé en Cosinus Discrète et extraction des attributs

- Description de la Transformé en Cosinus Discrète (DCT)

La transformée en cosinus discrète ou DCT est une transformation proche de la transformée de Fourier discrète (DFT). Le noyau de projection est un cosinus et crée donc des coefficients réels, contrairement à la DFT, dont le noyau est une exponentielle complexe et qui engendre des coefficients complexes. Pour augmenter l'efficacité numérique de DCT, dans notre méthode, au lieu de prendre la transformée sur une image entière nous avons divisé l’image en blocs et par la suite, nous avons appliqué la DCT sur chaque bloc. La DCT est définie par l’équation suivante :

(3.15)

Où 				(3.16)

(3.17)

Où les variables u et v sont des variables fréquentielles, x et y sont des variables spatiales et (P, Q) taille du bloc. Avec  et.

- Extraction du vecteur d’attributs :

Les attributs de texture d’un pixel l, ou bien, de la région autour d’un pixel l, caractérisent la façon dont les niveaux de gris sont distribués dans cette région. Cette caractéristique peut être déterminée dans le domaine spatial ou dans le domaine fréquentiel. Afin de caractériser le domaine fréquentiel de H-image, nous proposons d'employer la distribution d'énergie pour l’extraction des caractéristiques. Cependant la distribution d'énergie détermine les modèles de bord dans le bloc spatial [Rao 96]. Si l'énergie est concentrée dans la région horizontale ceci représente les bords verticaux dans le bloc; si l'énergie est concentrée dans la région verticale gauche cela indique les bords horizontaux dans le bloc; et si l'énergie est concentrée dans la région diagonale ceci implique les bords diagonaux dans le bloc. En effet, nous avons utilisé 5 attributs qui sont extraits d'un ensemble d'images d'apprentissage qui sont l’énergie horizontale, l’énergie verticale, l’énergie diagonale, la moyenne et l’écart type qui sont généralement utilisés pour décrire les variations de taille et de forme des défauts [Chiu 13] :

- L’énergie horizontale d’un bloc:

(3.18)

- L’énergie verticale d’un bloc:

(3.19)

- L’énergie diagonale d’un bloc:

(3.20)

- La moyenne:

(3.21)

- Ecart type:

(3.22)

Donc le vecteur caractéristique pour chaque pixel est de la forme suivante:

(3.23)

- Classification par la méthode PCA-RNM

- Réseau de neurones artificiels

Dans cette méthode, nous avons conçu un classifieur à base de réseau de neurones multicouches (RNM) pour identifier les régions défectueuses. En effet, il existe beaucoup de classifieurs dans la littérature qui peuvent être utilisés dans le domaine de détection de défauts. Cependant, il a été prouvé que les RNM sont des outils puissants pour la résolution de plusieurs tâches de classification et en particulier pour l’identification des régions défectueuses dans les textures de tissus [Weimer 13], [Tabassian 11].

Pour l'apprentissage, nous avons utilisé l'algorithme de la rétro-propagation bien connu par sa robustesse [Riedmiller 93]. Sachant que le nombre de couches cachées et le nombre de neurones dans les couches cachées sont les paramètres les plus influents sur la performance d'un réseau de neurones artificiels [Hagan 96], nous avons réalisé plusieurs expériences utilisant des architectures différentes avec un nombre différent de couches et de neurones dans chaque couche pour déterminer le réseau neuronal optimal qui donne la meilleure classification. Le meilleur résultat a donc été obtenu en utilisant un réseau à 5 entrées, une couche cachée contenant 9 neurones, et la couche de sortie comprend un seul neurone qui correspond au nombre de classe à identifier. Pour former le réseau, les valeurs cibles sont soit 1 (pour la classe non défaut) ou -1 (pour la classe des défauts). Cela conduit à l'architecture représentée par la figure (3.13).

Pour tous les neurones, une fonction de transfert "bipolaire-sigmoïde" définie par l'équation (3.24) est utilisée pour générer la sortie. Cette fonction prend en entrée une valeur réelle non bornée et donne en sortie une valeur comprise entre -1 à 1 suivant la figure (3.14).

(3.24)

Nous avons utilisé un coefficient d'apprentissage de 0,6. Les valeurs initiales aléatoires des poids ont été mises entre 0 et 0,1. Le nombre d'itérations maximum de la phase d'apprentissage a été fixé à 5*103 mais l'apprentissage s'arrête si l'erreur quadratique moyenne est inférieure à 10-5. Les paramètres d’apprentissages du réseau de neurones appliqués à la détection de défauts sont présentés dans le tableau 3.4.

Figure 3.13 : architecture du réseau de neurones artificiels proposé

Figure 3.14 : La fonction de transfert "Bipolaire Sigmoïde"

Tableau 3.4: Paramètres d’apprentissage

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nombre d’entrés /sortie | 5/1 |
| Nombre de couches cachées | 1 |
| Nombre de neurones de couche caché | 9 |
| Coefficient d’apprentissage | 0.6 |
| Fonction d’activation | Bipolaire Sigmoïde |
| Valeur initial des poids (aléatoire) | 0 ~ 0.1 |
| Erreur de convergence | 2.8e-5 |
| Nombre d’itérations | 50120 |

La base de données que nous avons utilisées se compose de 89 images de 256x256 pixels, dont 13 n'ont aucun défaut et 76 ont des divers défauts de tissu. La stratégie de classification des pixels que nous avons utilisée pour la détection de défauts est composée de deux étapes: apprentissage et test. Dans la phase d’apprentissage, la construction de l'ensemble de données de formation est faite en choisissant des échantillons de chaque classe. Ces échantillons sont sélectionnés à partir d’un ensemble d'images d’apprentissage qui couvre différentes régions et des conditions d’acquisition distinctes (illumination, flou, etc.).

L'ensemble d'images d’apprentissage représente 60% de la base de données entière d'image et le 40% restant est gardé pour le test. Les images incluses dans l'ensemble d’apprentissage sont différentes de celles dans l'ensemble d'essai. Par conséquent, un réseau de neurones multicouche avec apprentissage par l'algorithme de la rétro-propagation est appliqué pour classifier les pixels de l'image en deux catégories.

- Réduction des attributs par l’analyse en composante principale (PCA)

L’Analyse des Composantes Principales (PCA) est une technique statistique multi-variable basée sur l’analyse factorielle des données. Son but est de produire un nouvel ensemble de variables non corrélés, qui ne portent pas le même type d’information que les attributs d’origine, appelés composantes principales. Chaque composante principale est une combinaison linéaire des variables initiales [Anderson 03]. PCA consiste à trouver un sous-espace permettant de classer les nouvelles composantes dans l’ordre d'importance décroissant afin de réduire la dimension de l’espace d'origine. La matrice de passage du nouvel espace est obtenue par la maximisation de la variance entre les variables d’origine [Anderson 03]:

(3.25)

Avec est la matrice de covariance des composantes d’origine et  est l’ensemble d’axes principaux qui définissent le nouvel espace.

La première composante principale (CP) est la projection des données dans la direction de la plus grande variance qui contient le plus d’information. Cependant, cette méthode souffre de plusieurs problèmes décrits ci-dessous [Jol86] :

- Les CP sont variables suivant l’échelle des paramètres. Si un paramètre dans le vecteur d’entrée est multiplié par une grande constante, sa variance sera très grande et par conséquent la première composante sera approchée par ce paramètre.

- La PCA est basée sur la plus grande matrice de covariance des données, c’est-à-dire la matrice est calculée sans avoir d’information concernant les différentes classes existantes.

L’analyse en composante principale est utilisée pour réduire la dimension de l'ensemble de données de formation et de produire des composantes indépendantes qui sont généralement plus appropriées aux buts de classification que les attributs originaux.

Comme représenté dans la figure (3.15), dans notre travail proposé, les 4 premières CP sont employées pour alimenter le réseau de neurones multicouches (RNM) pour classer les nouveaux attributs.

Nombre d’attributs

Valeur Propre

Figure 3.15 : Valeurs propres de matrice de covariance pour la réduction des attributs.

- Application de H-image et des réseaux de neurones multicouches pour la détection de défauts de tissus

Nous avons testé la méthode décrite sur une base de 89 images de tissus. Les résultats de l'application de cette méthode sur les images étudiées sont décrits par la figure (3.16). Les figures 3.16(a), 3.16(d), 3.16(g), 3.16(j), 3.16(m) et 3.16(p) représentent les images originales tandis que les figures 3.16(b), 3.16(e), 3.16(h), 3.16(k), 3.16(n) et 3.16(q) représentent respectivement leurs images d’homogénéités en utilisant une fenêtre de balayage de taille  pixels et les figures 3.16(c), 3.16(f), 3.16(i), 3.16(l), 3.16(o) et 3.16(r) représentent respectivement leurs résultats de détection par la méthode proposée.

Figure 3. 16: Résultats de détection des défauts par la méthode H-image et RNM

## Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé trois méthodes pour la détection de défauts dans les images de texture des tissus. Les trois méthodes sont basées sur la variation d’homogénéité locale (H-image). La première (méthode (1)) est basée sur la variation de la variance de H-image suivant les axes x et y. Ici, nous avons décrit avec détails les différentes étapes de l'algorithme pour démontrer son rôle incontestable pour la localisation des défauts et la détermination du nombre des défauts par région. Par la suite, une deuxième méthode a été développée pour améliorer les résultats de détection de défauts étalés diagonalement dans l'image. Celle-ci combine la variation d’homogénéité locale et la transformée en ondelette pour l’extraction des blocs défectueux. Ensuite, une étape de seuillage a été appliquée pour calculer le modèle de Hotteling T2 pour chaque bloc à partir des vecteurs caractéristiques et par la suite le comparer à un seuil  calculé par la distance de Mahalanobis afin de les classer en deux catégories celles qui contiennent des défauts et celles qui ne contiennent pas aucune anomalie. Enfin une troisième méthode qui combine H-image et les réseaux de neurones multicouches (RNM) qui a été présentée pour la détection de défauts dans les images de tissus. En effet, un classifieur PCA-RNM est conçu en utilisant les caractéristiques de la distribution d’énergie afin de fournir une meilleure identification des blocs défectueux et non défectueux. Les images résultantes de l'application des trois méthodes sont alors présentées dans ce chapitre. Certaines valeurs numériques des pourcentages seront présentées dans le chapitre suivant. Ainsi, une étude comparative sera entamée afin d'évaluer les résultats et l’efficacité des méthodes proposées.

Chapitre IV

Analyse statistique et étude comparative des résultats de détection de défauts des méthodes proposées

# Chapitre IV

# Analyse statistique et étude comparative des résultats de détection des défauts des méthodes proposées

- Introduction

Nous avons proposé dans le chapitre précédant trois méthodes combinant des techniques intelligentes à la variation d’homogénéité locale afin d’évaluer la détection de défauts dans les images de tissus. Les trois méthodes proposées utilisent la variation de la variance de H-images suivant les axes x et y, la transformée en ondelette et les réseaux de neurones multicouches (méthodes PCA-RNM) pour la détection et la localisation des régions défectueuses et la classification des blocs en défectueux et non défectueux. La détermination du nombre des défauts par région localisée est garantie grâce aux puissants outils des techniques utilisées. Bien évidemment, afin de compléter ce travail, nous devons faire une étude comparative et une évaluation des performances des différentes méthodes étudiées. Généralement, dans la littérature, les critères d'évaluation les plus utilisés sont : la sensibilité, la spécificité et la précision. Nous proposons donc dans ce chapitre l'évaluation des performances des méthodes proposées en utilisant ces critères ainsi qu'une étude comparative des résultats.

- Présentation de la base de données

Les images étudiées sont obtenues à partir de plusieurs échantillons de tissu correspondant à plusieurs images de textile qui sont fournies par l’industrie PARTENER TEXTILE en Tunisie. Ces échantillons sont pris dans des conditions différentes. Ces images numériques sont enregistrées au format JPEG à niveau de gris 8 bits de taille (256x256) pixels. Pour l'étude comparative, nous avons utilisé une base de données utilisées qui se compose de 89 images, dont 13 n'ont aucun défaut et 76 ont des divers défauts de tissu.

- Critère d’évaluation des algorithmes de détection de défauts

Dans tout algorithme développé, il est nécessaire d'évaluer la méthode élaborée de façon objective. Dans le domaine informatique en général, tout algorithme produit est évalué par des indicateurs qui changent d’un contexte à un autre. Parmi ces critères, nous pouvons citer la complexité, la précision, l’utilisation optimale des ressources, etc. Dans le domaine d'inspection automatique de textile, il n'existe pas de critères standard d'évaluation des méthodes de détection de défauts de texture. En effet, dans chaque travail publié dans la littérature, les auteurs utilisent des critères personnalisés afin d'évaluer leurs méthodes. Bien que ces critères semblent théoriquement viables, leurs variétés ne permettent ni de comparer ces méthodes ni de les évaluer de façon objective. Certains travaux utilisent la précision de la détection [Conci 98], [Sezer 04], alors que d’autres [Serdaroglu 06], [Sezer 07] utilisent le nombre de défauts détectés. De plus, la plupart des travaux effectués ont été testés sur différentes bases de données d'images, ce qui élimine la possibilité de la comparaison visuelle des résultats de différents algorithmes. Malgré cette absence de critères d’évaluation standardisée, nous pouvons citer les critères les plus connus et fréquemment utilisés qui sont la sensibilité et la spécificité. En effet, les performances de n'importe quel test sont mesurées en comparant les résultats du diagnostic (positif ou négatif) par rapport à la condition (présence ou absence) [Henry 08], [Anitha 14]. Par conséquent plusieurs termes sont utilisés depuis et parmi lesquels ces quatre termes : vrai positif, vrai négatif, faux positif et faux négatif. Vrai positif est défini lors de la présence d’un défaut et que le test de diagnostic effectué l’indique aussi. De même, faux négatif est défini lors de l'absence d’un défaut et que le test de diagnostic l’indique aussi. Ces deux termes suggèrent une certaine cohérence entre le diagnostic effectué et la condition prouvée. Cependant, il arrive parfois qu’on enregistre des faux diagnostiques. C'est-à-dire, le diagnostic indique la présence d'un défaut alors qu’il n’y a rien et dans ce cas on qualifie ce test par faux positif. Ou alors, il indique l’absence d'un défaut alors qu’il en est atteint et dans ce cas le test est qualifié par le terme faux négatif. Tous ces termes ainsi que leurs abréviations figurent dans le tableau (4.1) qui résume ce paragraphe.

Plusieurs critères ont été déduits à partir de ces termes dont la sensibilité exprimée par l'équation (4.1) et qui désigne la capacité d’un test à donner un résultat positif lorsqu'une hypothèse est vérifiée. Le deuxième critère le plus utilisé pour l’évaluation est la spécificité. Il est exprimé par l'équation (4.2) et il désigne la capacité d'un test à donner un résultat négatif lorsque l’hypothèse n’est pas vérifiée. Les valeurs idéales pour la sensibilité et la spécificité sont l’unité; plus les valeurs retrouvées s’approchent de cette valeur plus les tests sont efficaces.

Tableau 4.1: Termes utilisés pour les tests de diagnostic

|  | Défaut/ Condition |  |
| --- | --- | --- |
| Résultat du test | Défaut | Non défaut |
| Positif | Vrai positif (VP) | Faux positif (FP) |
| Négatif | Vrai négatif (VN) | Faux négatif (FN) |

(4.1)

(4.2)

Alors que les deux critères sont aussi importants, il est nécessaire dans ce cas de définir un autre critère d'évaluation appelé Taux de détection qui n'est d'autre que l'exactitude ou la précision exprimée par l’équation (4.3) et qui désigne la proportion des tests vrais (que ce soit vrai positif ou vrai négatif). Tout comme les deux autres critères, l'unité est considérée comme la valeur idéale.

(4.3)

- Analyses statistiques des méthodes proposées

- Performances de la méthode 1 : Variation de la variance de H-image

- Comparaison de la méthode 1 proposée à deux méthodes de la littérature : méthode de Ghazvini et méthode de Mak

Nous avons effectué la détection de défauts sur une base de données contenant 89 images de texture de tissu de 256x256 pixels. Pour tester l'efficacité de notre méthode, nous avons comparé nos résultats à ceux retrouvés par deux autres méthodes récentes de la littérature. La première est une méthode proposée par Ghazvini et al. [Ghazvini 09]. Elle présente une méthode appliquée à la détection de défauts par transformée en ondelettes et les réseaux de neurones artificiels. La deuxième méthode est une méthode proposée par Mak et al. [Mak 09]. Elle consiste à appliquer deux méthodes, l’une est basée sur la matrice de cooccurrence et l’autre sur les filtres de Gabor.

- Analyse statistique de la méthode 1 proposée en se basant sur la sensibilité, la spécificité et le taux de détection

Bien que les résultats retrouvés montrent nettement l'efficacité de la méthode proposée même à l'œil nue, il nous faut interpréter ces résultats par des critères d'évaluation adaptés à ce type de problème. Nous présentons alors dans le tableau (4.2), la performance de la méthode proposée en termes de sensibilité, de spécificité et de précision pour les tests effectués sur 5 images (Annexe E).

Tableau 4.2: Analyses statistiques : Résultats des tests et évaluation de la méthode 1 proposée en termes de sensibilité, spécificité et précision.

| Images | Performances | Méthode de Ghazvini | Méthode de Mak | Notre méthode (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Image 1 | Sensibilité % | 93.22 | 94.12 | 97.62 |
|  | Spécificité % | 92.80 | 86.32 | 97.38 |
|  | Taux de détection % | 92.12 | 93.96 | 97.91 |
| Image 2 | Sensibilité % | 94.31 | 91.16 | 96.12 |
|  | Spécificité % | 91.61 | 90.51 | 94.45 |
|  | Taux de détection % | 91.60 | 91.86 | 95.36 |
| Image 3 | Sensibilité % | 89.96 | 87.61 | 93.61 |
|  | Spécificité % | 90.53 | 90. 35 | 92.53 |
|  | Taux de détection % | 88.31 | 92.45 | 95.19 |
| Image 4 | Sensibilité % | 89.60 | 87.96 | 92.42 |
|  | Spécificité % | 82.01 | 81.57 | 89.35 |
|  | Taux de détection % | 89.71 | 89.94 | 93.41 |
| Image 5 | Sensibilité % | 94.71 | 95.82 | 97.15 |
|  | Spécificité % | 90.93 | 91.23 | 95.39 |
|  | Taux de détection % | 91.20 | 94.59 | 96.61 |
| Moyenne | Sensibilité % | 92.36 | 91.33 | 95.38 |
|  | Spécificité % | 89.57 | 87.99 | 93.82 |
|  | Taux de détection % | 90.58 | 92.56 | 95.69 |

Les valeurs idéales pour ces critères sont de 100 %. Cependant, les valeurs atteignant 90 % ou plus sont acceptables. La courbe des performances de la méthode 1 proposée (variation de la variance de H-image) est présentée par la figure (4.1). Ainsi, on remarque que la moyenne des taux de sensibilité, de spécificité et de taux de détection enregistré dépasse les 93% où l'on a enregistré plus de 95% pour la sensibilité, plus de 93% pour la spécificité et plus de 95% pour le taux de détection. A partir des résultats de détection achevés, il est clair que la méthode 1 proposée donne des bons résultats en termes de taux de détection par apport aux deux autres méthodes. Une légère amélioration des résultats de détection a été atteinte avec cette méthode par rapport à la méthode (2) au niveau du taux de détection moyenne (3%), par contre elle est importante si on considère les valeurs moyennes de la méthode (1) (augmentation de 5.11%).

Figure 4.1: Comparaison des différentes méthodes en termes de sensibilité

Figure 4.2: Comparaison des différentes méthodes en termes de spécificité

Figure 4.3: Comparaison des différentes méthodes en termes de taux de détection

Figure 4.4: Courbe des performances de la méthode 1 en termes de sensibilité, spécificité et taux de détection

- Performances de la méthode 2: H-image+ Transformée en ondelettes

- Performance de la méthode 2 en termes de précision et de l’erreur

Nous avons testé la méthode décrite sur une base de 89 images de textures de tissu. Les résultats d'évaluation en termes de pourcentage de précision et d’erreur sont présentés par le tableau (4.3). Pour tester l’efficacité de cette méthode nous avons présenté les résultats d’évaluation pour 8 images comme le montre le tableau (4.3).

Nous constatons d’après ce tableau que le pourcentage moyen de précision est à l’alentour de 97.52%. Le taux d'erreur ne dépasse pas les 2.5% pour le pourcentage des blocs défectueux détectés par la méthode proposée. Nous remarquons que la méthode proposée donne de très bons résultats au niveau d’identification des blocs défectueux et non défectueux (le pourcentage de précision dépasse 97%). Une légère amélioration des résultats de détection a été atteinte avec la méthode (2) par rapport à la méthode (1) au niveau de la précision moyenne. Ceci est dû essentiellement à l'utilisation des informations extraites à partir des détails de la transformée en ondelettes. De plus, la transformée en ondelettes offre plus de précision aux détails exhibés dans les sous-bandes grâce à la redondance d'information dans les sous-bandes.

Tableau 4.3: Performance de la méthode 2 proposée en termes de pourcentage de précision et d’erreur.

|  | Précision % | Erreur% |
| --- | --- | --- |
| Image 1 | 98,6 | 1,4 |
| Image 2 | 97,2 | 2,8 |
| Image 3 | 98,2 | 1,8 |
| Image 4 | 96,5 | 3,5 |
| Image 5 | 98,2 | 1,8 |
| Image 6 | 96,3 | 3,7 |
| Image 7 | 98,6 | 2,4 |
| Image 8 | 97,5 | 2,5 |
| Moyenne | 97,52 | 2,48 |

- Comparaison de la méthode 2 proposée à deux méthodes de la littérature : méthode de Moasheri

Afin de mieux interpréter ces résultats et pour mieux évaluer les performances de cette méthode, le tableau (4.4) illustre une comparaison entre les résultats de détection, obtenus par notre méthode et celles de la méthode de Moasheri et al. [Moasheri 11]. La comparaison est effectuée en termes de pourcentage de précision et le taux d’erreur. La méthode de Moasheri est basée sur la transformée en ondelettes et sur la transformée en curvelettes.

Tableau 4.4: Comparaison de la méthode 2 avec les méthodes de Maosheri en termes de précision (CR) et d’erreur (Er)

|  | Transformée en Curvelettes | Transformée en ondelettes | Méthode Proposée |
| --- | --- | --- | --- |
| Image 1 | CR=96,2% | CR=97,5% | CR=98,6% |
|  | Er=3,8% | Er=2,5% | Er=1,4% |
| Image 2 | CR=94,2% | CR=95,5% | CR=97,2% |
|  | Er=5,8% | Er=4,5% | Er=2,8% |
| Image 3 | CR=95,4% | CR=96,3% | CR=98,2% |
|  | Er=4,6% | Er=3,7% | Er=1,8% |
| Image 4 | CR=94,1% | CR=96,6% | CR=96,5% |
|  | Er=5,9% | Er=3,4% | Er=3,5% |
| Image 5 | CR=94,9% | CR=96,8% | CR=98,2% |
|  | Er=5,1% | Er=3,2% | Er=1,8% |
| Image 6 | CR=94,7% | CR=95,4% | CR=96,3% |
|  | Er=5,3% | Er=4,6% | Er=3,7% |
| Image 7 | CR=96,9% | CR=97,3% | CR=98,6% |
|  | Er=3,1% | Er=2,7% | Er=1,4% |
| Image 8 | CR=95,8% | CR=96,4% | CR=97,5% |
|  | Er=4,2% | Er=3,6% | Er=2,5% |
| Moyenne | CR=95,28% | CR=96,48% | CR=97,52% |
|  | Er=4,72% | Er=3,52% | Er=2,48% |

Le tableau (4.4) montre que la première méthode de Moasheri dont laquelle il utilise la transformée en Curvelettes admet une moyenne de précession de 95,28% par contre une valeur moyenne de 96,48% pour sa deuxième méthode avec laquelle il utilise la transformée en ondelettes. Cependant, une valeur moyenne de 97,52% atteinte par notre méthode est considérée très bonne. Néanmoins alors que les pourcentages de précision dépassant les 97% pour certaines images, d'autres résultats nécessitent des améliorations.

Il convient de noter aussi que notre méthode proposée admet un taux d’erreur réduit par apport aux méthodes de Moasheri.

- Performances de la méthode 3: H-image+ RNM

- Performance de la méthode 3 en termes de précision

Dans cette section, nous présentons la performance de classification des blocs par les réseaux de neurones multicouches. L'algorithme est constitué de deux phases. La première est une phase d'apprentissage, dans laquelle nous récupérons les attributs (les énergies) des blocs exempt et défectueux. La deuxième phase est une phase de test qui consiste à calculer les attributs d’un bloc de l'image à traiter et par la suite le classifier. Pour effectuer les expérimentations nécessaires, nous avons utilisé une base de données de textures de textile qui contient 89 images dont 13 n'ont aucun défaut et 76 ont des divers défauts de tissu.

Dans notre algorithme, le traitement se fait par bloc. Ce choix est indispensable pour la détection des différents types et tailles de défauts et la localisation de ces derniers en cas de leur présence. Deux raisons nous poussent à opter pour ce choix. Premièrement, le traitement par bloc nous permet de localiser le défaut en cas de sa présence. En effet, si le bloc traité est détecté comme défectueux, il sera étiqueté par l'algorithme et nous obtenons ainsi les localisations des blocs défectueux dans une image. Deuxièmement, si l'image à traiter contient un défaut de taille très petit tel que présenté dans Figure 3.12, l'application de l'algorithme de détection sur cette image globale de taille  pixels produit des attributs qui convergent vers les modèles de tissus sain du fait que ce défaut ne change pas de façon remarquable.

La taille des blocs est un autre paramètre à fixer. Si la taille des blocs est relativement grande, la localisation des défauts n'est pas optimale et certains défauts qui sont pointus ou qui se présentent dans les bords des blocs ne seront pas détectés par l'algorithme. Si la taille des blocs est plus petite que la taille des masques avec les quelles nous avons construit H-images, le traitement sera impossible et les résultats obtenus seront totalement erronés.

Pour augmenter l'efficacité de notre méthode en termes de taux de détection de défauts, nous procédons par le traitement des images par chevauchement de blocs. En effet, le chevauchement de blocs permet de traiter le quart d'un bloc d'image 4 fois dans 4 voisinages différents. Bien que ce concept implique la redondance, il assure une décision plus exacte concernant les différentes parties composantes d'un bloc, ainsi qu'une meilleure localisation de défauts. La figure 4.5 explique le concept de traitement par chevauchement de blocs et montre comment il permet une meilleure localisation de défauts.

Figure 4.5 : Schéma de traitement d'image par chevauchement de blocs.

Nous remarquons que les blocs des quatre coins de l'image sont traités une seule fois alors que les blocs des bords sont traités deux fois. Les blocs de l'intérieur sont traités chacun 4 fois mais dans 4 blocs différents. Le traitement par chevauchement ramène une partie du défaut le rendant ainsi détectable par les réseaux de neurones. Dans Figure 4.6, nous présentons la détection de défauts avec et sans chevauchement pour la même image.

Figure 4.6: Exemple de traitement d’image sans et avec chevauchement de blocs.

En regardant la partie (a) de figure 4.6, nous remarquons qu'une partie du défaut n'a pas été détectée. Ceci est dû essentiellement à la présence de certaines parties du défaut dans les bords des blocs avec de petites proportions. Le traitement par chevauchement de blocs permet de résoudre ce problème tel que le montre la partie (b) de la même figure.

Le tableau 4.5 illustre les résultats de pourcentages de précision de détection avant et après l’utilisation de l’analyse en composante principale (PCA).

Tableau 4.5: Statistiques de taux de précision basée sur RNM.

| Conditions des blocs | Précision de classification on utilisant tous les attributs [%] |  | Précision de classification on utilisant les attributs sélectés[%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apprentissage | Test | Apprentissage | Test |
| Blocs défectueux | 97.50 | 95.30 | 98.30 | 96.60 |
| Blocs exempts | 99.10 | 97.20 | 100 | 98.10 |
| Moyenne | 98.30 | 96.25 | 99.15 | 97.35 |

D’après le tableau (4.5) nous pouvons noter que le pourcentage de précision de la classification des blocs défectueux lorsque nous utilisons tous les attributs atteint 95,3% pendant la phase du test par contre elle atteint 96.6% lors de l’utilisation des attributs sélectionnée par PCA. De même pour les blocs exempts (sans défauts) la valeur de précision est de 97.2% lors de l’utilisation de tous les attributs par contre elle dépasse 98% si nous utilisons les attributs sélectionnée par PCA pendant la phase de test.

Il est à noter aussi que la détection correcte des blocs exempts de défauts est plus importante dans l'industrie de textile du fait que la fréquence de défauts est généralement petite alors que la fréquence de la production du tissu sain est beaucoup plus élevée. De ce fait, l'utilisation d'une méthode de détection qui fait le moins d'erreurs dans la détection des tissus sains est meilleure dans le domaine industriel. D'ailleurs, la méthode de détection de défauts basée sur le H-image et les réseaux de neurones multicouches réalise un taux de détection de tissu sain en termes de blocs de 98.1%.

- Comparaison de la méthode 3 proposée à d’autres méthodes de la littérature

Pour démontrer l'efficacité de la méthode de détection de défauts proposée, après la présentation des résultats expérimentaux, il est utile de comparer ces résultats par d’autres méthodes dans la littérature. Dans le tableau ci-dessous nous présentons une étude comparative de notre méthode en termes de précision de classification avec d’autre méthodes.

Tableau 4.6: Comparaison de la méthode avec d’autres méthodes en termes de précision de classification.

| Littérature | Attributs | Classifier | Précision [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bissi 13] | Banque de filtres de Gabor symétrique + PCA | PCA+ norme Euclidienne | 98.8 |
| [Tabassian 11] | Transformée en ondelettes et les opérations morphologiques + la théorie de Dempster–Shafer | Multi-layer perceptron | 89.48 |
| [Zhang 10] | Réseau de fonction à base radial(RBF) et arrangement de niveau de gris dans le voisinage de chaque pixel + PCA | PCA+ RBF avec noyau Gaussian | 83.4 |
| [Qiuping 14] | Filtres de Gabor | Sparse coding | 93 |
| Méthode proposée | DCT de H-image et RNM | PCA+ FFN | 97.35 |

Le tableau 4.6 fournit une étude comparative sur la détection automatique des défauts dans les textures de textile de tissu. Bissi et al. [Biss 13] ont proposé une approche pour la détection automatique des défauts de texture à base des filtres de Gabor symétriques et complexes et l’analyse en composante principale (PCA). L'exécution de leur algorithme a été intensivement évaluée en employant des images de la base de données ‘‘TILDA’’ et a rapporté une valeur de précision de 98.8%. Tabassian et al. [Tabassian 11] ont employé une méthode d'extraction des attributs à base de la transformée en ondelettes et des opérations morphologiques et par la suite ils ont utilisé un classifier à base des réseaux de neurones multi-layer perceptron MLP. De plus la théorie de Dempster-Shafer a été alors utilisée pour combiner différentes preuves pour diminuer la valeur de l'incertitude. Ils ont atteint une valeur de précision de détection de 89.48%. Zhang et al. [Zhang 10] ont employé le voisinage de chaque Pixel pour extraire les attributs et pour les réduire ils ont employé PCA et les classifiés en utilisant le réseau d’une fonction radial (RBF) amélioré par le modèle de mélange Gaussian (GMM) leur approche présente un taux de précision de 83.4%. De même dans [Qiuping 14] les auteurs ont développé un système de détection de défauts appliqué aux différents types de tissus (la plaine, tissu rayé...) en utilisant le filtre de Gabor et le codage éparse (en anglais sparse coding) ils ont atteint une valeur de précision de 93%.

En conclusion, l'évaluation de notre méthode par rapport aux méthodes précédentes est donnée dans le tableau 4.5, prouve que notre méthode a le bon potentiel pour améliorer la détection de défaut de tissu. Les attributs dérivés de la transformée en cosinus discrète (DCT) de H-image avec un classifieur RNM produit une bonne précision de classification : la valeur moyenne atteinte est de 97.35% et pour les blocs exempts dépassent 98%.

- Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les résultats des méthodes basées sur la variation d’homogénéité locale appliquées à la détection de défauts dans les textures de tissus. Dans un premier nous avons lieu comparé la première méthode (variation de la variance de H-image) à deux autres méthodes de la littérature et on s'est rendu compte que les résultats de la méthode proposée sont nettement meilleurs que les méthodes proposées par Ghazvini [Ghazvini 09] et Mak [Mak 09]. Les résultats de la méthode 2 proposée sont aussi meilleurs que ceux de la méthode proposée par Moasheri [Moasheri 11] grâce à l'application de la transformée en ondelettes. Le taux d’erreur de cette méthode ne dépasse pas 2.5%. Dans une deuxième étape, nous avons comparé les résultats d'évaluation des méthodes proposées en termes de pourcentage de précision. Cette étude a montré que la méthode 2 dépasse les deux autres méthodes par un taux élevé de précision. Nous avons montré que le traitement par chevauchement de blocs donne une meilleure localisation des défauts. D'un autre côté, nous avons comparé la méthode 3 avec d’autres méthodes de littérature. Nous avons conclu que la méthode de détection de défauts basée sur les réseaux de neurones multicouches et l'analyse en composante principale est une méthode efficace. Cependant, la détection des blocs exempts de défauts est plus importante dans l'industrie de textile, notre méthode est meilleure dans la détection des blocs exempts de défauts elle dépasse 98%.

Conclusion générale & perspectives

# Conclusion générale

L’objectif principal de cette thèse est de développer des nouvelles techniques de détections automatiques des défauts dans les textures de tissus. Ces techniques vont nous donner la possibilité de concevoir un système d’aide au diagnostic permettant d’assister les industriels de textiles au cours de leurs analyses des produits.

Pour ce fait, nous avons focalisé dans le premier chapitre notre étude sur les différents types de défauts rencontrés durant le processus de tricotage d’une trame de tissu. Nous avons aussi traité les différents types d'inspection de textile et nous avons montré que l'inspection automatique est possible. Par la suite, une vaste recherche bibliographique a été lancée sur les méthodes automatiques de détection de défauts de textiles.

Dans le deuxième chapitre, notre étude a été concentrée sur la technique de la variation d’homogénéité locale (H-image) et son application dans les différents domaines d’une façon générale, puis elle a été concentrée sur son application à la détection de défauts dans les textures de tissus. Nous avons discuté également les avantages et les limites de cette technique aussi bien que leur contribution importante pour résoudre ce problème.

Dans cette thèse, trois méthodes de détection de défauts dans les textures de tissus à base de la variation d’homogénéité locale ont été proposées :

- La méthode 1 consiste à étudier la variation de la variance de H-image suivant les axes x et y pour la localisation des défauts.

- La méthode 2 combine la transformée en ondelettes avec la variation d’homogénéité locale.

- La méthode 3 combine l’application des réseaux de neurones artificiels pour la classification des blocs avec la transformée en cosinus discrète de H-image.

Le troisième chapitre a été une continuation du travail présenté dans le chapitre précédent. En effet, nous avons proposé dans la première méthode d’étudier la variation de la variance suivant les axes x et y de H-image, nous avons montré que la localisation des défauts est possible pour les défauts étalés horizontalement ou bien verticalement. De même la détermination du nombre des défauts par zone localisée est faisable. Cependant, une mauvaise localisation pour les défauts étalés diagonalement a été remarquée lors de l’utilisation de cette méthode. Au cours de la méthode 2 nous avons cherché à améliorer les résultats obtenus par la méthode 1. En effet, un vecteur caractéristique a été construit par les attributs d’approximation et des trois détails horizontal, vertical et diagonal lors de l’application de la transformée en ondelettes pour chaque bloc. Un modèle de Hotteling T2 a été calculé à travers ces attributs et par la suite il a été comparé à un seuil α calculé par la distance de Mahalanobis. La méthode 3 a été une combinaison de la transformée en cosinus discrète avec les réseaux de neurones artificiels. Après la construction du H-image nous avons proposé de la décomposer à des blocs et par la suite nous avons appliqué la transformée en cosinus discrète afin de former un vecteur caractéristique formé par les trois énergies verticale, horizontale et diagonale, la moyenne et l’écart type. Par la suite, un classifieur à base de réseau de neurones multicouches a été conçu et entraîné par les attributs réduits pour le classement des blocs en deux catégories; bloc défectueux ou bien exempt.

Dans le quatrième chapitre, nous avons discuté les résultats atteints par les méthodes de détection proposées qui sont comparées à leur tour aux résultats donnés par d’autres techniques de détection de défauts de la littérature publiés. Dans notre étude expérimentale, les performances des techniques étudiées sont vérifiées, sur une base de données contenant 89 images de texture de tissus de dimension (256×256 pixels). Nous avons dans ce thème effectué une première comparaison de la méthode 1 (variation de la variance de H-image) avec deux méthodes de la littérature : une première méthode évoquée par Ghazvini [Ghazvini09] et une deuxième évoquée par Mak [Mak 09]. Cette étude a démontré que les résultats retrouvés par la méthode 1 sont meilleurs et que la deuxième méthode était légèrement supérieure à celle de la première en terme de pourcentage de précision, ceci est dû essentiellement à l’application de la transformée en ondelettes.

Nous avons opté pour l'évaluation des méthodes proposées à l’aide d’une analyse statistique en termes de pourcentage de précision. Nous avons conclu ainsi que :

- La première méthode proposée atteint un taux moyen de détection qui dépasse 95%. Cette valeur est significative mais elle reste loin de la considérer importante dans les milieux industriels.

- La deuxième méthode effectue une amélioration de 95.69% à 97,52% par rapport à la méthode 1 en terme de pourcentage de précision de détection et elle admet un taux d’erreur minimum ne dépassant pas les 2.5%

- La troisième méthode admet un taux très élevé qui dépasse 98% pour la détection des blocs exempts, ce qui nous amène à conclure qu'elle est sans doute la plus efficace et la meilleure parmi les trois méthodes étudiées.

Nous avons expérimenté différentes tailles de blocs ainsi que le traitement avec et sans chevauchement de blocs. La taille des blocs  pixels est la taille minimale que nous pouvons utiliser dans notre algorithme (pour la méthode 3). Pour avoir plus de précisions et une meilleure localisation, nous procédons par le traitement des images par chevauchement de blocs. Cependant, cette exactitude a un prix qui est le temps de calcul. En effet, le traitement d'une image peut prendre un peu de temps en considérant le traitement par chevauchement de blocs de taille  pixels. Néanmoins, ceci ne constitue pas une contrainte pour l'utilisation de cette méthode de détection dans l'industrie de textile, du fait que l'ensemble des algorithmes peut être embarqué sur une puce électronique dédiée à l'industrie et qui a un temps de calcul beaucoup plus rapide que les simulateurs. Il est possible aussi d'implémenter l'ensemble des algorithmes sur des processus parallèles. De plus, le processus d'inspection de qualité de la trame de tissu est un processus post-production et ne nécessite pas une application temps réel.

Ce que nous avons atteint comme résultats d’analyse et détection de défauts dans les images de textures de tissus, répond certainement aux exigences des entrepreneurs. Néanmoins, les travaux présentés dans cette thèse peuvent être poursuivis de différentes manières afin de les améliorer et de réduire le taux d’erreur lors de la détection amenant ainsi à un diagnostic plus fiable de l’état des qualités des produits finis. Nous présentons ici quelques axes de recherche qui nous paraissent intéressants à entamer ultérieurement :

- Dans le but d’améliorer les performances des méthodes de détection de défauts proposés il est nécessaire d’étudier la classification des défauts. En raison de la grande variété des défauts comme mentionnés précédemment, il est utile de les classer selon leurs natures, leurs types et leurs tailles. En effet, cette classification est utile pour connaître la source des défauts et pour construire un rapport de statistiques qui sera analysé par la direction pour prendre les décisions nécessaires.

- La généralisation de cette méthode pour résoudre la problématique de la détection de défauts pour les textures avec motifs, du fait que la variation d’homogénéité locale combinée avec d’autres outils comme les réseaux de neurones et la transformée en ondelettes ont marqué un grand succès dans la discrimination de texture avec motif.

- Extension des méthodes de détection automatique des défauts dans les textures de tissus pour permettre de traiter les images en couleur. En effet, nous avons traité dans notre travail des images en niveaux de gris. Cette extension nous permettra de traiter les images en couleur et détecter ainsi certains défauts qui ne sont pas visibles dans les images en niveaux de gris.

- Enfin, il reste à mentionner que ça sera très intéressant de prendre en considération le temps de calcul. Cependant, le traitement d'une image peut prendre un temps important en considérant le traitement par chevauchement de blocs. Néanmoins que l'ensemble des algorithmes peut être embarqué sur une carte électronique dédiée à l'industrie et qui a un temps de calcul beaucoup plus rapide que les simulateurs.

Annexes

## Annexe A : seuillage Automatique par la méthode Otsu

Les approches de seuillage [Sez 03] utilisent une  intensité seuil pour séparer les objets du fond. Cette valeur du seuil est généralement ajusté manuellement ou en se basant sur l’histogramme de l’image. Dans le cas d’un problème de segmentation en deux régions, l’extraction des objets significatifs en les séparant du fond de l’image est effectuée en fixant un seuil entre les deux pics de l’histogramme. Par contre, dans le cas des images microscopiques en histologie, un seuillage multi-niveaux est nécessaire pour la séparation de différentes substances cellulaires de l’image. Parmi les méthodes les plus utilisées on cite par exemple la méthode d’Otsu [Sez03]. Pour partitionner une image I de dimension en K classes, la méthode d’Otsu permet d’optimiser les valeurs des seuils en maximisant la variance interclasse. Une image peut être représentée en 2D par une fonction dont les valeurs correspondent à l’intensité de niveau de gris allant de 0 à L-1, où L est le nombre de niveau de gris.

Soit ni le nombre de pixel dont le niveau de gris est i et n le nombre total de pixel dans l’image. La probabilité d’occurrence du niveau de gris i est :

(A.1)

La moyenne des niveaux de gris de l’image est :

(A.2)

Dans le cas du seuillage simple les pixels de l’image sont divisés en 2 classes :

(A.3)

Où  t est la valeur du seuil.

La probabilité des deux classes est :

et 			(A.4)

Les valeurs moyennes de niveau de gris des deux classes peuvent être calculées respectivement comme suit :

(A.5)

Otsu a prouvé que le seuil optimal t peut être déterminé en maximisant la variance interclasse.

(A.6)

Où la variance interclasse est définie par :

(A.7)

Une formulation plus simple pour la méthode d’Otsu est donnée en Liao (2001) :

(A.8)

## Annexe B : Outils de base de la morphologie mathématique

La théorie de la morphologie mathématique a été développé depuis les années cinquante et elle est maintenant utilisée dans plusieurs domaines dont le traitement d'images [Banerji 00] et [Haralick 10]. Il faut noter que les opérateurs de la morphologie mathématique ont tout d'abord été appliqués sur les images binaires par la suite, une étude a permis son extension pour les appliquer sur les images à niveaux de gris. Cette partie présente un bref aperçu sur les outils de base de la morphologie mathématique introduits dans le contexte des images binaires. On définit alors une image comme étant un ensemble continu ou discret de coordonnées. Cet ensemble correspond aux pixels qui appartiennent à l'objet dans l'image. Les opérations fondamentales associées à un objet sont l’union ∪, l’intersection ∩, le complément C et la translation [John 00] et [Serra 86].

B.1 Propriétés des opérateurs morphologiques

B.1.1 Extensivité

Une transformation est dite extensive si elle fait " grossir " les objets et elle est dite anti-extensive si elle les rétrécit.

B.1.2 Idempotence

Une transformation est dite idempotente si elle reste inchangée lorsqu'on lui applique à nouveau la même transformation.

B.1.3 Dualité

Deux transformations T et T' sont dites duales si en appliquant T à X on retrouve le même résultat en appliquant T’à X.

B.2 Elément structurant

L'élément structurant est une matrice composée de 0 et de 1 de taille généralement plus petite que l'image. Les valeurs non nulles de cette matrice définissent les voisinages à considérer.

B.3 Dilatation (addition de Minkowski)

La dilatation est un outil de base de la morphologie mathématique. On note ou parfois  la dilatation de A par l'élément structurant ES. On définit généralement la dilatation de A par l'élément structurant ES comme l'ensemble de toutes les translations de X, dont l'intersection de l'élément structurant translaté avec A est différent de l'ensemble vide et on note :

(B.1)

B.4 Erosion (soustraction de Minkowski)

L'érosion est également un outil de base de la morphologie mathématique. On note par  ou parfois l'érosion de A par un élément structurant ES. Une des définitions les plus générales de l'érosion est la suivante : l'érosion de A par l'élément structurant ES est l'union de toutes les translations X, dont l'élément structurant translaté est complètement inclus dans A et on note :

(B.2)

B.5 Ouverture morphologique

L'ouverture de A par l'élément structurant ES est la dilatation de l'érodé de A par le même élément structurant et l'on désigne par :

(B.3)

B.6 Fermeture morphologique

La fermeture de A par l'élément structurant ES est l'érosion du dilaté de A par le même élément structurant et l'on désigne par :

(B.4)

## Annexe C : Distance de Mahalanobis

La distance de Mahalanobis est une mesure de distance introduite par Prasanta Chandra Mahalanobis en 1936 [Suen 99] et [Song 96]. Elle est basée sur la corrélation entre des variables. C'est un outil utile pour déterminer la similarité entre une série de données connues et inconnues. Elle diffère de la distance euclidienne par le fait qu'elle prenne en compte la corrélation de la série de données. Ainsi, à la différence de la distance euclidienne où toutes les composantes des vecteurs sont traitées de la même façon, la distance de Mahalanobis accorde un poids moins important aux composantes les plus bruitées (en supposant que chaque composante est une variable aléatoire de type gaussien).

La distance de Mahalanobis est souvent utilisée pour la détection de données aberrantes dans un jeu de données, ou bien pour déterminer la cohérence de données fournies par un capteur par exemple : cette distance est calculée entre les données reçues et celles prédites par un modèle.

Pratiquement, la distance de Mahalanobis d'une série de valeurs de moyenne et possédant une matrice de covariance C pour un vecteur à plusieurs variables est définie comme suit:

(C.1)

La distance de Mahalanobis peut aussi être définie comme étant la mesure de dissimilarité entre deux vecteurs aléatoires et de même distribution avec une matrice de covariance C :

(C.2)

Si la matrice de covariance est la matrice identité, cette distance est alors la même que la distance euclidienne. Si la matrice de covariance est diagonale, elle est appelée distance euclidienne normalisée:

(C.3)

Où σi est l'écart type de xi sur la série de données.

## Annexe D : Le modèle de Hotteling T2

Harold Hotteling a été le premier à analyser un système de variables corrélées. Il a développé, en 1947, une procédure de contrôle basée sur le concept de “distance statistique” qui a été nommée la statistique T2 de Hotteling [Hotteling 47]. Cette dernière est une mesure qui représente la structure de covariance d’une distribution normale multi-variée.

Lowry et Montgomery [Lowry 95] ont décrit les procédures et les fonctions des cartes de contrôle multi-variées en détail. Une base de données est une matrice dont les éléments sont les mesures de la qualité du produit. Elle est de la forme (X ∈ ℜn×m), où n et m représentent respectivement les lignes (observations) et les colonnes (variables) du processus. Cette matrice s’écrit comme suit :

Avec 		(D.1)

Les observations xi sont des séries des prélèvements de mesures de m variables structurées dans un vecteur ligne et qui sont prises à différentes périodes de temps i. L’expression de la statistique T2 est donnée par :

(D.2)

Où est le vecteur des moyennes estimées et S est la matrice de covariance de la base de données X.

## Annexe E :Exemples des images étudiées

# Liste des figures

Figure 1: Architecture d'un système typique d'inspection automatique de tissu	12

Figure 1.1:types de texture : a)macrotexture, b) microtexture	16

Figure 1.2 : exemple des textures de tissu	17

Figure 1.3: architecture d'un systeme typique d'inspection automatique de tissu [kumar08]	21

Figure 1.4: organigramme de la methode de moasheri [moasheri 11]	32

Figure 1.5: organigramme de la methode de mak [mak 09]	34

Figure 1.6: determination d’un vecteur caracteristique de la methode de Ghazvini [ghazvini 09]	35

Figure 2.1: Différente vecteurs fi dans des masques (3x3) et (5x5) pixels	39

Figure 2. 2: (a) Image original, (b) H-image pour K=1, (c) H-image pour K=2, (d) H-image pour K=4, (e) H-image pour K=5, (f) H-image pour K=6	40

Figure 2. 3: organigramme de la détection de défauts en utilisant la variation de l'homogénéité locale.	43

Figure 2.4: cas d’un défaut horizontal, (a): image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles …pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques	45

Figure 2.5 : cas d’un défaut vertical, (a): image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles …pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques	47

Figure 2.6: cas d’un défaut localisé, (a): image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles …pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques	48

Figure 2.7:Cas de plusieurs défauts localisés, (a) : image originale, (b), (c), (d), (h), (i) et (j) : H-image par des masques de tailles …pixels respectivement, (e), (f), (g), (k), (l) et (m) : résultats de détection de défauts par les différentes tailles des masques	50

Figure 2. 8: Cas des images bruitées, 1er colonne: images avec un bruit Gaussien  ; SNR=8db, colonne 2 à 6: détection de défauts avec un masque de largeur 2K+1 pour K=1, 2 ... 5	52

Figure 3. 1: localisation de défauts, (a) image originale, (b) variance de l’image suivant l’axe x, (c) variance de l’image suivant l’axe y, (d) variance de H-image suivant l’axe x, (e) variance de H-image suivant l’axe y	57

Figure 3.2: détermination des zones défectueuses, (a) : image originale, (b) : variance de H-image suivant l’axe x, (c) variance de H-image suivant l’axe y	60

Figure 3.3: Cas d’un défaut étalé le long de l’axe x, (a) : image originale, (b) : H-image, (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y	61

Figure 3. 4: Cas d’un défaut étalé suivant l’axe x, (a) : image originale, (b) : H-image, (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y	62

Figure 3.5: Cas d’un défaut étalé suivant l’axe y, (a) : image originale, (b) : H-image,  (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y	63

Figure 3.6: Cas de plusieurs défauts étalés suivant l’axe y, (a) : image originale, (b) : H-image, (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y	63

Figure 3.7: Cas de plusieurs défauts étalés suivant l’axe y, (a) : image originale, (b) : H-image,  (c) : variance de l’image suivant les axes x et y, (d) variance de H-image suivant les axes x et y	64

Figure 3.8: (a et b): Images avec 2 et 3 défauts respectivement, (c et d) variance de H-image suivant les axes x et y des deux images	65

Figure 3.9: (a, b): Images avec 2 et 3 défauts respectivement, (c et d) variance de H-image des zones localisées suivant les axes x et y des deux images	66

Figure 3.11: Résultat de localisation des défauts par la méthode (2),(a), (b), (c), (g), (h) et (i) : images contenant des défauts, (d), (e), (f), (j)  (k) et (l): résultats de localisation des blocs défectueuses par la méthode (2)	73

Figure 3.12: Organigramme de la méthode (3) proposée	75

Figure 3.13 : architecture du réseau de neurones artificiels proposé	78

Figure 3.14 : La fonction de transfert "Bipolaire Sigmoïde"	78

Figure 3.15 : Valeurs propres de matrice de covariance pour la réduction des attributs.	80

Figure 3. 16:résultat de détection de défauts par la méthode H-image et RNM	82

Figure 4.1: Comparaison des différentes méthodes en termes de sensibilité	89

Figure 4.2: Comparaison des différentes méthodes en termes de spécificité	90

Figure 4.3: Comparaison des différentes méthodes en termes de taux de détection	90

Figure 4.4: Courbe des performances de la méthode 1 en termes de sensibilité, spécificité et taux de détection	90

Figure 4.1 : Schéma de traitement d'image par chevauchement de blocs.	94

Figure 4.2: Exemple de traitement d’image sans et avec chevauchement de blocs.	94

# Liste des tableaux

Tableau 3.1 : Algorithme de détection de défauts	58

Tableau 3.2: comparaison entre les vraies positions et les positions détectées des défauts	59

Tableau 3.3: Différentes étapes de l’algorithme de détection et localisation des défauts par le modèle de Hotteling	71

Tableau 3.4: Paramètres d’apprentissage	79

Tableau 4.1: Termes utilisés pour les tests de diagnostique	87

Tableau 4.2: Analyses statistiques : Résultats des tests et évaluation de la méthode 1 proposée en termes de sensibilité, spécificité et précision.	88

Tableau 4.3: Performance de la méthode 2 proposée en termes de pourcentage de précision et d’erreur.	91

Tableau 4.4: Comparaison de la méthode 1 avec les méthodes de Maosheri en termes de précision (CR) et d’erreur (Er)	92

Tableau 4.1: Statistiques de taux de précision basée sur RNM.	95

Tableau 4.2: Comparaison de la méthode avec d’autres méthodes en termes de précision de classification.	96

# Bibliographie

[Amet 98] A. L. Amet, A. Ertüzün, and A. Erçil, “Texture defect detection using sub-band domain co-occurrence matrices,” Proc. IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation, 1998, pp. 205-210.

[Anderson 03] T.W. Anderson, “An Introduction to Multivariate Statistical Analysis”, 3rd Edition, Wiley, New York, 2003.

[Anitha 14] Anitha S. and V. Radha, ‘‘Enhanced wavelet based approach for defect detection in fabric images”, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2014,Vol. 9,No. 5, pp: 793-798.

[Banerji 00] Banerji A. “An introduction to image analysis using mathematical morphology”. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Vol. 19, pp. 13-14, 2000.

[Baykut 00] A. Baykut, A. Atalay, A. Erçil, and M. Güler, “Real-Time defect inspection of textured surfaces,” Real-Time Imaging, vol. 6, pp. 17-27, 2000.

[Bebiano 09] D. Bebiano and S. C. A. Alfaro “A Weld Defects Detection System Based on a Spectrometer”. Journal Sensors 2009, 9, pp: 2851-2861

[Beirão 04] C. Beirão and M. Figueiredo, “Defect detection in textile images using Gabor filters,”  Proc. ICIAR'2004, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, vol. 3212, 2004.

[Belisson 08] A.A. Belisson, “Analyse et Synthèse de Textures”, 2007-2008

[Bennamoun 98] M. Bennamoun and A. Bodnarova, “Automatic visual inspection and flaw detection in textile materials: Past, Present and Future,” Proc. IEEE Conf. SMC, 1998, pp. 4340-4343.

[Bissi 13] Bissi, L., Baruffa G., Placidi P., Ricci E., Scorzoni A., Valigi P. “Automated defect detection in uniform and structured fabrics using Gabor filters and PCA”, Journal of Visual Communication and Image Representation, 2013, vol.24, pp.838-845.

[Bodnarova 00a] A. Bodnarova, M. Bennamoun, and S. J. Latham, “Optimal Gabor filters for textile flaw detection,” Pattern Recognition, vol. 35, pp. 2973-2991, 2002.

[Bodnarova 00b] A. Bodnarova, M. Bennamoun, and S. J. Latham, “A constrained minimisation approach to optimise Gabor filters for detecting flaws in woven  textiles” Proc. IEEE Intl. Conf. Acoustics, Speech, and Signal Process., Brisbane (Aus.), ICASSP’00, vol. 6, pp. 3606-3609, 2000.

[Bodnarova 98] A. Bodnarova, M. Bennamoun, and K. K. Kubik, “Defect detection in textile materials based on aspects of HVS,” Proc. IEEE SMC’98 Conf., San Diego (U.S.), 1998, pp. 4423-4428.

[Boukouvalas 99] C. Boukouvalas, J. Kittler, R. Marik, and M. Petrou. Color grading of randomly textured ceramic tiles using color histograms. IEEE Transactions on Industry Electronics, 46(1):219–226, 1999.

[Broadhurst 05] R. Broadhurst, J. Stough, S. Pizer, and E. Chaney. Histogram statistics of local image regions for object segmentation. In International Workshop on Deep Structure, Singularities, and Computer Vision, 2005.

[Brzakovic 95] D. P. Brzakovic, P. R. Bakić, and A. Liakopoulos, “An approach to quality control of texture web materials,” Proc. SPIE 2597, pp. 60-69, 1995.

[Brzakovic 97] D.P. Brzaković, P. R, Bakić, N. S. Vuiovic, and H. Sari-Sarraf, “A Generalized development environment for inspection of web materials,” Proc. IEEE Intl. Conf. Robotics and Automation, Albuquerque, New Maxico, pp. 1-8, 1997.

[Campbell 98] J. G. Campbell and F. Murtagh, “Automatic visual inspection of woven textiles using a two-stage defect detector,” Opt. Eng., vol. 37, pp. 2536-2542, Sep. 1998.

[Cettex 13] Centre Technique du textile, ‘‘ revue de presse du textile-habillement’’, 2013

[Chan 00] C. H. Chan and G. Pang, “Fabric defect detection by Fourier analysis,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 36, pp. 1267-1276, 2000.

[Chen 99] C. H. Chen, L. F. Pau et P. S. P. Wang. “The Handbook of Pattern Recognition and Computer Vision.” 2ème édition, World Scientific, 1999.

[Chine 12] Bureau National de Statistiques de la Chine. http ://www.stats.gov.cn/. Dernière consultation : Juillet 2012.

[Chiu 13] Y. S. Chiu, H. D. Lin, “An innovative blemish detection system for curved LED lenses”, Expert Systems with Applications, vol.40, pp.471-479, 2013.

[Cohen 91] F. S. Cohen, Z. Fan, and S. Attali, “Automated inspection of textile fabrics using textural models,” IEEE Trans. Patt. Anal. Machine Intell., no. 13, pp. 803-808, 1991.

[Cohen 92a] A. Cohen, I. Daubechies, and J. Feauveau, "Biorthogonal bases of compactly supported wavelets", Comm. Pure and App. Math., vol. 45, pp. 485-560, 1992.

[Cohen 92b] A. Cohen, "Ondelettes et traitements numériques des images", INRIA Lectures Notes, 1992.

[Conci 00] A. Conci and C. B. Proença, “A computer vision approach to textile inspection,” Text. Res. J., vol. 70, pp. 347-350, Apr. 2000.

[Conci 98] Conci A., C. Proença B. “A Fractal Image Analysis System for Fabric Inspection Based on Box-Counting Method. Computer Networks and ISDN Systems”, 1998, Vol. 30, No. 20, pp. 1887-1895.

[Conners 83] R. W. Conners, C. W. McMillan, K. Lin, et R. E. Vasquez-Espinosa, “Identifying and locating surface defects in wood: Part of an automated lumber processing system,”  IEEE Trans. Patt. Anal. Machine Intell., No. 6, 1983, pp. 573-583.

[Cross 83] R. Cross and A. K. Jain, “Markov random field texture models,” IEEE Trans. Patt. Anal. Machine Intell., vol. 5, 1983.

[Daubechies 88] I. Daubechies, "Orthonormal basis of compactly supported wavelets", Comm. on Pure and Appl. Math., vol. 41, pp. 909-996, 1988.

[Djebala 07] A. Djebala, N. Ouelaa and N. Hamzaoui “Optimisation de l'analyse multi-résolution en ondelettes des signaux de choc. Application aux signaux engendrés par des roulements défectueux” Mécanique et Industries, Vol. 8, No. 4, 2007 p379

[Dorrity 96] J. L. Dorrity et G. Vachtsevanos. On-line Defect Detection for Weaving Systems. IEEE Technical Conf. on Textile, Fiber and Film Industry, pp. 1-6, 1996.

[Escofet 96] J. Escofet, R. Navarro, M.S. Millan, and J. Pladelloreans, “Detection of local defects in textiles webs using Gabor filters”, Proc. SPIE 2785, pp. 163-170, Jun. 1996.

[Escofet 98] J. Escofet, R. Navarro, M.S. Millan, and J. Pladelloreans, “Detection of local defects in textiles webs using Gabor filters”, Opt. Eng., vol. 37, pp. 2297-2307, Aug. 1998

[Ghazvini 09] Ghazvini M, Monadjemi SA, Movahedinia N, Jamshidi K ‘‘Defect Detection of Tiles Using 2D-Wavelet Transform and Statistical Features’’, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2009; Vol.49, pp:901-904.

[Gonzalez 02] R.C. Gonzalez, R.E. Woods, ‘‘Digital Image Processing’’, 2nd edition Prentice Hall, 2002.

[Gonzalez 08] R.C. Gonzalez et R.E. Woods. “Digital Image Processing.” 3ème édition, Prentice Hall, 2008.

[Hagan 96] M. T. Hagan, Howard B. Dcmuth, and Mark Beale. “Neural Network Design. Boston, MA” : PWS Publishing, 1996.

[Haralick 10] Haralick. R. M. “Mathematical morphology and computer vision”. TwentySecond Asilomar Conference on Signals Systems and Computers, Vol. 1, pp. 468-479, 2010.

[Haralick 79] R.M. Haralick, “Statistical and structural approaches to texture”, Proceedings of the IEEE, 1979, vol. 67, Issue 5

[Henry 08] Henry Y.T. N, Grantham K.H. P, Nelson H.C. Y, ‘‘Motif-based defect detection for patterned fabric” Pattern Recognition, 2008, Vol. 41, pp:1878-1894.

[Hong Kong 00] Hong Kong Productivity Council, “Textile Handbook 2000”, The Hong Kong Cotton Spinners Association, 2000

[Hotteling 47] H.H. Hotteling, ‘‘Multivariate Quality Control, illustrated by the Air testing of Sample Bombsights,’’ Techniques of Statistical Analysis, McGraw-Hili, New York, pp. 111-184, 1947.

[Huart 94] J. Huart et J.-G. Postaire. Integration of Computer Vision on to Weavers for Quality Control in the Textile Industry. Proc. SPIE, Vol. 2183, pp. 155-163, 1994.

[Hung 01] C.-C. Hung and I.-C. Chen, “Neural-Fuzzy classification for fabric defects,” Text. Res. J., vol. 71(3), pp.220-224, 2001

[Irene 09] Y. H. Irene , H. Andersson, R. Vicen “Automatic Classification of Wood Defects Using Support Vector Machines” Computer Vision and Graphics Volume 5337, 2009, pp 356-367

[Jadav 13] R. Jadav, K. Thakkar et V. Patel. Fabric Defects and Point Grading System. http ://www.scribd.com/doc/52291149/ Fabric defects and point grading system. Dernière consultation : Février 2013

[Jasper 04] W. Jasper, J. Joines and J. Brenzovich, “Fabric defect detection using a genetic algorithm tuned wavelet filter,” J. Textile Institute, vol. 96, pp. 43-54, 2004.

[Jasper 95] W. J. Jasper and H. Potapalli, “Image analysis of mispicks in woven fabrics,” Text. Res. J., vol. 65, pp. 683-692, 1995.

[Jasper 96] W. J. Jasper, S.J. Garnier, and H. Potapalli, “Texture characterization and defect detection using adaptive wavelets,” Opt. Eng., vol. 35, pp. 3140-3149, 1996.

[Jimenez 07] G. A. Jimenez,·A. O. Munoz, M. A. Duarte-Mermoud “Fault detection in induction motors using Hilbert and Wavelet transforms” Elecrical Engineering, 2007, Pages:205–220

[Jing 03] F. Jing, M. Liz, H. Jiang Z. B. Zhang ‘‘Unsupervised image segmentation using local homogeneity analysis.’’ Proceeding of IEEE International Symposium on Circuits and System; pp. 456-459, 2003

[John 00] John G.  Henk J., Heijmans A M. “Mathematical morphology”. Computer, Vol. 28, pp. 1-9, 2000.

[Klauditz 05]  W. Klauditz-Institut “Thermographic detection of defects in wood and wood-based materials” 14th international Symposium of nondestructive testing of wood, Hannover, Germany, 2005

[Kong 94] K. Y. Kong, J. Kittler, M. Petrou, and I. Ng, “Chromato-Structural approach towards surface defect detection in random textured images,“ Proc. SPIE 2183, pp. 193-204, 1994.

[Kumar 00] A. Kumar and G. Pang, “Defect detection in textured materials using Gabor filters,” Proc. 35th IEEE/IAS Annual Meeting, Rome (Italy), pp. 1041-1047, Oct. 2000.

[Kumar 00] A. Kumar and S. Gupta, “Real time DSP based identification of surface defects using content-based imaging technique,” Proc. IEEE Conf. Industrial Technology, vol. 2, pp. 113-118, 2000.

[Kumar 01] A. Kumar, Automated defect defection in textured materials, Ph.D. Thesis, Department of Electrical & Electronic Engineering, The University of Hong Kong, May 2001.

[Kumar 02a] A. Kumar and G. Pang, “Defect detection in textured materials using Gabor Filters,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 38, no. 2, pp. 425-440, 2002.

[Kumar 02b] A. Kumar and G. Pang, “Defect detection in textured materials using optimized filters,” IEEE Trans. Sys. Man & Cybern., Part B, Cybernetics, vol. 32, pp. 553-570, Oct. 2002.

[Kumar 03a] A. Kumar, “Inspection of surface defects using optimal FIR filters,” Proc. ICASSP-2003, Hong Kong, pp. 241-244, Apr. 2003.

[Kumar 03b] A. Kumar, “Neural network based detection of local textile defects,” Pattern Recognition, vol. 36, pp. 1645-1659, 2003.

[Kumar 08] A. Kumar. Computer-Vision-Based Fabric Defect Detection: A Survey. IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 1, pp. 348-363, 2008.

[Lambert 97] G. Lambert and F. Bock, “Wavelet methods for texture defect detection,” Proc IEEE Intl. Conf. Image Processing, vol. 3, pp. 201-204, 1997.

[Lane 98] J. S. Lane, “Textile fabric inspection system,” US Patent No. 5,774,177, Jun. 1998.

[Lezoray 99] Lezoray O., Elmoataz A., Cardot H., and . Revenu M. “Segmentation of color images :Applications to cellular microscopy. In Acta Stereologica, Selected papers of the 7th European Congress of Stereology”, 1999, vol. 188, pp. 1-14.

[Lin 07] H. D. Lin ‘‘Automated visual inspection of ripple defects using wavelet characteristic based multivariate statistical approach’’. Image and Vision Computing, vol 25 pp. 1785–1801, 2007.

[Lin 09] H. D. Lin ‘‘Automated defect inspection of light-emitting diode chips using neural network and statistical approaches’’. Expert Systems with Applications vol 36 pp. 219–226, 2009.

[Lowry 95] C.A. Lowry, D.C. Montgomery, ‘‘A review of multivariate control charts’’, IIE Transactions Vol. 27 pp: 800–810, 1995.

[Lowry 95] C.A. Lowry, D.C. Montgomery, ‘‘A review of multivariate control charts’’, IIE Transactions Vol. 27, pp. 800–810, 1995.

[Lu 04] Lu Y., Jiang T., and Zang Y. “A split-merge-based region-growing method for fmri activation detection. Human Brain Mapping, 2004”.

[Mahajan 09] P.M Mahajan, S. R. Kolhe et P.M Patil “A review of automatic fabric defect detection techniques” Advances in Computational Research, Vol. 1, 2009

[Mak 09] Mak K.L, Peng. P and Yiu K.F.C ‘‘Fabric defect detection using morphological filters’’, Image and Vision Computing, 2009; Vol. 27, pp:1585-1592.

[Mallat 00] S. Mallat, ‘‘Une Exploration des Signaux en Ondelettes’’, Les Editions de l’Ecole Polytechnique, Paris, juillet 2000.

[Mallat 88] S. Mallat, "Review of multi-frequency channel decomposition of images and wavelet models", Technical report, no. 412, 1988.

[Mallat 89] S. Mallat, "A theory of multi-resolution signal decomposition : the wavelet representation", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 11, pp. 674-693, 1989

[Mallat 99] S. Mallat, A wavelet Tour of Signal Processing, Second edition, Academic Press, 1999

[Mallik 99] B. Mallik and A. K. Datta, “Defect detection in fabrics with joint transform correlation technique: Theoretical basis and simulation,” Text. Res. J., vol. 69, pp. 829-835, Nov. 1999.

[Marin 04] X. Marin et les membres de FTM ‘‘conception graphique et réalisation’’ France Tissu Maille, ISBN:2-91271354-4, 2004.

[Martin 82] P. Martin, P. Gege et R. Force “Automatisation dans l'industrie du bois”, Le Nouvel Automatisme, n° 30, mai 1982.

[Meyer 86] Meyer. F. Sequential algorithms for cell segmentation: Maximum efficiency. In Proceedings International Symposium on Clinical Cytometry and Histomery, Schloss Elmau”, Apr. 1986.

[Meyer 90] Y. Meyer, Ondelettes et opérateurs I- Ondelettes, Hermann, Paris, 1990.

[MIT 10] Ministère de l’Industrie et de la Technologie, Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, ‘‘ les industries du textiles et d’habillement en Tunisie’’, 2010.

[Moasheri 11] Moasheri B.B.M, Azadinia S. ‘‘A New Voting Approach to Texture Defect Detection Based on Multiresolutional Decomposition’’ world academy of science, engineering & technology, 2011, vol. 73, pp. 657-661.

[Moradi 11] G. Moradi, M. Shamsi et M. Hossein “Apple defect detection using statistical histogram based EM algorithm” Iranian Conference on  Electrical Engineering (ICEE), pp. 1-6, 2011

[Mu 06] H. Mu, L. Li, L. Yu, M. Zhang and D. Qi “Detection and Classification of Wood Defects by ANN” IEEE International Conference on Mechatronics and Automation June, 2006.

[Nacereddine 05] N. Nacereddine, M. Zelmat, S. S. Belaïfa and M. Tridi “Weld defect detection in industrial radiography based digital image processing” World Academy of Science, Engineering and Technology, 2005

[Ng 07] H. Ng. Automatic thresholding for defect detection. Pattern Recognition Letters, 27:1644–1649, 2007.

[Ngan 11] H. Y.T. Ngan , G. K.H. Pang et N. H.C. Yung “Automated fabric defect detection-A review” Image and vision computing, Vol. 29, 2011, pp. 442-458

[Nickolay 93] B. N. Nickolay et H. Schmalfuâ. Automatic Fabric Inspection, Utopia or Reality ? Melliand Textilberichte, Vol. 73, pp. 33-37, 1993.

[Norton-Wayne 92] L. Norton-Wayne, M. Bradshaw, and A. J. Jewell, “Machine vision inspection of web textile fabric,” Proc. British Machine Vision Conf., Leeds (U.K), 1992, pp. 217-226.

[Norton-Wayne 93] L. Norton-Wayne, M. Bradshaw, and C. Sandby, “Machine vision for the automated inspection of web materials,” Proc. SPIE 1989, pp. 2-13, 1993.

[Otsu 79] N. Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms. IEEE Transactions on Systems, Man, Cybernetics, 9(1):62–66, 1979.

[Ouyang 09] C-S. Ouyang, C-T. Chou, C-F, Jhan, and J-Y Huang, ‘‘ An improved approach for image segmentation based on color and local homogeneity features’’ IEEE international conference on acoustics, speech, and signal processing, pp. 1225-1228, 2009

[Ozdemir 98] S. Ozdemir, A. Baykut, R.Meylani, A. Ercil, and A. Ert ¨uz¨un. Comparative evaluation of texture analysisalgorithms for defect inspection of textile products. In International Conference on Pattern Recognition,pages 1738–1740, 1998.

[Pachauda 97] C. Pachauda, R. Salvetatb, C. Frayb “Crest factor and kurtosis contributions to identify defects inducing periodical impulsive forces” Mechanical Systems and Signal Processing, Vol 11, Issue 6, 1997, Pages 903–916

[Qingwei 02] H. Qingwei, “How to test wood” Guangdong Science and Technology Publishing Company., 2002, pp. 52-57.

[Qiuping 14] Qiuping Z., Minyuan W., ; Jie L., Dexiang D., “Fabric defect detection via small scale over-complete basis set”, Textile Research Journal, 2014, vol.84, pp.1634-1649.

[Rao 96] K. R. Rao, J. J. Hwang “Techniques and standards for image, video and audio coding”. New Jersey, USA: Prentice Hall PTR, 1996.

[Riedmiller 93] M. Riedmiller and H. Braun. “A direct adaptive method for faster back-propagation learning : the rprop algorithm”. In The IEEE International Conference on Neural Networks ICNN Proceedings, San Francisco, CA, USA,, page 586591, 1993.

[Rösler 92] R. N. U. Rösler, “Defect detection in fabrics by image processing,” Mellind Textilberichte, vol. 73, 1992, pp. E292.

[Sari-Sarraf 96] H. Sari-Sarraf and J. S. Goddard, “On-line optical measurement and monitoring of yarn density in woven fabrics,” Proc. SPIE 2899, pp. 444-452, 1996.

[Sari-Sarraf 99] H. Sari-Sarraf and J. S. Goddard, “Vision systems for on-loom fabric inspection,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 35, pp. 1252-1259, 1999.

[Scharcansk 05] J. Scharcanski. ‘‘Stochastic texture analysis for monitoring stochastic processes in industry’’ Pattern Recognition Letters, vol. 26, pp. 1701-1709, 2005.

[Schoen 95] R. R. Schoen, T.G Habetler, F. Kamran and R. G Bartheld (1995) “Motor bearing damage detection using stator current monitoring”. IEEE transactions on industry applications, Vol. 31, No 6 1995, Pages: 1274–1279.

[Serdaroglu 06] A. Serdaroglu, A. Ertuzun, and A. Ercil, “Defect detection in textile fabric images using wavelet transforms and independent component analysis,” Pattern Recogn. & Image Analy., pp. 61-64, 2006.

[Serdaroglu 06] Serdaroglu A., Ertuzun A. et Ercil A.. “Defect Detection in Textile Fabric Images using Wavelet Transforms and Independent Component Analysis”. Pattern Recognition and Image Analysis, 2006 Vol. 16, No. 1, pp. 61-64.

[Serra 82] J. Serra, ‘‘Image Analysis and Mathematical Morphology’’, Academic Press, London, 1982.

[Serra 86] Serra J. “Introduction to mathematical morphology”. Computer Vision Graphics and Image Processing, Vol. 35, pp. 283-305, 1986.

[Sez03] Sezgin M., Sankur B., “Survey over image thresholding techniques and quantitative performance evaluation”, Journal of Electronic Imaging, Vol.13, N°1, 146–165, 2003.

[Sezer 04] Sezer O. G. , Ertuzun A. et Ercil A, “Independent Component Analysis for Texture Defect Detection”, Pattern Recognition and Image Analysis, 2004, Vol. 14, No. 2, pp. 303-307.

[Sezer 07] Sezer O. G. , Ertuzun A. et Ercil A, “Using Perceptual Relation of Regularity and Anisotropy in the Texture with Independent Component Model for Defect Detection”, Pattern Recognition, 2007,Vol. 40, No. 1, pp: 121-133.

[Silva 07a] Silva, R. and Mery, D. “State-of-the-art of weld seam inspection using X-ray testing: Part I Image Processing”. Materials Evaluation, Vol. 65, No 6, p. 643–647, 2007.

[Silva 07b] Silva, R. and Mery, D. “State-of-the-art of weld seam inspection using X-ray testing: Part II -Pattern Recognition”. Materials Evaluation, Vol. 65, No. 9, 2007, pp. 833-838

[Song 95] K. Y. Song, M. Petrou, and J. Kittler, “Texture crack detection,” Machine Vision & Appl., vol. 8, pp. 63-76, 1995.

[Song 96] K.Y. Song, J. Kittler, M. Petrou, ‘‘Defect detection in random color textures’’, Image and Vision Computing Vol.14, pp. 667-683, 1996

[Srinivasan 92] K. Srinivasan, P. H. Dastor, P. Radhakrishnaihan et S. Jayaraman. FDAS : “A Knowledge-Based Frame Detection Work for Analysis of Defects in Woven Textile Structures”. Journal of the Textile Institute, Vol. 83, No. 3, pp. 431-447, 1992.

[Suen 99] P.-H. Suen, G. Healey, ‘‘Modeling and classifying color textures using random fields in a random environment’’, Pattern Recognition Vol. 32, pp: 1009–1017, 1999.

[Tabassian 11] Tabassian M., Ghaderi R., Ebrahimpour R., “Knitted fabric defect classification for uncertain labels based on Dempster–Shafer theory of evidence”, Expert Systems with Applications, 2011, vol.38, pp.5259-5267.

[Tobin 03] K. Tobin and F. Meriaudeau, ‘‘Image Processing, Segmentation, and Feature Analysis’’ 6ème international conference on Quality Control by Artificial Vision. SPIE. Vol. 5132, pp. 594, 2003.

[Tsai 95] I. Tsai, C. Lin, and J. Lin, “Applying an artificial neural network to pattern recognition in fabric defects,” Text. Res. J., vol. 65, 1995, pp. 123-130

[Tsai 96] I. S. Tsai and M. C. Hu, “Automated inspection of fabric defects using an artificial neural networks,” Text. Res. J., vol. 66, pp. 474-482, Jul. 1996.

[Unay 02] D. Unay et B. Gosselin “ Apple Defect Detection and Quality Classification with MLP-Neural Networks” Dans TCTS Laboratory, Faculte Polytechnique de Mons Initialis Scientific Park, 1, Copernic Avenue B-7000 Mons Belgium 2002

[Vikrant 13] T. Vikrant, S. Gaurav, “Automatic Fabric Fault Detection Using Morphological Operations on Bit Plane” International Journal of Engineering Research & Technology, vol. 2, pp. 856-861, 2013.

[Weeks 96] A.R. Weeks, ‘‘Fundamentals of Electronic Image Processing’’, SPIE Optical Engineering Press & IEEE Press, 1996.

[Weimer 13] Weimer D., Thamer H., Scholz-Reiter B. ‘‘Learning defect classifiers for textured surfaces using neural networks and statistical feature representations’’ Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems 2013, Procedia CIRP 7, pp. 347-352.

[Wood 90] E. J. Wood, “Applying Fourier and associated transforms to pattern characterization in textiles,” Text. Res. J., vol. 60, pp. 212-220, Apr. 1990.

[Xie 06] X. Xie, M. Mirmehdi, and B. Thomas. Colour tonality inspection using eigenspace features. Machine Vision and Applications, 16(6):364–373, 2006.

[Yang 04] X. Yang, G. Pang and N. Yung, “Discriminative training approaches to fabric defect classification based on wavelet transform”, Pattern Recognition, vol. 37, pp. 889-899, May 2004.

[Yang 10] Y-Q. Yang, J-S. Zhang, and X-F Huang, ‘‘Adaptive Image Enhancement Algorithm Combining Kernel Regression and Local Homogeneity’’ Mathematical Problems in Engineering, vol. 2010, Article ID 693532, 2010

[Yang 95] Q. Yang  “Automatic detection of patch-like defects on apples” Image Processing And Its Applications, 4-6 July 1995

[Yin 09] Y. Yin, W. B Lu, K. Zhang and  L. Jing ‘‘Textile Flaw Detection and Classification by Wavelet Reconstruction and BP Neural Network’’, Global  Congress  on  Intelligent System, vol. 4, pp. 167-171, 2009

[Yunan 96] J. G. Campbell, C. Fraley, F. Murtagh, and A. E. Raftery, “Linear flaw detection in woven textiles using model-based clustering,” Technical Report No. 314, Dept. of Statistics, University of Washington, Seattle, pp. 1-15, 1996.

[Zhang 08] J-S. Zhang, Y-Q. Yang, , J-Y. Pan, C-Y. Li ‘‘A new image adaptive filter using local homogeneity’’ IEEE 2end International Symposium on Intelligent Information Technology Application, pp. 404-408, 2008

[Zhang 10] Zhang Y. Zhang, Lu Z., Li J., “Fabric defect classification using radial basis function network”, Pattern Recognition Letters, 2010, vol.31, pp.2033-2042.

[Zhang 95] Y. F. Zhang and R. R. Bresee, “Fabric defect detection and classification using image analysis,” Text. Res. J., vol. 65, pp. 1-9, Jan. 1995.

Advances in Computational Research, ISSN: 0975–3273, Vol. 1, Issue 2, pp-18-29, 2009

# Publications du candidat lors de la préparation de la thèse

Publications dans les journaux internationaux

- A. Rebhi, S. Abid and Farhat Fnaiech “Texture defect localization using line variance of the local homogeneity image”. Article accepté International Journal of Computer Systems Science and Engineering (IJCSSE), 2015, ISSN:0267-6192 (facteur d’impact 0.235)

- A. Rebhi, S. Abid and Farhat Fnaiech  “Fabric Defect Detection Using Local Homogeneity Analysis and Neural Network” Journal of Photonics, (Hindawi Publishing Corporation), 2015, Article ID 376163.

- A. Rebhi, S. Abid and Farhat Fnaiech “Texture Defect Detection Using Local Homogeneity and Discrete Cosine Transform”. World Applied Sciences Journal (WASJ). 31 (9): 1677-1683, 2014.

Communications dans les conférences internationales:

- A. Rebhi, S. Abid and Farhat Fnaiech “Texture defect detection method based on H-image and Hotteling model T2” International Conference on Advanced Technologies for Signal and Image Processing (ATSIP’2014, pp. 120-124), 2014.

- A. Rebhi, S. Abid and Farhat Fnaiech “Texture Defect Detection with Combined Local Homogeneity Analysis and Discrete Cosine Transform’’ Saudi International Electronics, Communications and Photonics Conference (SIECPC2013), 2013.

- A. Rebhi, S. Abid and Farhat Fnaiech “Texture defect detection using local homogeneity analysis” MMS2011, 11th Mediterranean Microwave Symposium

- A. Rebhi, I. Ben Mhamed, S. Abid, Farhat Fnaiech, “Multivariate statistical approach for defect localization in textured images ” JTEA 2010, 26-28 March 2010, Hammamet, Tunisia.

- I Ben Mhamed, A. Rebhi, S. Abid, and Farhat Fnaiech,” texture defect detection using anisotropic diffusion” JTEA 2010, 26-28 March 2010, Hammamet, Tunisia.

- Rebhi. A, S. Abid, E. B. Braiek, F. Fnaiech, “Détection de défauts dans les images texturée par transformée en ondelettes et réseaux des neurones”. JTEA 2008, 2-4 Mai 2008, Hammamet, Tunisie.