Caves

Spatialité

- Séparation de la cave en deux par un mur séparatif.

- Deuxième partie de la cave surélevée de 5 cm, contenant la technicité.

- Basse hauteur sous plafond, espace assez propre par les murs peints en blancs.

Construction

- Complexe de plafond composé de voussettes et poutres IPE 140.

- Complexe de sol composé d’un carrelage d’époque posé sur une chape coulée sur du béton.

- Murs et escalier en briques.

- Terre-plein entourant les murs de soutènement.

Ouverture

- Soupiraux donnant sur la façade nord, dont un seul vitré (les autres sont fermés par une simple planche de bois).

Techniques

- Chauffage au gaz

- Boiler

- Conduits d’eaux usées

- Conduits des eaux vannes

Electricité

- Interrupteur simple allumage raccordé à deux plafonniers disposé dans chaque espace cave.

ESCALIER

Escalier étroit en briques anciennes recouvert de vinyle motif carrelage.

ELECTRICITE

Interrupteur à allumage simple pour deux plafonniers (un dans chaque cave).

ESCALIER

- Permet la liaison verticale entre tous les étages et permet de distribuer les différents paliers.

- Escalier d'époque en chene en bon état.

-Actuellement plus aux normes (65 cm de large).

PREMIER ETAGE

Espace 6

Spatialité

- Petit espace carré

- Lumière naturelle limitée.

- Hauteur sous plafond moindre par rapport au rez.

Construction

- Espace construit en bloc (19x39cm) après la première construction (par-dessus l’espace 5).

- Complexe de plafond composé de plaques Gyproc, suivi d’osb et de gites avec isolation.

- Complexe de sol composé d’un carrelage, suivi d’une étanchéité, d’osb et de gites avec isolation.

- Revêtements de murs en carrelage (16x25cm).

- Plinthes en bois peintes en blanc.

Ouverture

- Fenêtre au châssis fixe en PVC intégré d’un aérateur à clapet.

Techniques

- Radiateur avec conduit d’alimentation dans le sol et rejoint l’espace 5.

- Evier avec conduits d’eaux usées.

- Wc avec conduits des eaux vannes.

- Ventilation à extraction mécanique (système C) de la sdb placée au mur.

Espace 7

Spatialité

- Espace exposé plein sud, lumière naturelle optimale.

- Hauteur sous plafond importante

- Vue assez large sur le toit plat de la construction du rez et des bâtiments disposés à l’arrière.

Construction

- Complexe de plafond composé d’une finition plafonnage, suivi de solives et de l’ancien parquet massif.

- Complexe de sol composé d’un revêtement souple en vinyle (3mm), suivi d’une chape sèche et de l’ancien parquet massif.

- Mur de la façade sud et mur séparant la chambre du couloir composé de briques pleines avec finition plafonnage.

- Plinthes en bois peintes en blanc.

Ouverture

- Fenêtre ouvrante à double battant en PVC.

- Porte à peindre standard (83x205cm)  de type alvéolée.

- Ancienne porte condamnée (ébrasement visible).

Techniques

- Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.

- Cheminée d’époque condamnée.

Espace 8

Spatialité

- Espace exposé au nord, lumière naturelle diffuse.

- Vue sur la rue, vis-à-vis avec les voisins d’en face.

Construction

- Voir la composition du complexe de plafond de l’espace 7.

- Voir la composition du complexe du sol de l’espace 7.

- Plinthes en bois peintes en blanc.

- Cloisons légères en métal stud recouvertes d’osb avec une finition plafonnage

Ouverture

- Fenêtre ouvrante à double battant en PVC.

- Porte à peindre standard (83x205cm)  de type alvéolée.

- Ancienne porte condamnée (ébrasement visible).

Techniques

- Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.

- Cheminée d’époque condamnée.

- Gaines techniques pour le conduit des eaux usées et eaux vannes de l’espace 10.

- Ancienne gaine technique sur le mur mitoyen.

ELECTRICITE

- TGBT et parlophone dans chaque chambre.

- Appliques sur chaque palier.

- Dizaine de prises par chambre.

- Appliques et luminaires encastrés dans les chambres.

- Prises TV et wifi dans chaque chambre.

- Luminaire de secours au R+2 au niveau de la cage d'escalier.

ETAGE 2

Espace 9

Spatialité

- Espace exposé plein sud, lumière naturelle optimale.

- Espace situé sous les toits, chaleur importante.

- Vue assez large sur le toit plat de la construction du rez, de la cour intérieure et des bâtiments avoisinants.

Construction

- Faux plafond avec finition plafonnage sur la moitié du plafond poursuivi par la pente de toit.

- Complexe de sol composé d’un revêtement souple en vinyle (3mm), suivi d’un osb et de l’ancien parquet massif.

- Plinthes en bois peintes en blanc.

- Murs et pente de toit recouverts de lambris en bois.

- Panne visible

Ouverture

- Fenêtre de toit en bois

- Ouverture due à une ancienne porte à peindre standard.

Techniques

- Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.

- Cheminée d’époque condamnée.

Espace 10

Spatialité

- Espace exposé au nord, lumière diffuse.

- Espace situé sous les toits, chaleur importante.

- Vue sur la rue, vis-à-vis avec les voisins d’en face.

Construction

- Voir la composition du complexe du sol de l’espace 9.

- Plafond droit grâce à un faux plafond avec finition plafonnage.

- Plinthes en bois peintes en blanc.

Ouverture

- Fenêtre ouvrante à double battant en PVC.

- Porte à peindre standard (83x205cm)  de type alvéolée.

Techniques

- Radiateur avec conduit d’alimentation dans le prolongement du conduit de cheminée.

- Cheminée d’époque condamnée.

- Ventilation à extraction mécanique (système C) de la sdb placée au plafond.

ELECTRICITE

- TGBT et parlophone dans chaque chambre.

- TGBT, compteur d’électricité sur le palier.

- Dizaine de prises par chambre.

- Luminaires encastrés dans chaque espace.

- Prises TV et wifi dans chaque chambre.

COMPTE RENDU

- Espace 3 et 2 sont insalubres par l’absence d’apport de lumière naturelle directe (manque de lumière flagrant).

- Création d’un sol irrégulier par la multicouches de revêtements de sols.

- Lambris et papiers peints vétustes et inappropriés.

- Constructions inadaptées (angles non ergonomiques.

- Escalier plus aux normes : 70 cm.

- Vieilles gaines techniques quasiment non utilisées.

- Quelques belles traces du passé comme la cheminée et la double porte battante.

- WC fort étroit.

- Différences de niveaux gênantes : marche de 1,5 cm à la porte d’entrée de l’appartement,

marche de 17 cm pour descendre dans la cuisine en venant de la salle à manger et de la buanderie.

- Non homogénéité des murs par l’utilisation de matériaux multiples dus aux différentes époques de construction.

- Présence importante des zones dites tampons où la principale fonction est le passage.

- Forme non régulière des espaces par les cheminées condamnées, vieilles gaines ou angles incongrus de la nouvelle construction.

- Mauvaise disposition des espaces par rapport à l’orientation de la maison (buanderie bien éclairée).

- Espaces sanitaires dans l’espace public.

- Non étanchéité de l’évacuation des eaux usées et eaux vannes par la buanderie donc traces d’humidité.

VICES

- Insalubrité de l'espace 2 et 3 par l'abscence d'ouverture sur l'extérieur (pas de lumièrer naturelle).

- Longue fissure dans le mur mitoyen de l'espace 6.

- Superposition de revetements de sols partout, ce qui entraine une humidité parfois sous jacente.

- Finition très mal réalisées (isolation?).

- Murs qui pèlent dans l'espace 5 à cause de l'humidité véhiculée par le passage de l'évacuation des eaux vannes et usées qui est non isolée.

- Pas de réflexion sur l'évacuation des eaux de pluie au niveau du toit plat de l'espace 4.

- Accumulation de l'eau car absence de pente ou évacuation (stagnation).

- Superposition des sols entrainent une insonorisation qui n'est pas due à une isolation pensée.