Réalisation

éclairage arrière vélo

pro mini arduino open source

Tuteur enseignant : Mr Arnaud Sivert

DUT GEI  Année 2021-2022

### Telechargement proteus      Password 123

https://getintopc.com/softwares/pcb-design/proteus-professional-2021-free-download/

sur le lien suivant, Il y a de nombreux programmes sur l’eclairage vélo ….et pas de synthèse….

https://forum.arduino.cc/t/eclairage-a-led-de-velo-3w-tracker-atmega-esp32-maker/567964/68

un blog

https://iutgenieelectrique.blogspot.com/2021/12/de-led-de-puissance-regulation-pwm.html

un forum

http://velorizontal.1fr1.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-partie-1

le fichier de l’éclairage arriere clignotant

https://www.fichier-doc.fr/2021/12/05/eclairage-velo-arrirere-rear-bike-arduino-pro-/

Cahier des charges :

Realiser un éclairage arriere autonome avec une led de puissance pour être vue de très loin et de jour et 3 petites leds pour être les côtés de nuit. Le plus léger possible, le plus éclairant possible (2Watt minimum)  avec une autonomie  minimale de 10h et pour un prix faible.

Mais de nombreuses questions subsistent:

Pourquoi faut-il une régulation de courant et un hacheur ?

Pourquoi vaut-t-il mieux utiliser des transistors canal P que le canal N pour commander les leds ?

Comment vérifie-t-on que le transistor fonctionne bien ainsi que la carte electronique ?

Comment est gérer le mode flash ?

Quelle est la consommation et l’autonomie au final ?

Comment vérifie-t-on le mode sleep ?

Comment est gérer l’état de charge de la batterie ?

Le hacheur

Le hacheur permet de faire varier le courant dans la led en fonction du rapport cyclique.

La régulation de courant permet de limiter le courant dans la led malgré la variation de tension de la batterie qui se décharge. La régulation de courant permet d’avoir un flux lumineux constant et diffèrent mode de fonctionnement.

La fréquence de 64KHz du timer 0 pour minimiser l’inductance

Le transistor canal N a sa source à la masse donc facile pour le commander. Mais difficile de mesurer le courant car la  résistance de mesure qui est à la masse pour être lu par le microcontrôleur est haché. Cette tension image du courant haché doit être filtrée par un gros condensateur.

Le transistor canal P a sa broche « source » relié à l’alimentation, donc la résistance de mesure du courant R20 est à la masse et l’Arduino peur mesurer le courant dans la led

| L’Arduino pro mini est bien mieux car consomme moins que l’Arduino nano et un interrupteur permet de couper la consommation de la batterie. le micro permet de gérer le mode flash et la régulation. La batterie alimentera directement le processeur qui peut fonctionner de 3.3V à 4.2V. Donc évitant les pertes dans un régulateur de tension. | - schéma électrique |
| --- | --- |

le schéma électrique :

Choix de la led blanche

Les distributeurs de composants discrets ont du mal de fournir des leds de puissances et les focales associés en PMMA ou parabolique….

De plus, les grands distributeurs européens mettent à part, les leds et les MCPCB le support de refroidissement

De plus, ces focales demandent une bonne fixation de la mécanique

Il faut dire que la technologie des led est très rapide et avec une obsolescence rapide…..

Mais, il est possible de prendre des petites leds faible angle 5° de demi angle et de les mettre en // avec 20 lumen/W pour un prix 0.3€ unitaire qui son tassez disponible.

Etude page 48 et 45 de la VLCS5830 sur ce lien

https://forum.arduino.cc/t/eclairage-a-led-de-velo-3w-tracker-atmega-esp32-maker/567964/48

Si l’on compare par rapport à une led cree rouge XRE de  60 lumen/W jusqu’à 2.2W donc 1A max pour 2.5€

http://velorizontal.1fr1.net/t16874p550-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-partie-1

https://fr.aliexpress.com/item/32987437612.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.55.11567ab6nncoSF

Donc si l’on désire 40 lumens, il faudra 20 petites led qui vont couter 6€ donc 2 fois plus chères que la XRE mais il n’y aura pas besoin d’optique.

Ces 20 leds de diamètre 5mm vont prendre un surface 2.5cm*2cm

Il est possible de mettre quelque led avec des demi-angles à 45° pour être plus vu sur le côté aussi

Etant donné que la tension de seuil de la led rouge est de 2.2V à 0.05A, il faut tous les mettre en //.

La puissance absorbée par led sera

P=2.2V*0.1A*20=4.4W,

Avec une résistance de limitation le courant de 10ohm doit être utilisé avec une batterie lithium de 4,2V à 3V.

La puissance perdue dans la résistance sera P=R.I^2=10*(0.1*20)^2=4W

Donc, utiliser une résistance de limitation est bien idiote, d’où l’utilisation du hacheur.

Pas trouver de led red en 3 mm, ni en CMS avec des faibles angles pour amplifier les lux

Programme boucle ouverte pour tester electronique  « led_velo_PROmini_sleep_V1 »

Un programme tout simple permet de vérifier le bon fonctionnement des hacheurs série.

Il faut diminuer progressivement le rapport cyclique pour augmenter le courant.

La led D13 qui est sur la carte de l’Arduino pro  sera en mode clignotant permet de vérifier la routine d’interruption.

#include <SoftwareSerial.h> #include <TimerOne.h> #define led13 13 // 13 byte PWM=0; int temps=0; int temps1=0; float Vbatt; float I=0,erreur=0,kp=1,ki=7.5,Ic=1,Integral=200; float I3=0,erreur3=0, Ic3=0.1,Integral3=200; bool envoie; void callback() { //1ms temps++; temps1++; if (temps1>100) {envoie=1;} //envoie des données toutes les 0.1secondes } //fin callback void setup() { pinMode(led13, OUTPUT); // pinMode(5, OUTPUT); //PWM pinMode(6, OUTPUT); Serial.begin(9600); analogWrite(5,255); analogWrite(6,255); Timer1.initialize(1000); // initialize timer1, and set a 0,1 second period => 100 000 pour 0.01s 10 000 Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt analogReference(INTERNAL); //1.1V // TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 3 et 11 32khz http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 5 et 6 64khz http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet } void loop() { // avec le transitor canal P, PWM inversé analogWrite(6,255); //PWM led power 3Watt I=analogRead(A1); I=I*0.002148; //1.1/(1024*0.5) mesure du courant max 2.2A analogWrite(5,110); //PWM 3led power 0.1Watt I3=analogRead(A3); I3=I3*0.002148; if (envoie==1) { Vbatt=analogRead(A0); //1.1*4.2/1024 Vbatt=Vbatt*0.00451; Serial.print("V=");Serial.print(Vbatt,2);Serial.print(";"); Serial.print("I=");Serial.print(I,3);Serial.print(";"); Serial.print("I3=");Serial.print(I3,3);Serial.println(";"); envoie=0; } if (temps<1000 && temps>0) {digitalWrite(led13,1); } //1 seconde allumée if (temps>1000) { digitalWrite(led13,0);} //1 seconde eteinte if (temps>2000) {temps=0;} } // fin loop

Le signal bleu de l’oscilloscope est la commande de l’Arduino correspond à la PWM.

Le signal rouge correspond à la sortie du transistor ou le modèle de simulation n’est pas connu dont la tension VGS seuil et la capacité Ciss. A 64KHz, la saturation a du mal à être effectué. La tension -0.6V du signal E2 correspond à celle de la diode de toue libre D2.

Le signal jaune est le courant dans la led, il est pratiquement constant grâce au filtre de l’inductance

La simulation permet de connaitre les signaux mais ne permet pas de vérifier le courant en fonction du rapport cyclique à cause des résistances parasites du montage et de la variation de la tension de seuil des led en fonction de la température.

Donc, la mesure de courant doit se faire par la liaison série.

Une vérification d’un nouveau système doit toujours être effectuée en boucle ouverte avant de le faire  fonctionner en boucle fermée. Car il peut avoir des divergences de la régulation.

De plus, il faut vérifier que la mesure  de la variable soit correcte.

Dans notre cas, il faut vérifier que le courant ne soit pas trop discontinu, sinon il faudra le filtrer numériquement et analogiquement.

La dimension de l’inductance pour une valeur fixe de 0.1mH va dépendre du diamètre de fil utilisé et de son blindage. Le diamètre du fil va provoquer une résistance parasite et un échauffement de la bobine et des pertes. De plus, il y aura une saturation de l’inductance si l’on dépasse le courant maximal. Donc des essais doivent être réalisés.

| Pour l’inductance 0.1mH/1.5A/0.17Ω/1.6€ https://fr.rs-online.com/web/p/inductances-a-montage-en-surface/7701003 Le courant dans la résistance shunt CH1 et la tension aux bornes de la diode de la roue libre CH2 en réelle sont les suivantes avec une PWM de 85. La tension CH2 est bien carrée prouvant que le transistor est bien saturé. Le courant moyen est bien continu Imoyen=(3.3*(1-85/255)-2)/0.91ohms=218mA Avec une résistance de mesure de 0.5 Ω, CH1 moyen est bien de 109mV. L’ondulation du courant dans la led est de seulement de 25mA. Théoriquement, l’ondulation aurait du être I=Vbatt/4*L*F=4V/(4*0.1mH*64K)=0.156A | Rapport cyclique de 0.66=(255-85)/255 |
| --- | --- |

| Pour l’inductance 0.1mH/0.3A/1.5Ω/0.6€ et resistance de mesure 0.5 Ω Mesure de la resistance de l’inductance 1.1 Ω https://fr.farnell.com/bourns/srr0603-101kl/inductance-de-puissance-blinde/dp/2333881?ost=2333881 8 leds 8° Imoyen=((4.8*0.85-0.4*0.15)-2.2)/2.73Ω =584mA avec increment de temperature de 50°C L’ondulation du courant dans la led est environ de 300mA négligeable par rapport à 584mA. |  |
| --- | --- |

Remarque : pour les 2 inductances précédentes de même valeurs sans être saturé, mais de dimensions différentes, l’ondulation est différente ce qui n’est pas normal en théorie.

La puissance perdue dans l’inductance n’est pas  négligeable et sa température va être limite

P=RI^2=1.1*0.58A^2=0.37W   donc une résistance thermique de l’inductance 135°C/W.

De plus, la saturation de l’inductance va entrainer une augmentation de l’ondulation de courant comme on peut l’observer sur la figure suivante

| Toujours pour l’inductance 0.1mH/0.3A/1.5Ω et résistance de mesure 0.5 Ω Pour un courant moyen de 824mA, l’ondulation de courant est passée à 600mA à cause de la saturation de courant qui fait diminuer l’inductance lorsque le courant augmente Pour ce courant, l’incrément de température de 80°C |  |
| --- | --- |

Est-ce qu’une inductance non blindée radiale serait préférable sachant qu’elle soit moins chere mais va telle perturbé le montage?

0.1mH/3A  18.4*15*7mm 0.19 Ω est bien trop grande pour etre sur notre montage

https://fr.rs-online.com/web/p/inductances-a-montage-en-surface/7409508

0.1mH/1.35A/0.7  .7  10*8mm 0.19 Ω  cette inductance passe pour notre cahier des charges

https://fr.rs-online.com/web/p/inductances-traversantes/1633340

| pour l’inductance non blindée radiale 0.1mH/0.9A/0.32Ω/0.4€ et résistance de mesure 0.5 Ω https://fr.rs-online.com/web/p/inductances-traversantes/6755208 mais la mesure de la résistance de l’inductance est de 0.54 Ω Pour un courant moyen de 928mA, l’ondulation de courant est passée à 200mA. Pour ce courant, l’incrément de température de 60°C P=RI^2=0.5*0.92A^2=0.42W donc une résistance thermique de 142°C/W. |  |
| --- | --- |

Pour 2 petites leds demandant 20mA

| inductance 0.22mH/50mA/6.2Ω La tension CH2 est bien carrée prouvant que le transistor est bien saturé. Imoyen=(3.3*0.57-1.65)/7.7ohms=30mA L’ondulation du courant dans la led est de 80mA. Sur la figure suivante, le régime de courant est limite. Inductance 1mH/0.2A/2.3Ω https://fr.farnell.com/bourns-jw-miller/5800-102-rc/high-current-choke-1mh-200ma-10/dp/1103711 Inductance 0.47mH/0.15A/5Ω https://www.we-online.com/katalog/datasheet/744052471.pdf inductance radiale 0.47mH/0.15A/6Ω https://fr.farnell.com/murata-power-solutions/11r474c/standard-inductor-470uh-140ma/dp/1710429 | Rapport cyclique de 0.57= (255-110)/255 Résistance shunt de 0.5ohms |
| --- | --- |

Pour les courants faibles ou l’ondulation n’est pas négligeable.

D’ailleurs, le choix de la consigne de courant ne devra pas être trop faible avec une mesure correcte du courant, pour que la régulation fonctionne

Alors un condensateur peut être rajouté en // de la résistance 0.5 ohms de mesure de 22µF qui a une fréquence de coupure de 10kHz.

Mais,  un filtrage numérique passe bas peut être ajouté pour avoir un courant de mesure plus stable.

D’ailleurs, il faut mesurer le courant pour savoir quelle sera la variation du courant avec l’échantillonnage du microcontrôleur comme on peut l’observer sur les figures suivantes.

COMMUNICATION pour changer le PWM ou la consigne

Pour faire des tests, le programme suivant permet de changer la consigne avec l’USB est le suivant.

Il est possible de changer la consigne du courant d’éclairage avec 2 Boutons poussoirs.

L’USB est protégé en courant rentrant, donc s’il y a une alimentation externe de 5.1V alors la puissance viendra de l’alimentation extérieure et non de l’USB.

Par conséquent, il est possible de mesurer la consommation de l’éclairage.

Voici le programme de la communication

/#include <LiquidCrystal.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <TimerOne.h> #define led13 13 // 13 byte PWM=0; int temps=0; int temps1=0; float Vbatt; float I=0,erreur=0,ki=0.5,Ic=0.1,Integral=120; bool envoie; void callback() { //1ms temps++; } //fin callback void setup() { pinMode (10, INPUT_PULLUP); pinMode (11, INPUT_PULLUP); pinMode(led13, OUTPUT); // pinMode(6, OUTPUT); //PWM //Serial.begin(115200); Serial.begin(57600); analogWrite(6,255); Timer1.initialize(5000); // initialize timer1, and set a 0,1 second period => 100 000 pour 0.01s 10 000 Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt analogReference(INTERNAL); //1.1V TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 5 et 6 64khz http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet } void loop() { if ( digitalRead(13)== 1 ) {digitalWrite(13,0);} else {digitalWrite(13,1);} I=analogRead(A3); I=I*0.002148; //1.1V/(1024*0.5ohms) mesure du courant max 2.2A erreur=Ic-I; Integral= Integral+(erreur*ki); if ( (digitalRead(10))==0 ) {Ic=Ic+0.2;} //changement des valeurs avec BP if ( digitalRead(11)==0 ) {Ic=Ic-0.2;} if (Integral>=255) {Integral=254;} if (Integral<=0) {Integral=0;} if (Integral>=255) Integral=255; if (Integral<=0) {Integral=0;} PWM=255-Integral; // avec le transitor canal P, PWM inversé analogWrite(6,PWM); //PWM led power 3Watt Vbatt=analogRead(A0); //1.1*4.2/1024 Vbatt=Vbatt*0.00451; //Serial.print(Vbatt,2);Serial.print(";"); Serial.print(Ic,2);Serial.print(", "); Serial.print(I,3);Serial.print(", "); //traceur serie Serial.print(Integral,0);Serial.println(","); while(Serial.available()>0) { float lecture=Serial.read(); //LECTURE ASCII lecture=(lecture-48); //48ascii=0 if (lecture>6) {lecture=6; } //limitation à 0.6A Ic=(lecture/10); //changement de consigne par le PC } } // fin loop

Autonomie et mode sleep avec Wake up timer

L’alimentation de l’éclairage avec une ou des batteries lithium MCN 42g de 2.5A.h 3€ dans un boitier 18650 (18mm de diametre, 650mm de long). La tension de l’alimentation de 4.2V à 3V, elle alimentera directement le microcontrôleur sans utiliser de régulateur. Il est facile de rajouter des batteries en parallèle pour augmenter l’autonomie, au détriment de la masse.

En effet, le microcontrôleur peut fonctionner entre 5V et 3V. Mais il faudra utiliser la tension référence interne pour la conversion analogique.

Pour vérifier la consommation du microcontrôleur et le bon fonctionnement du mode sleep voici le programme qui fait fonctionner la régulation pendant 50ms avec une routine d’interruption du timer 1 de 4ms en mode sleep.

Puis met en mode sleep pendant 1s.

#include <avr/sleep.h> #include <avr/power.h> //http://donalmorrissey.blogspot.com/2011/11/sleeping-arduino-part-4-wake-up-via.html #define led13 13 // byte PWM=255; int temps=0; int temps1=0; float Vbatt; float I=0,erreur=0,kp=1,ki=7.5,Ic=1,Integral=200; float I3=0,erreur3=0, Ic3=0.1,Integral3=200; bool envoie; bool f_timer; //f ISR(TIMER1_OVF_vect) //TCCR1B = 0x01; 4ms { temps++; } void enterSleep(void) { set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); // set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC); // set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_enable(); power_adc_disable(); power_spi_disable(); power_timer0_disable(); power_timer2_disable(); power_twi_disable(); sleep_mode(); /* Now enter sleep mode. */ sleep_disable(); /* First thing to do is disable sleep. */ power_all_enable(); // Re-enable the peripherals. } void setup() { pinMode(led13, OUTPUT); // pinMode(5, OUTPUT); //PWM pinMode(6, OUTPUT); Serial.begin(9600); analogWrite(5,255); analogReference(INTERNAL); //1.1V TCCR1A = 0x00; TCNT1=0x0000; TCCR1B = 0x01; //routine interruption 4ms wake up consommation 7.6mA sous 5V TIMSK1=0x01; // Enable the timer overlow interrupt }//fin set up void loop() { if(temps<12) { TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 5 et 6 64khz PWM=0; analogWrite(5,PWM); digitalWrite(led13,1); } if(temps==13) { TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) ¦ 0x01; PWM=255; analogWrite(5,PWM); digitalWrite(led13,0); TCCR1B = 0x04; //routine interruption 1s wake up } if(temps>=14) { TCCR1B = 0x01; //renitialisation temps=0; } enterSleep(); /* Re-enter sleep mode. */ } // fin loop

Voici la consommation de l’Arduino sans son régulateur avec différent mode

| Led 1.5A*0.05=75mA moyen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro mini 16Mhz Sans mode sleep | 12mA sous 4.2V |  |  |  |
| Pro mini 16Mhz avec mode sleep | 5.1mA sous 4.2V | 3.1mA 3.6V | 2.2mA 3.2V | 1.7mA 3V |

Avec ce tableau, on peut observer que le courant dans le processeur n’est pas si négligeable par rapport à la consommation moyenne de la led.

L’autonomie minimale correspondra à l’équation suivante avec un Arduino Pro

Temps(heure)=2.5A.h/(0.004+0.075)A=2.5A.h/(0.079)A=31h

Le rendement du système numérique correspondra à l’équation suivante

rendement=(0.075*2V)/(0.004+0.075*2V/3.7)*3.7V=0.15W/(0.018+0.15)W=89%

Régulation du courant led

Pour avoir un éclairage identique malgré la variation de la tension de la batterie, l’asservissement du courant est nécessaire.

Mais, il faut que la mesure du courant soit correcte et constant sinon il y aura une variation du courant moyen.

Il existe plusieurs solutions

Pour avoir une mesure de courant constant, un filtre analogique avec un condensateur sur la résistance shunt, un filtre numérique passe bas sur la mesure de courant, des coefficients du correcteur PI faible qui permet une variation de la PWM faible malgré les erreurs de mesures

Le traceur série permet de vérifier le fonctionnement.

La période d’échantillonnage a été fixée à 5ms pour faire un compteur de mode flash futur de 0.05s allumé et 1 seconde éteinte.

Attention que le programme ne dépasse pas la période d’échantillonnage !

D’où la led 13 utilisé pour connaitre le temps du programme avec un oscilloscope.

Or, la liaison série est relativement longue. D’ailleurs, avec 2 envoies de données avec 115200 bauds, le temps du déroulement du programme est de 1ms.

Pour filtrer le courant

- il faudrait un condensateur de 22µF en parallèle sur la résistance shunt ce qui n’est pas viable dans le peu de place de notre carte.

- un filtre numérique avec une période d’échantillonnage de 5ms permettrait d’avoir une fréquence de coupure de 10Hz assez facilement.

- une évolution lente de la régulation va être testée.

Le coefficient proportionnel est inutile, il vaut mieux initialiser la valeur intégrale pour atteindre déjà une valeur de courant à l’allumage

| exemple pour un courant de consigne de 0.1A, ki=0.1 pour Ubatterie=3.3V la variation de la mesure du courant et celle de la PWM peut être observé sur la figure suivante. La PWM est fixe. | courant mesuré*1000 temps (5ms/echantillon) PWM |
| --- | --- |

| exemple pour un courant de consigne de 0.2A, ki=0.5, pour Ubatterie=3.3V ou l’on peut observer les variations de la mesure du courant et celle de la PWM. | courant mesuré*1000 temps (5ms/echantillon) PWM |
| --- | --- |

Il est possible de simuler la régulation mais il y aura des différences entre la simulation et la pratique.

En effet, le rapport entre le courant dans la led en fonction du rapport cyclique dépend des résistances parasites des composants et de la tension de seuil de la led.

2 solutions pour connaitre la dynamique du courant dans la led :

- diminuer la base de temps de l’oscilloscope

- prendre les valeurs du terminal, créer un fichier CSV et tracer la courbe à l’oscilloscope

La simulation n’est pas en temps réel à cause du hachage qui demande beaucoup de calcul au PC et il y a des risques de bugs

| exemple pour un courant de consigne de 0.5A, ki=1, pour Ubatterie=4V malgré les variations du courant, la PWM est relativement stable. La constante de temps de la régulation est de 100ms donc assez rapide par rapport à œil humain pour atteindre le flux lumineux désiré. |  |
| --- | --- |

| avec un coefficient ki=2 toujours pour un courant de consigne de 0.5A, alors la constante de temps de la régulation passe à 50ms comme on peut l’observé sur la figure suivante |  |
| --- | --- |

| toujours pour un courant de consigne de 0.5A, on retrouve les dynamiques simulés précédentes en pratique. pour un coefficient ki=0.5, alors la constante de temps de la régulation passe à 250ms comme on peut l’observer sur l’oscilloscope suivant. |  |
| --- | --- |

voici le programme de la régulation :  « led_velo_PROmini_regul »

#include <SoftwareSerial.h> #include <TimerOne.h> #define led13 13 // 13 byte PWM=0; int temps=0; int temps1=0; float Vbatt; float I=0,erreur=0,ki=1,Ic=0.2,Integral=120; float I3=0,erreur3=0, Ic3=0.1,Integral3=120; void callback() { //1ms temps++; } //fin callback void setup() { pinMode(led13, OUTPUT); // pinMode(5, OUTPUT); //PWM pinMode(6, OUTPUT); Serial.begin(115200); analogWrite(5,255); analogWrite(6,255); Timer1.initialize(5000); // initialize timer1, and set a 0,1 second period => 100 000 pour 0.01s 10 000 Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt analogReference(INTERNAL); //1.1V // TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 3 et 11 32khz http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 5 et 6 64khz http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet } void loop() { if ( digitalRead(13)== 1 ) {digitalWrite(13,0);} else {digitalWrite(13,1);} I=analogRead(A1); I=I*0.002148; //1.1/(1024*0.5) mesure du courant max 2.2A erreur=Ic-I; Integral= Integral+(erreur*ki); if (Integral>=255) Integral=255; if (Integral<=0) {Integral=0;} PWM=255-Integral; // avec le transitor canal P, PWM inversé analogWrite(6,PWM); //PWM led power 3Watt analogWrite(5,255); //PWM 3led power 0.1Watt I3=analogRead(A3); I3=I3*0.002148; Vbatt=analogRead(A0); //1.1*4.2/1024 Vbatt=Vbatt*0.00451; //Serial.print(Vbatt,2);Serial.print(";"); I=I*1000; Serial.print(I,0);Serial.print(","); //traceur serie Serial.print(Integral,0);Serial.println(","); } // fin loop

On peut retrouver le temps des dynamiques avec les equations suivantes

la  fonction transfert en boucle ouverte du courant

ILed = ualim*α-VseuilR  avec  α = kiP*(Ic-ILed) de la regulation

En remplaçant le rapport cyclique α dans la première formule on trouve :

R*ILed = ualim*kiP*Ic - ualim*kiP*ILed - Vseuil

ILed *(R+ualim*kiP) = ualim*kiP*Ic -Vseuil

ILed = ualim*ki*Ic -Vseuil*PR*P+ ualim*ki

d’où ILed = ualim*ki*Te*Ic R*P+ ualim*ki - Vseuil*PR*P+ ualim*ki

ILed = ualim*ki*Te*Ic ualim*ki*(1 + R*Pualim*ki) - Vseuil*PR*P+ ualim*ki

ILed(P) = Ic 1 + Rualim*ki*P - Vseuil*PR*P+ ualim*ki

Théorème de la valeur final pour une réponse indicielle de consigne Icp  :

limP→0 P F(P)  = limP→0  P*( 1P*Ic1 + Rualim*ki*P - Vseuil*PR*P+ ualim*ki )= IC

D’où Ic = ILed la fonction transfert est validée

Le mode flash

Pour augmenter l’autonomie de l’éclairage, un mode flash est utilisé avec un éclairage de 0.05s toutes les 1 secondes donc un rapport cyclique de 0.05. 50ms correspond à la persistance rétinienne de l’humain.

Pour faire le mode flash, 2 façons

- utiliser la routine d’interruption timer 1 en comptage et faire la régulation de courant sans mode veuille

- utiliser le mode veuille pendant 950ms

voici la solution simple avec la routine d’interruption

#include <SoftwareSerial.h> #include <TimerOne.h> #define led13 13 // 13 byte PWM=0; int temps=0; float Vbatt; float I=0,erreur=0,ki=1,Ic=0.2,Integral=120; float I3=0,erreur3=0, Ic3=0.1,Integral3=120; bool envoie; void callback() { //1ms temps++; } //fin callback void setup() { TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 5 et 6 64khz pinMode(led13, OUTPUT); // pinMode(5, OUTPUT); //PWM pinMode(6, OUTPUT); analogWrite(5,255); analogWrite(6,255); //Serial.begin(115200); Serial.begin(57600); //Serial.begin(19200); Timer1.initialize(5000); // initialize timer1, and set a 0,1 second period => 100 000 pour 0.01s 10 000 Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt analogReference(INTERNAL); //1.1V } void loop() { if ( digitalRead(13)== 1 ) {digitalWrite(13,0);} else {digitalWrite(13,1);} if (temps<=10) { //duree 50ms I=analogRead(A1); I=I*0.002148; //1.1/(1024*0.5) mesure du courant max 2.2A erreur=Ic-I; Integral= Integral+(erreur*ki); if (Integral>=255) Integral=255; if (Integral<=0) {Integral=0;} //Integral=255; PWM=255-Integral; // avec le transitor canal P, PWM inversé analogWrite(6,PWM); //PWM led power 3Watt analogWrite(5,255); //PWM 3led power 0.1Watt I3=analogRead(A3); I3=I3*0.002148; Vbatt=analogRead(A0); //1.1*4.2/1024 Vbatt=Vbatt*0.00451; } if (temps>11 && temps<190 ) { //duree 950ms analogWrite(5,255); //led etteinte analogWrite(6,255); } if (temps>190 ) { temps=0; } } // fin loop

Etat de la batterie et  Sécurisation

Un interrupteur est utilisé pour couper l’alimentation et ne pas décharger la batterie à 100% pour ne pas la détruire.

Lors de la mise sous tension, pour indiquer l’état de la batterie, la led clignotera  X fois/5 avec une période de 0.5s pour indiquer l’état de charge de la batterie, puis un éclairage de 3 secondes en continu sera effectué pour indiquer la fin de la communication. Puis, le mode flash sera effectué.

De plus, si la tension est inférieure à 3.2V alors le micro se mettra en veuille profonde.

Vbatt=analogRead(A0); Vbatt=Vbatt*0.00451; //1.1*4.2/1024 pourcentage=83*Vbatt-250 ; //capacité energetique en % if (pourcentage>=80) {flash=5;} //>4V if (pourcentage<80 && pourcentage>=60 ) {flash=4;} //>3.73 if (pourcentage<60 && pourcentage>=40 ) {flash=3;} //>3.5 if (pourcentage<40 && pourcentage>=20 ) {flash=2;} //>3.25 if (pourcentage<20 ) {flash=1;} Serial.println(pourcentage); for (int i = 0; i<flash; i++) { temps=0; while (temps<100) {digitalWrite(13,1);analogWrite(6,140);Serial.println(temps);} temps=0; while (temps<100) {digitalWrite(13,0);analogWrite(6,255);Serial.println(temps); } } temps=0; while (temps<400) {digitalWrite(13,1);analogWrite(6,140); Serial.println(temps);} analogWrite(6,255); digitalWrite(13,0);

| On peut observer sur la figure suivante pour une tension de 3.6V, il y a 4 impulsions court puis un impulsion longue et les impulsions à 50ms pour se faire voir. |  |
| --- | --- |

Changement du courant de consigne lors de l’initialisation avec EEPROM

Un interrupteur est utilisé pour couper l’alimentation et permettra grace à l’EPROM de changer de courant de consigne…..

#include <EEPROM.h> //EEPROM.put(adress, data); //EEPROM.get(adress,data); mode = EEPROM.read(0); //LECTURE DE L'ADRESSE 0 ou le mode est enregistré mode++; //incrementaion de la valeur mode à chaque reset ou coupure d'alimentation batterie if (mode>2) {mode=0;} EEPROM.write(0, mode); //choix des modes avec l'eeprom dans le set up switch (mode) { case 0:Ic=0.2;Integral=120;ki=1; break; case 1:Ic=0.5;Integral=120;ki=1; break; case 2:Ic=0.6;Integral=120;ki=1; break;

Option sécurité température LED

Pour ne pas griller la led à une température de jonction de 150°C, mais aussi pour avoir une bonne performance de la led. En effet, le flux lumineux de a led diminue lorsque sa température augmente.

La mesure de  température est effectué avec un LM35 permet de mesurer la température du radiateur de la led et de limiter le courant.

Si la température est supérieure à 70°C, alors le courant de consigne passera à une valeur faible de 0.2A.

temperatur=analogRead(A2); // temperatur=temperatur/9.3; if (temperatur>70) {Ic=0.2;} //limitation du courant de consigne Serial.print(Vbatt);Serial.println(temperatur);

La valeur de 70°C sur le dissipateur est choisi pour ne pas avoir une température de jonction supérieur de 100°C avec le modelé thermique suivant :

…….

| La temperature est affichée sur le terminal, ainsi que la tension batterie |  |
| --- | --- |

Option Bluetooth

Pour changer de mode et indiquer l’etat de la batterie, une communication par bluetooth est possible

Le PCB

Le PCB a  pratiquement les mêmes dimensions qu’une cellule 18650 lithium.

Le programme global sans les options

Le programme utilise 17% de mémoire flash et 11% de la mémoire dynamique

#include <SoftwareSerial.h> #include <TimerOne.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/power.h> #include <EEPROM.h> #define led13 13 // 13 byte PWM=0; unsigned int temps=0; byte mode=0; // etat du bouton poussoir float Vbatt,pourcentage; float I=0,erreur=0,ki=1,Ic=0.2,Integral=120; float I3=0,erreur3=0, Ic3=0.04,Integral3=120; float temperatur; byte flash; bool flagdemarrage=1; void callback() { //5ms temps++; // if ( digitalRead(10)== 1 ) {digitalWrite(10,0);} else {digitalWrite(10,1);} } //fin callback void setup() { pinMode(led13, OUTPUT); // pinMode(10, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); //PWM pinMode(6, OUTPUT); analogWrite(5,255); analogWrite(6,255); //Serial.begin(115200); Serial.begin(57600); //Serial.begin(19200); TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) ¦ 0x01; //pin 5 et 6 64khz analogReference(INTERNAL); //1.1V Timer1.initialize(5000); // initialize timer1, and set a 0,1 second period => 100 000 pour 0.01s 10 000 Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt Vbatt=analogRead(A0); Vbatt=Vbatt*0.00451; //1.1*4.2/1024 pourcentage=83*Vbatt-250 ; //capacité energetique en % if (pourcentage>=80) {flash=5;} //>4V if (pourcentage<80 && pourcentage>=60 ) {flash=4;} //>3.73 if (pourcentage<60 && pourcentage>=40 ) {flash=3;} //>3.5 if (pourcentage<40 && pourcentage>=20 ) {flash=2;} //>3.25 if (pourcentage<20 ) {flash=1;} Serial.println(pourcentage); for (int i = 0; i<flash; i++) { temps=0; while (temps<100) {digitalWrite(13,1);analogWrite(6,100);Serial.println(temps);} temps=0; while (temps<100) {digitalWrite(13,0);analogWrite(6,255);Serial.println(temps); } } temps=0; while (temps<600) {digitalWrite(13,1);analogWrite(6,100); Serial.println(temps);} analogWrite(6,255); digitalWrite(13,0); //EEPROM.put(adress, data); //EEPROM.get(adress,data); mode = EEPROM.read(0); //LECTURE DE L'ADRESSE 0 ou le mode est enregistré mode++; //incrementaion de la valeur mode à chaque reset ou coupure d'alimentation batterie if (mode>2) {mode=0;} EEPROM.write(0, mode); //choix des modes avec l'eeprom dans le set up switch (mode) { case 0:Ic=0.2; break; //changement de courant de consigne case 1:Ic=0.5; break; case 2:Ic=0.6; break; }//fin switch }//fin set up void loop() { Vbatt=analogRead(A0); //test la capacité de la batterie Vbatt=Vbatt*0.00451; temperatur=analogRead(A2); // temperatur=temperatur/9.3; if (temperatur>70) {Ic=0.2;} //limitation du courant de consigne //Serial.print(Vbatt,2);Serial.print(";");Serial.println(temperatur); if (Vbatt>=3.2) { if (temps<=10) { //duree 50ms digitalWrite(13,1); I=analogRead(A1); I=I*0.002148; //1.1/(1024*0.5) mesure du courant max 2.2A erreur=Ic-I; Integral= Integral+(erreur*ki); if (Integral>=255) Integral=255; if (Integral<=0) {Integral=0;} //Integral=255; //pour la simulation courant max //Integral=0; //pour la simulation courant mini PWM=255-Integral; // avec le transitor canal P, PWM inversé analogWrite(6,PWM); //PWM led power 3Watt I3=analogRead(A3); I3=I3*0.002148; erreur3=Ic3-I3; Integral3= Integral3+(erreur3*ki); if (Integral3>=255) Integral3=255; if (Integral3<=0) {Integral3=0;} PWM=255-Integral; analogWrite(5,PWM); //PWM 3leds Serial.print(I3,2);Serial.print(";");Serial.println(Integral3); } if (temps>11 && temps<190 ) { //duree 950ms digitalWrite(13,0); analogWrite(5,255); //led etteinte analogWrite(6,255); } if (temps>190 ) { temps=0;} } //fin if vbatt if (Vbatt<3.2) { digitalWrite(13,0); analogWrite(5,255); //led etteinte analogWrite(6,255); SLEEP_MODE_PWR_DOWN ; sleep_enable(); sleep_mode(); //il faudra une remise à zero pour reveiller } } // fin loop

Choix de led

Les distributeurs de composants discrets ont du mal de fournir des leds de puissances et les focales associés en PMMA ou parabolique….

De plus, les grands distributeurs européens mettent à part, les leds et les MCPCB le support de refroidissement

De plus, ces focales demandent une bonne fixation de la mécanique

Il faut dire que la technologie des led est très rapide et avec une obsolescence rapide…..

Mais, il est possible de prendre des petites leds faible angle 5° de demi angle et de les mettre en // avec 20 lumen/W pour un prix 0.3€ unitaire qui son tassez disponible.

Etude page 48 et 45 de la VLCS5830 sur ce lien

https://forum.arduino.cc/t/eclairage-a-led-de-velo-3w-tracker-atmega-esp32-maker/567964/48

Si l’on compare par rapport à une led cree rouge XRE de  60 lumen/W jusqu’à 2.2W donc 1A max pour 2.5€

http://velorizontal.1fr1.net/t16874p550-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-partie-1

https://fr.aliexpress.com/item/32987437612.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.55.11567ab6nncoSF

Donc si l’on désire 40 lumens, il faudra 20 petites led qui vont couter 6€ donc 2 fois plus chères que la XRE mais il n’y aura pas besoin d’optique.

Ces 20 leds de diamètre 5mm vont prendre un surface 2.5cm*2cm

Il est possible de mettre quelque led avec des demi-angles à 45° pour être plus vu sur le côté aussi

Etant donné que la tension de seuil de la led rouge est de 2.2V à 0.05A, il faut tous les mettre en //.

La puissance absorbée par led sera

P=2.2V*0.1A*20=4.4W,

Avec une résistance de limitation le courant de 10ohm doit être utilisé avec une batterie lithium de 4,2V à 3V.

La puissance perdue dans la résistance sera P=R.I^2=10*(0.1*20)^2=4W

Donc, utiliser une résistance de limitation est bien idiote, d’où l’utilisation du hacheur.

pas trouver de led red en 3 mm, ni en CMS avec des faibles angles

Voici le nouveau typon avec 24 leds 50 mA qui va demander 1.2A pour 2.2V et 2.6W donc 48lumens

Le schéma électrique

bouton poussoir

https://fr.farnell.com/schurter/1241-1606-11/bouton-poussoir-court-cms-ip67/dp/1217755

Boitier Mécanique pour les 20 leds arduino mini

La forme du typon va dépendre du choix des leds, de la batterie, de la commande…..

| Un interrupteur à glissière coulissant soudé permet de limité le câblage https://fr.farnell.com/alps/stsss9131/emission-laterale-commut-sp-3/dp/1123876 2 possibilités soit le mettre en bas, soit de le mettre en façade avec le PCB |  |
| --- | --- |
| La charge de la batterie pourrait se faire en USB mais cela rallonger la longueur du boitier. Mais avec une alimentation spécialisée à 4.2V pour recharger la batterie, c’est plus facile https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-d-alimentation-dc/1739847 largeur 14.24, longueur 18.25 |  |

Mais une autre solution est de mettre, les 2 ensembles 18.2*10*6mm à coller

https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-d-alimentation-dc/7347378

L’éclairage arriere sera fixé par des élastiques à la potence de la selle.

Pour  rattraper l’angle de la potence, l’éclairage sera constitué de 2 pièces qui seront tenues par des vis en plastique M3 qui dépasseront et permettra de les maintenir ensemble.

Un plexiglass de 45x35 de 3mm permettra de voir l’action des leds

donc, 2 boitiers devront être réalisés,

un premier prototypes avait été realisés.

L’IUT utilise « google sketchup » (*.skp) pour faire les dessins à l’imprimante 3D car il a été free pendant très longtemps et assez intuitif mais maintenant il faut une licence qui est facilement crakable pour que les étudiants l’utilise facilement.

https://getintopc.com/softwares/sketchup-pro-2021-free-download-9641360/

Différentes versions de boitier peuvent être téléchargé ici

https://drive.google.com/drive/folders/1zKrQm4ZA3xFkqY4pSR8CqOE0L1wpBW2J?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15SblK52-jEAfqqNl2XVFZhpNVa1KrztU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1d1KrxjUUARPaXNATbCPMIi1GF9G0lniv/view?usp=sharing

Amelioration du boitier : voici ce qu’il faudrait faire

Consommation et Autonomie

La consommation de l’Arduino pro varie en fonction de la tension d’alimentation.

Avec notre programme clignoteur la consommation est la suivante

| Tension batterie (V) | Courant (A) | autonomie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 11.4mA |  |  |
| 3.5 | 8.3 mA |  |  |
| 3V | 6mA |  |  |

la consommation

Le bilan avec 1 batterie de 1.2A.h avec une masse totale de ? et un encombrement de ?

Le bilan avec 1 batterie 18650 de 2.5A.h avec une masse totale de ? et un encombrement de ?

Le bilan avec 1 batterie 21700 de 4A.h avec une masse totale de ? et un encombrement de ?

Conclusion de l’éclairage arriere de puissance clignotante

Il existe de nombreuses options pour realiser un éclairage à LED.

Les choix pour un compromis puissance, masse, autonomie n’est pas aisé  à effectuer.

Mais pour minimiser la consommation, des choses simples doivent être réalisé.

Un éclairage ESP 32 TTGO avec OLED va être réalisé.

Eclairage clignotant pour lampe arriere de velo avec ESP32

Pour un mode clignotant ou la led fonctionne 50ms et un arret de 950ms en mode sleep

La consommation du TTGO et du oled sera 3 fois plus important qu’un arduino pro mini.

| Iled /20 | I consommation TTGO |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.028A=150mA/20 |  |
| 1A/20=0.05 | 0.033A |  |

avec une batterie de 1.2A.h/0.33=36heures

avec le schema electrique suivant

Voici le programme   (TTGO_eclairage_BFarriere.ino)

//eclairage arriere clignotant TTGO+OLED+LED CREE+batt #include <TFT_eSPI.h> #include <SPI.h> #include "BluetoothSerial.h" BluetoothSerial SerialBT; TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke library #define S1 0 //fonctionne à 0L BP gauche #define S2 35 // BP droite #define ADC_PIN 34 RTC_DATA_ATTR bool flag=0,flagT; //save data sleep RTC_DATA_ATTR int wakeup_reason; RTC_DATA_ATTR float tensionbatt,consigne, courant, erreur; RTC_DATA_ATTR float timeduration, pourcentage; RTC_DATA_ATTR unsigned int PWM, compteur1, compteur; RTC_DATA_ATTR unsigned int compteur2, PWMlimit, i; RTC_DATA_ATTR float entree,entree1,entree2,entree3, entree4,courantFiltre,sortieI,sortieI1,sortieI2, courant1,courant2 ; RTC_DATA_ATTR float courantled,Integral; //fe=1000,fc=10; //frequence de coupure desiréé RTC_DATA_ATTR const float a1=-1.911197, a2=0.914976, Gain=1059; const int ledPin32 = 32; const int ledChannel = 1; void espDelay(int ms) //**************** { esp_sleep_enable_timer_wakeup(ms * 1000); esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_ON); // // esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_AUTO,ESP_PD_DOMAIN_CPU); //coupe le oled esp_light_sleep_start(); // no sleep oled } void setup() { pinMode(ADC_PIN, INPUT); pinMode(2, INPUT); pinMode(S2, INPUT_PULLUP); pinMode(14, OUTPUT); pinMode(26, OUTPUT); digitalWrite(14,1); tft.init(); tft.setRotation(0); //format portrait a l'endroit Serial.begin(115200); // SerialBT.begin("ESP32test"); //Bluetooth device name tft.fillScreen(TFT_BLACK); tft.setTextColor(TFT_WHITE,TFT_BLACK); analogReadResolution(12); //12 bits ledcSetup(ledChannel, 64000, 10); //PWM 64kHz 10bits ledcAttachPin(ledPin32, ledChannel); //broche 32 PWM } void loop() { if ( digitalRead(26)== 1 ) {digitalWrite(26,LOW);} else {digitalWrite(26,HIGH);} //temps de la boucle avec affichage 7.5ms //comande de la LED en boucle fermée 100us if (digitalRead(S1)==0) {consigne=consigne+0.1;Integral=500;espDelay(200); } if (!(digitalRead(S2))) {compteur++;consigne=consigne-0.1; if(consigne<=0){consigne=0; } espDelay(200);} if (digitalRead(S2)==1) {compteur=0;} //extinction afficheur /* verification des temps de reponse de regulation du courant avec 100us de bouclage du programme */ /*compteur1++; if (compteur1<100) {consigne=0; } //si consigne=0 alors PWM=0 if (compteur1>100 && compteur1<700) {consigne=0.4; } if( compteur1>700) {compteur1=0; } */ //si appuie du S2 plus de 15 secondes (15 fois la loop de 200ms )alors mise en veuille pour recharge batterie if (compteur>=15){ esp_sleep_disable_wakeup_source(ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER); //reveille par le RESET esp_deep_sleep_start(); //sleep le oled } tensionbatt=analogRead(ADC_PIN); //34 interne, pont diviseur par 2 (100Kohm) tensionbatt=(tensionbatt*2*3.63)/(4095); //mise en veuille si batterie < à 3.2 if (tensionbatt<=3.2) { esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_0,0); esp_deep_sleep_start(); //sleep le oled } for (i=0; i <= 500; i++) { //duree de la boucle 100us*500=50ms entree=analogRead(2); //resistance shunt de 0.5ohm entree1=analogRead(2); entree2=analogRead(2); entree3=analogRead(2); entree4=analogRead(2); courant2= courant1; courant1= courant; sortieI2=sortieI1; //sortie(n-2) sortieI1=sortieI; //sortie(n-1) courant=(entree4+entree3+entree2+entree1+entree)/4; //filtre moyenneur courant=(entree*3.65)/(4096); //mesure un courant max de 14.6A sortieI=(courant+courant1*2+courant2-sortieI1*a1-sortieI2*a2) ; //filtre passe pas recursif ordre 2 courantFiltre=(sortieI/Gain); erreur=consigne-courantFiltre; //if (erreur>0) {Integral= Integral+1; } //if (erreur<=0) {Integral= Integral-1; } Integral= Integral+erreur*5; //Integral= Integral+erreur*ki; PWMlimit=((1.8+2*consigne)*1024)/3.2; //limitation de la PWM si mesure de courant inefficace if (Integral>=PWMlimit) Integral=PWMlimit; //exemple pour 0.2A PWMlimit=640 if (Integral<=0) {Integral=0;} if (Integral>=1024) {Integral=1024;} PWM=Integral; if (consigne<=0.09) {consigne=0;PWM=0;} ledcWrite(ledChannel,PWM); } //end for pourcentage= map(tensionbatt*10, 30, 42, 0, 100); timeduration=(pourcentage*1.2)/((0.02+consigne*0.05)*100); //0.05*consigne correpond au rapport cyclique 50ms/(950ms+50ms) tft.setCursor(0, 0, 4);// (x,y,taille) //durée 4ms tft.print(pourcentage);tft.println("=%"); tft.print(timeduration,1);tft.println("=hour"); tft.print(consigne,2);tft.println("=Cons"); tft.print(courantFiltre,3);tft.println("=I "); tft.print(PWM);tft.println("=PWM "); //Serial.print(courantled,3);Serial.print(";");Serial.print(consigne,1);Serial.print(";");Serial.println(PWM); //mode clignotant ledcWrite(ledChannel,0); //mettre à 0 la PWM espDelay(950); //ne fonctionne pas si la PWM n'est pas nulle }//end loop

aller voir le blog pour plus de précision

https://iutgenieelectrique.blogspot.com/2021/12/de-led-de-puissance-regulation-pwm.html

Boitier Mécanique pour les 20 leds TTGO

bibliographie

https://forum.arduino.cc/t/petits-exemples-lcd-horloge-communication-motor-capteur-iut-soissons/647014/163

fay