Attention surtout clé USB en FAT32 et non EXFAT du formatage classique wind10

Notice d’utilisation pour la mise a jour du système de navigation

Formater le disque dur externe vers FAT 32 en utilisant Invite de commande

Étape 1. Appuyez sur Win+R, tapez cmd dans la zone de recherche. Il vous affichera l'invite de commande

Étape 2. Entrez format /FS:FAT32 (F): à l'invite. F est la lettre de lecteur de votre disque dur externe dans votre Windows 10.

Étape 3. Cliquez sur Entrée, il exécutera la tâche.

Information système

Contrôler les versions sur la page d’accueil

1)Paramètre en haut à gauche ,puis 2) option en bas à droite ,3) administration système ,4)info système,

5) Consulter les versions «  système et cartographie »

Allez sur portail My Peugeot pour voir si nouvelles Maj

Allez sur Peugeot Update ,lancer la procédure , Vin et suivre jusqu’au

Rapatriements des fichiers zippés ,sans +  car ne pas le laisser les copié lui même

il faut dézipper avec winzip7 et les copier soit même sur la clé usb ,64go + sur

Procédure d’installation sur la 3008

Toujours moteur tournant jusqu’à la fin de la Maj ,et ne plus se servir du NAC

Mettre la clé usb

Message d’erreur ,ne pas en tenir compte ,et revenir sur la flèche « erreur média »

Mise a jour « oui et oui »

Le trait d’avancement bleu démarre ,40/45’ parfois l’écran s’éteint ,laissez faire

A la fin message en anglais « Success ,retirez clé usb et essai ,contrôle nouvelle version

Si bon on peut couper le moteur

2020-07-29 (vu à l’achat 18/12/2021)

Ecran tactile   42.03.33.42_NAC-r0  du 2021-05-21         maj faite le 27/12/2021

GPS Europe CI-TT-PSA-P6CNS.U-MAP.EUR.NDS-11.1.0 DU 10/09/2021   //        //

//    V12.0.0-r0-23/03/2022                                            maj faite le 29/03/2022