| tr ENERGIE BUT1-GEII (6 séances de TP 2h, 8 h d’étude de préparation autonome en salle info et 1 TP test orale) | 2022/2023 Sivert.A |
| --- | --- |
| Fichier telechargeable : https://www.fichier-doc.fr/2022/09/15/tr-energie-but-geii-2022-2023/ |  |

Objectif : Travail en équipe de trinôme tournant  (1 étudiant câbleur, 1 théorie et dossier, 1 schéma électrique avec XRrelais,  simulation shemaplic)

Réaliser une armoire électrique qui permet de faire le cahier des charges que l’on vous a demandé

Exemple :

Inversion sens de rotation moteur  triphasé asynchrone à cage avec carter en fonte.

Le pupitre de commande sera équipé d’appareils de protections, correspondant à votre moteur

- bouton coup de poing, arrêt d'urgence, S1, bouton poussoir rouge « arrêt », S2

- bouton poussoir "marche sens horaire", S3, bouton poussoir "marche sens anti  horaire", S4,

- 1 voyant  "sous tension" H1,  voyant  "moteur actionné" H2, voyant "relais thermique on" H3

- 1 programmateur journalier MicroRex legrand  QT31

Quelque soit votre armoire répondez aux questions suivantes :

- Pourquoi le moteur asynchrone à cage est appelé moteur à champs tournant et à induction ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone

2) Donner l’équation de la vitesse de synchronisme du moteur asynchrone en fonction du nombre de pair de pôles. Donner l’équation du « glissement » de la vitesse du moteur asynchrone

- Donner la tendance de courbes du courant ligne, du facteur de puissance, du rendement en fonction de la puissance utile mécanique.

- Comment l’inversion de sens de rotation est réalisable ? Pourquoi les contacteurs doivent être avec verrouillage mécanique ? Quel type de contacteur doit-on choisir (ACx) ?

- Prendre les indications de la plaque signalétique du moteur asynchrone triphasé (photo)

Comment est ventilé votre moteur ?

- Prendre les données nominales dans le catalogues Leroy Sommer du « moteur AC : moteur asynchrone triphasé » (couple nominal, rendement, courant nominal, facteur de puissance nominal, courant de démarrage, couple de démarrage, inertie….)

Le terme « nominal » exprime que le moteur est prévu pour ce point de fonctionnement. En général, c’est là où il a son meilleur rendement.

En dessous de ce point, le moteur est en sous charge. Au-dessus, le moteur est en surcharge

Les liens internet peuvent changer mais en mettant quelques mots clefs dans un navigateur, les catalogues sont retrouvés

http://www.emersonindustrial.com/fr-FR/leroy-somer-motors-drives/downloads/Pages/catalogues.aspx

Vérifier par le calcul, le facteur de puissance et les courants indiqués par le constructeur.

Sur le réseau 230/400V, quelle devra être le couplage du moteur et quel sera le courant ligne en nominal ?

- Pour vérifier si le moteur n’est pas en surcharge, Faire le schéma électrique de mesure de puissance avec le couplage, en indiquant les tensions et les courants.

- Pourquoi plus le courant est important et plus la section d’un câble doit être grande ?

Donner l’équation de  la résistance d’un câble de cuivre en fonction de sa longueur et sa section ?

Quelle est l’équation de la puissance perdue dans un câble ?

Quelle est la environ la densité de courant que peut admettre un câble sans trop chauffer?  (X A/mm2 )

Faire une application numérique de la résistance avec un câble de cuivre  de 1.5mm2 de longueur 10 m pour un courant de 16A.

- Quelle est l’utilité d’un disjoncteur magnéto thermique sur une installation électrique qui va alimenter des prises elec ? A quoi sert le magnétique et le thermique donner leur procédé à chacun ?

- Quelle est l’utilité d’un disjoncteur magnéto thermique qui va alimenter un moteur triphasé ?

- Que mesure un relais thermique sur un moteur ? quelle est son utilité ?

- Quelle sera la référence et le type de disjoncteur magnéto thermique pour protéger le moteur chez Schneider ? indiquer le type, le pouvoir de coupure, Faire une copie d’écran de la courbe de déclenchement et indiquer en combien de temps, il y aura disjonction pour un courant de 5*Inominal, et 2*Inominal

http://david.viriot.free.fr/Ressources/Extrait_catalogue_schneider.pdf

- Si l’on ne veut pas utiliser de disjoncteur, Quel sera le type et la référence de fusible ( de dimension 10x38) pour protéger le moteur ? indiquer le type, le pouvoir de coupure, Faire une copie d’écran de la courbe de déclenchement et indiquer en combien de temps, il y aura disjonction pour un courant de 5*Inominal, et 2*Inominal

https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cartouches/3041048/

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/10dc/0900766b810dc1da.pdf

- Si l’on utilise des fusibles pour protéger le moteur et l’installation électrique, quelle devra être les choix du relais thermique (chez télémécanique), Faire une copie d’écran de la courbe de déclenchement et indiquer en combien de temps, il y aura disjonction pour un courant de 5*Inominal, et 2*Inominal

- Quel est le nombre de démarrage possible dans l’heure pour un moteur asynchrone ? quel est le courant et le couple au démarrage de votre moteur ?

- Donner l’équation du temps de démarrage  du moteur asynchrone (voir catalogue Leroy Somer). Calculer le temps de démarrage sans couple résistant et avec le couple résistant nominal.

- Qu’est-ce que le freinage à contrecourant ? (voir catalogue Leroy Somer « ctrl f » pour faire la recherche).

- A combien de démarrage ce type de freinage à contrecourant correspond il (échauffement thermique) ?

- Faut-il sur un moteur asynchrone avec une carcasse surdimensionnée pour effectuer une inversion de sens de rotation alors que le moteur tourne déjà dans un sens ? ou est-il préférable d’appuyer sur le BP stop et attendre l’arrêt en roue libre du moteur pour inverser le sens de rotation ?

- Donner une définition du « service type » des moteurs asynchrones ? Pourquoi faut-il donner le service du moteur à un commercial avant de le commander ?

- Un capteur de température bilame (PTF protection thermique fermée) K135 Guilcor est souvent utilisé pour protéger le moteur électrique que sa bobine une certaine temperature ? à quelle température se déclenche se capteur ? Comment câbler ce capteur sur la commande du moteur si le courant du moteur dépasserait 10A ? quelle est la tension supporter par ce capteur ?

https://www.guilcor.fr/thermostat-miniature/656-st06-bilame-pouvoir-de-coupure-eleve-sonde-capteur-moteur.html

- Pour mesurer la température du moteur et donné l’information à un variateur une sonde de température kTY 83 ou CTPK135 sont souvent utilisé pour connaitre la température du moteur au °Celsius prés et arrêter l’alimentation pour une température paramétrée en générale de 90°C ?

Quelle est la résistance d’une kTY 83/110 à cette température ? quelle est la résistance de ce capteur à 25°C ? quelle est la précision de ce capteur ?

Avec ce type de capteur, en mesurant à l’ohmmètre il est possible de connaitre la température du moteur sans appareillage extérieur.

(Voir le datasheets kTY 83, spécification chez des distributeurs Radiospares ou Farnell)

https://www.guilcor.fr/sonde-de-bobinage-et-enroulement/652-2-sonde-ctp-simple-moteur-enroulement.html)

- Quel est l’avantage de mettre une sonde de température sur chaque bobine triphasée du moteur par rapport à une seule sonde sur une bobine ?

https://www.hellopro.fr/documentation/pdf_prod/0/5/8/1784510_70adb93333c3032631001ed594404a67.pdf

https://www.guilcor.fr/497-sondes-a-thermistance-ptc-de-detection-de-surchauffe

- Donner l’indice de protection de votre moteur et sa signification.

- Donner la classe des appareils électriques ? Quelle est la classe de votre moteur ?

- Le vernis isolant du bobinage de votre moteur est de classe d’isolation B, quel est l’échauffement prévu du moteur asynchrone en nominal avec une température ambiante de 40°C (voir catalogue internet page 32).

- Est qu’un moteur asynchrone triphasé peut être alimenté en monophasé ? quel sera le déclassement au niveau de la puissance ? Donner les valeurs du condensateur de démarrage et du condensateur permanent. Comment faudrait-il coupler votre moteur dans ce cas. Donner le schéma électrique avec les contacteurs et une temporisation. Quelle sera la nouvelle valeur du courant thermique en monophasé ?

Dessiner le schéma électrique de puissance pour faire l’inversion de sens de rotation avec un moteur triphasé alimenté en monophasé par des condensateurs.

- Organisation pour la réalisation de la grille

Ecrire votre cahier des charges en quelques phrases.

- élaboration du planning prévisionnel GANTT  avec des séances de 2h.

| Désignation tache | Séance 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribution et lecture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schéma électrique/Implantation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomenclature et prix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation Logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Câblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test/essai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Faire le schéma électrique unifilaire et multifilaire à la main de votre cahier des charges

- simuler le schéma électrique Shemaplic (faire des captures d’écrans).

- Dessiner le schéma sous Xrelais (schéma unifilaire feuille1, partie puissance feuille 2 et partie commande feuille 3…., faire les liaisons maitre esclaves, la numérotation des fils, cartouche, indiquer la puissance du moteur, les références de chaque éléments, les tensions et les courants….)

- Nomenclature et Etude  du prix

  - Quelle devra être la catégorie et la référence des contacteurs en fonction de votre moteur ?

  - Faire la mesure avec une pince ampère-métrique et remplir le tableau suivant pour connaitre les caractéristiques électriques de sa bobine ? faire 10 tours autour de la pince pour avoir une bonne précision

| Type bobine | R (Ω) | U | I | Cos | P (Watt) | S (VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Quel est courant supporter par un bouton poussoir ?

Sachant que le fil peut supporter 5A par mm2 , Pourquoi peut-on câbler la commande des contacteur avec du fil de 0.75mm2 ?

  - Réalisez une fiche nomenclature de tout l’équipement en indiquant approximativement le tarif. (radiospares, farnell…..) car pour les autres distributeurs rexel, orexad il est difficile d’avoir les tarifs

| Références | Nb | Prix unitaire | Désignation du matériel | Fabricant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moteur asynchrone à cage |  |
|  |  |  | Fil souple de 0.75 mm2 |  |
|  |  |  | Fil souple de 2.5 mm2 |  |

- Pilotage et mise en œuvre

- Comment fonctionne un ohmmètre ?

- Peut-on mesurer la résistance lorsque le montage est sous tension ?

- Comment vérifie t- on le bon fonctionnement d’un ohmmètre ?

Apres avoir fini le câblage faire un test à l’ohmmètre de votre câblage. Voici quelques indications à faire

| Test entre | Valeur théorique | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- |
| Les phases réseaux elec 1 et 2 |  |  |
| Les phases réseaux 2 et 3 |  |  |
| Les phases réseaux 3 et 1 |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et aval du bouton stop Bouton stop non actionné |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et aval du bouton stop Bouton stop actionné |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et bobine contacteur sens horaire. Bouton poussoir marche non actionné |  |  |
| Amont de l’arrêt d’urgence et bobine contacteur sens horaire. Bouton poussoir marche actionné |  |  |
| Même chose pour le BP marche sens anti horaire |  |  |
| Les phases moteurs U et V |  |  |
| Les phases moteurs V et W |  |  |
| Les phases moteurs W et U |  |  |

Apres ces tests à l’ohmmètre, appelé l’enseignant pour qu’il déconsigne la table et faire des essais sous tension.

Le Chargé de consignation BC est l’enseignant et le chargé de travaux est un étudiant.

AVIS de FIN DE TRAVAIL

Le chargé de consignation : Mr 							tel :

Atteste qu'en vue de l'exécution de ces travaux, il a déconsigné la table  N° :

Le chargé de consignation						Le chargé de travaux

Date et signature							Date et signature

Vérifier la commande électrique du  moteur. Faire un test sous tension de votre câblage et la maintenance si votre câblage ne fonctionne pas.

| Test entre et le neutre | Valeur théorique | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- |
| Les phases réseaux 1 elec et le neutre |  |  |
| Les phases réseaux 2 elec et le neutre |  |  |
| Les phases réseaux 3 elec et le neutre |  |  |
| bobine contacteur sens horaire. Bouton poussoir marche sens horaire actionné |  |  |
| bobine contacteur sens anti horaire Bouton poussoir marche sens horaire actionné |  |  |
| Les phases moteurs U et V |  |  |
| Les phases moteurs V et W |  |  |
| Les phases moteurs W et U |  |  |

- Mesurer la puissance, le courant, le facteur de puissance pour les 3 phases

Aurait-on pu mesurer sur 1 seule phase et multiplier par 3 ?

- pourquoi la puissance absorbée par le moteur  est faible ?

- Mise à jour du planning  (Responsable : B2V)

| Désignation tache | Séance 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribution et lecture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schéma électrique/Implantation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomenclature et prix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation Logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Câblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test/essai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Test d’isolation et vérification de mesure de terre

- Comment l’appareil de mesure de terre (tellurohmètre) permet de mesurer celle-ci ?

- En régime TT, quelle est la valeur maximale résistive que la terre doit avoir ? avec un disjoncteur différentiel de l’abonnement de 500mA.

- Quelle valeur de la  terre en salle 2010 ? mesure =

- Comment peut-on diminuer cette valeur de terre ? si elle n’est pas correcte….

- On veut vérifier le disjoncteur différentiel de 30mA, s’il fonctionne correctement ?

Quelles sont les différentes méthodes ?

Est-ce que l’appareil de mesure de terre le fait aussi ?

- En basse tension <1000V, l’impédance d’isolement du matériel doit être supérieur à 1Mohm.

Un mégohmmètre doit être utilisé qui fournira une grande tension et qui sera sensible à des très petits courant.

Mesurer l’isolation, de votre système

- dans le document suivant « Guide de la mesure d’isolement »

https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/D00VEC31.PDF

Donner une référence d’appareil qui permet de faire un test ponctuel sous 1000V

- Quelle est la cause principale d’un défaut d’isolement sur un moteur ?

- Maintenance

Demander à l’enseignant de faire une panne :

- Avec la panne, essayer votre câblage et indiquer ce que fait ou ne fait plus votre câblage….

- Rechercher la panne hors tension, avec un ohmmètre, comme aux chapitres B

- Indiquer ce qui n’allait pas et corriger l’erreur.

- remettre en fonctionnement votre panne votre câblage

- Automatisation

A la place de mettre, 2 boutons poussoirs pour inverser le sens de rotation, 2 capteurs inductifs peuvent le faire automatiquement en détectant la « fin de course » du système.

Trouver la référence de ces capteurs inductifs avec une distance de 1 cm qui pourrait faire ce travail

- Quels sont les autres types de capteurs qui permettraient de détecter ces « fin de courses »   ?

- Conclusions sur le TR

Temps de réalisation, choix du matériel, mise en œuvre, tests, travail en équipe….

Evaluation :

- 5 à 10 minutes de questions orales à la fin séance de TP /20

- 1 notre de Travail/14  avec 6 points de  bonus pour avoir trouvé 3 pannes

- 1 note Dossier/20 à envoyer par mail arnaud.sivert@u-picardie.fr